Техническое задание

Арт. 10277-2

Наименование объекта закупки

Ретранслятор УМ Z-09 116x73x23 мм

Цель закупки

Для оборудования объектов с целью обеспечения доступности и безопасности для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой электронное устройство, в защитном пластиковом корпусе, оборудованное одной подключаемой в разъём антенной, предназначенное для усиления радиосигнала исходящего от кнопок вызова помощи, с целью увеличения дистанции управления системой. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Для упрощённой работы персонала с устройством, настройка усилителя должна выполняться без использования внешних устройств (программаторов). Устройство должно обеспечивать автоматическое дублирование радиосигналов, исходящих от устройств вызова помощи и их передачу на приёмник сигналов вызова помощи, в соответствии с предварительными настройками. В виду необходимости усиления радиосигнала исходящего от нескольких кнопок вызова, ретранслятор должен обеспечивать регистрацию устройств вызова в количестве до 99 штук. Для упрощённой работы персонала, устройство должно обеспечивать визуальную индикацию зоны программирования, индикацию приёма и передачи сигнала, по средствам автоматической активации светодиодов, интегрированных в корпус изделия. С целью обеспечения возможности коммутации устройства с системами вызова помощи ПС-999 и ПС-1999, ретранслятор обеспечивает возможность приёма и передачи радиосигнала на частоте 433 МГц. Устройство должно обеспечивать передачу сигнала в радиусе не менее 100м на открытом пространстве. Устройство должно иметь возможность автономного питания от встроенной аккумуляторной батареи. Устройство должно быть оборудовано съёмной антенной. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения эстетических свойств и небольшой массы изделия, оно должно быть выполнено промышленным способом в ABS пластиковом корпусе овальной формы белого цвета. Поверхность корпуса должна быть матовой. В целях информационного обеспечения пользователя о приходе сигнала с кнопки вызова помощи на ретранслятор, в лицевой части корпуса должны быть установлены светодиоды. Красные светодиоды не менее 5шт, зеленые светодиоды не менее 1шт. В целях информационного обеспечения пользователя светодиоды должны быть закрыты полупрозрачной пластиковой вставкой с нанесенными на ней промышленным способом цифры: «1», «2», «3», «4» и «5». Также на накладке должно присутствовать стилизованное изображение «антенна». Для возможности выполнения пользователем настроек, устройство в задней части должно иметь открывающуюся крышку. Корпус устройства должен быть оборудован входом для возможности подключения внешнего питания внешнего питания Micro-USB 5V. Для подключения альтернативного питания 12V и проводных устройств вызова устройство должно иметь колодку, скрытую внутри корпуса устройства. Для обеспечения возможности подключения внешней антенны, в боковой части корпуса устройства должен находиться разъём 3,5мм Jack. Для обеспечения возможности монтажа на вертикальную поверхность, в задней части устройства должно быть выполненное промышленным способом отверстие в виде проушины в количестве не менее 1шт. |
| Требования к техническим характеристикам | - Потребляемая мощность: не более 5 Вт - Питание ретранслятора: DC 5V/1A либо DC 12V/1A - Вход питания ретранслятора: Micro-USB, клеммная колодка - Потребляемый ток в режиме ожидания: <20mA при питании DC 5V и <13mA при питании DC 12V Потребляемый ток в рабочем режиме: <500mA при питании DC 5V и <100mA при питании DC 12V - Тип встроенной аккумуляторной батареи: Ni-Hi 4,2V - Антенна: съёмная, внешняя - Вход под антенну: Jack 3,5 - Частота радиосигнала: 433 МГц (ASK) / 868МГц (FSK) - Число ячеек для устройств вызова: 99 - Радиус действия радиосигнала приемопередатчика: не менее 100м - Рабочая температура: от -20 до +55 °С |
| Требования к габаритным размерам | Ввиду возможного размещения устройства в местах с ограниченным пространством, его геометрические размеры (без учета подключаемой антенны) не должны превышать (ВхШхГ): 116х73х23мм. |
| Требования к безопасности | Сетевой провод и все его разъёмы должны быть защищены изоляцией из ПВХ материала. |
| Требования к монтажу | Устройство должно монтироваться на вертикальную плоскость посредством проушины, выполненной в задней части корпуса в количестве не менее 1шт. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Ретранслятор – 1 шт.

Съёмная антенна – 1 шт.

Провод питания – 1 шт.

Адаптер питания – 1 шт.

Комплект крепления – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---