Техническое задание

Арт.81015

Наименование объекта закупки

Стул-сиденье для ванной и душа "Антибак", с телескопическими ножками, без спинки, AL/HDPE, белый

Цель закупки

Для оборудования санитарно-гигиенических комнат, с целью обеспечения доступности и комфортабельности принятия водных процедур людьми, имеющими ограничения по здоровью, а также пожилыми людьми.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой легкий, нескользящий и устойчивый стул, выполненный из высококачественных антикоррозийных материалов. Конструкция стула выполнена с возможностью регулировки по высоте на 6 уровнях, с шагом 20мм. Для обеспечения максимально комфортных условий при эксплуатации сиденье имеет удобную изогнутую форму, 12 дренажных отверстий для слива воды, выемки для душевой лейки и ручки для переноски. В комплект изделия также входит противоскользящая накладка на сиденье. Данное сиденье прекрасно подойдет для применения как в стационарных лечебных учреждениях, так и в домашних условия. Максимальная нагрузка на стул до 150 кг. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | С целью обеспечения коррозионной стойкости и высокой прочности: каркас изделия должен быть выполнен из анодированного алюминия, сиденье должно быть выполнено из высокопрочного полиэтилена. |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструктивное изделия представляет собой сборную конструкцию, состоящую из ножек и сиденья. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антикоррозийных свойств металлические ножки должны быть выполнены из анодированного алюминия. Конструктивно ножки должны быть П-образной формы, в количестве 2х штук, и должны быть оборудованы кнопочной фиксацией, для обеспечения возможности регулировки по высоте на 6 уровнях, с шагом 20мм. Для обеспечения противоскользящих свойств и образования царапин, ножки должны быть оборудованы резиновыми насадками. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик сиденье должно быть выполнено из высокопрочного полиэтилена, габаритными размерами не более 510мм по ширине и не более 305мм по глубине. Для обеспечения возможности слива воды, в сиденье должно быть выполнено не менее 12 дренажных отверстий. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации сиденье должно иметь изогнутую форму, по бокам сиденья должны быть выполнены отверстия-ручки для переноски и выемки для душевой лейки. Конструкция изделия должна иметь скругленные углы и окончания. |
| Требования к геометрическим размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом, в виду ограниченного пространства при эксплуатации: - ширина сиденья должна быть не более 510мм; - глубина сиденья не более 305мм; - общая глубина изделия не более 350мм; - высота сиденья 400- 520мм; - расстояние между ножками не более 420мм; - расстояние от пола до сиденья 360-480мм; - размер накладки на сиденье ШхГ: 340×240мм |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стул-сиденье для ванной и душа "Антибак", с телескопическими ножками, без спинки, AL/HDPE, белый – 1 шт.

Паспорт изделия – 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---