Техническое задание

Арт.81011

Наименование объекта закупки

Сиденье откидное для душа "Антибак", без упоров, нержавеющая сталь с антибактериальным покрытием, желтое

Цель закупки

Для оборудования санитарно-гигиенических комнат, с целью обеспечения доступности и комфортабельности принятия водных процедур людьми, имеющими ограничения по здоровью, а также пожилыми людьми.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой сборную конструкцию, выполненную из нержавеющей стали, с нейлоновым антибактериальным покрытием. У данной модели сиденье выполнено в форме плоских реек, что делает его максимально удобным в применении. Конструкция изделия имеет складной механизм, в случае ненадобности сиденье можно сложить, чтобы оно не мешало и не занимало лишнее пространство. Изделие является травмобезопасным, не имеет стыков на поверхности и острых углов. Крепится при помощи анкерных болтов к стене. Максимальная нагрузка на сиденье до 150 кг. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств изделие должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 и иметь нейлоновое покрытие, для обеспечения антибактериальных свойств. Цвет сиденья желтый, крепежного элемента белый. |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструктивное изделие состоит из откидного сиденья и монтажной планки. В виду обеспечения высокой прочности изделие должно быть выполнено из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 и настила из антибактериального пластика. Конструктивно настил должен быть выполнен в форме реек габаритными размерами не менее 30мм по высоте, 317мм по ширине и 70мм по глубине, в количестве не менее 3х штук. Для обеспечения прочности монтажа и устойчивости к нагрузкам, монтажная планка должна быть выполнена из нержавеющей трубы D 35мм и листовой стали марки не ниже AISI 304 и высокопрочного пластика, габаритными размерами не менее 100мм по высоте, 320мм по ширине и иметь не менее 5ти крепежных отверстий. Конструкция монтажной планки должна быть выполнена с возможностью складывания и фиксации сиденья. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду возможного ограничения пространства при установке изделие должно быть оборудовано складным механизмом и иметь следующие габаритные размеры в разложенном виде с учетом монтажной планки не более (ВхШхГ):100x317x370 мм. Без учета монтажной пластины габариты изделия должны быть ширина не более 317мм, глубина не более 325мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление сиденья осуществляется посредством крепежной пластины, выполненной из стали марки не ниже AISI 304, с ударопрочным пластиковым покрытием и имеющей не менее 5ти крепежных отверстий. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Сиденье откидное для душа "Антибак", без упоров, нержавеющая сталь с антибактериальным покрытием, желтое – 1 шт.

Паспорт изделия – 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---