Техническое задание

Арт. 81012

Наименование объекта закупки

Сиденье откидное для душа "Антибак", с упорами в стену, нержавеющая сталь и полиамид с антибактериальным покрытием, желтое

Цель закупки

Для оборудования санитарно-гигиенических комнат, с целью обеспечения доступности и комфортабельности принятия водных процедур людьми, имеющими ограничения по здоровью, а также пожилыми людьми.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации ванной комнаты. Выполнено из нержавеющей стали и полиамида. Полиамид обладает стойкостью к повышенным нагрузкам, высокой износостойкостью, ударостойкостью, а также коррозийной и химической стойкостью. У данной модели сиденье выполнено в форме плоских реек, что делает его максимально удобным в применении. В виду того, что сиденье испытывает преимущественно консольную нагрузку, оно оборудовано двумя опорными элементами, обеспечивающими упор в стену и предотвращающими складывание сиденья при использовании. В случае ненадобности сиденье можно сложить, чтобы оно не мешало и не занимало лишнее пространство. Изделие является травмобезопасным, не имеет стыков на поверхности и острых углов. Крепится при помощи анкерных болтов к стене. Максимальная нагрузка на сиденье до 150 кг. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств изделие должно быть изготовлено: - из нержавеющей трубы диаметром не менее 35 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм; - листовой нержавеющей стали; - полиамида. Цвет сиденья - желтый. |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструктивное изделие состоит из откидного элемента и монтажных пластин. В виду обеспечения высокой прочности изделия откидной элемент, должен представлять собой сиденье, выполненное из нержавеющих труб с полиамидным кожухом; поворотов и реек, выполненных из высокопрочного полиамида. Количество пластин, не менее 4-х штук. Конструкция откидного элемента должна быть усилена опорными элементами, в количестве 2-х штук, выполненными из высокопрочного полиамида. Для обеспечения надежности конструкции и устойчивости к нагрузкам монтажные пластины должны быть выполнены из нержавеющей стали, толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами не менее 200 мм по высоте и не менее 134 мм по ширине, в количестве не менее 2-х штук. Для обеспечения возможности надежной фиксации сиденья в сложенном виде, монтажные пластины должны быть оборудованы скрытыми магнитами. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду возможного ограничения пространства при установке изделие должно быть оборудовано складным механизмом и иметь следующие габаритные размеры в разложенном виде с учетом монтажных пластин (ВхШхГ): 200x450x500 мм. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации ширина сиденья без учета элементов крепления должна быть не менее 350 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление сиденья осуществляется посредством 2-х опорных пластин, изготовленных из нержавеющей стали и имеющих не менее 4-х монтажных отверстий каждая. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Сиденье откидное для душа "Антибак", с упорами в стену, нержавеющая сталь и полиамид с антибактериальным покрытием, желтое – 1 шт.

Паспорт изделия – 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия   ---