Техническое задание

Арт.81013

Наименование объекта закупки

Сиденье откидное для душа "Антибак", с упором в пол, нержавеющая сталь с антибактериальным покрытием, белое

Цель закупки

Для оборудования санитарно-гигиенических комнат, с целью обеспечения доступности и комфортабельности принятия водных процедур людьми, имеющими ограничения по здоровью, а также пожилыми людьми.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой сборную конструкцию, выполненную из нержавеющей стали с нейлоновым антибактериальным покрытием. У данной модели сиденье сделано из плоских реек, что делает его максимально удобным в применении. В виду того, что сиденье испытывает преимущественно консольную нагрузку, оно оборудовано двумя стальными трубами, обеспечивающими упор в стену и дополнительной опорной трубой в пол, предотвращающими складывание сиденья при использовании. В случае ненадобности сиденье можно сложить, чтобы оно не мешало и не занимало лишнее пространство. Для надежной фиксации сиденья в сложенном виде, изделие оснащено магнитами, скрытыми внутри крепежных пластин. Изделие является травмобезопасным, не имеет стыков на поверхности и острых углов. Крепится при помощи анкерных болтов к стене. Максимальная нагрузка на сиденье до 150 кг. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы изделия должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 и иметь нейлоновое покрытие, для обеспечения антибактериальных свойств. Цвет белый. |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструктивное изделие состоит из откидного элемента и опорных пластин. В виду обеспечения высокой прочности изделия откидной элемент, должен представлять собой сиденье, выполненное из нержавеющей трубы диаметром не менее 35мм с толщиной стенки не менее 1,5мм и стальных пластин, выполненных из нержавеющей стали толщиной не менее 3мм, шириной не менее 350мм, глубиной не менее 45мм, в количестве не менее 4х штук. Конструкция откидного элемента должна быть усилена опорными трубами в количестве не менее 2 штук и дополнительным упором в пол. Опорные элементы и упор должны быть выполнены из нержавеющей трубы диаметром не менее 35мм с толщиной стенки не менее 1,5мм. Упор в пол должен быть длиной не менее 605мм. Для обеспечения надежности конструкции и устойчивости к нагрузкам опорные пластины должны быть выполнены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3мм, габаритными размерами не менее 200мм по высоте и не менее 134мм по ширине, в количестве не менее 2х штук. Все элементы металлической конструкции должны быть иметь антибактериальное пластиковое покрытие. Для обеспечения возможности надежной фиксации сиденья в сложенном виде, монтажные пластины должны быть оборудованы скрытыми магнитами. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду возможного ограничения пространства при установке изделие должно быть оборудовано складным механизмом и иметь следующие габаритные размеры в разложенном виде с учетом монтажных пластин ВхШхГ: 320x450x500 мм. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации ширина сиденья без учета элементов крепления должна быть не менее 350мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление сиденья осуществляется посредством 2х опорных пластин, изготовленных из стали марки не ниже AISI 304, с нейлоновым покрытием и имеющих не менее 4х монтажных отверстий каждая. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Сиденье откидное для душа "Антибак", с упором в пол, нержавеющая сталь с антибактериальным покрытием, белое – 1 шт.

Паспорт изделия – 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---