Техническое задание

Арт. 10672

Стенд, обучающий тактильно-звуковой «Основы счета от 1 до 10», 640 x 440мм

Назначение

Основной задачей стенда является обучающая функция для расширения кругозора ребенка в результате самостоятельной работы, а также в качестве учебного вспомогательного (дидактического) материала. Второстепенной задачей стенда является игровая функция, нацеленная на увлекательное время провождения с интеграцией в него так же обучающего процесса (интерактивный режим).

Изделие предназначено для использования в качестве инструмента инклюзивного образования доступного, как для здоровых детей, так и детей с ограничениями по зрению и слуху.  Тактильная поверхность стенда ориентирована на передачу информации незрячему или слабовидящему ребенку, а для здоровых стимулирует развитие мелкой моторики.

Технологически стенд представляет собой настенную панель со скрытыми органами управления, электрической подводки и крепления. Все электрические компоненты скрыты внутри корпуса и не имеют внешнего доступа к ним.

В верхнем левом углу есть тифлокнопка – информация (знак i). Здесь представлена краткая информация об интерактивном стенде «Основы счета от 1 до 10» от компании «Вертикаль». Мы рекомендуем сначала прослушать информацию самому преподавателю, а затем включать наш стенд детям. Для составления плана работы по стенду возможны устные дополнения для учеников от преподавателя, если Вы сочтете, что указанной информации недостаточно.

| Требования к габаритным размерам | Габаритные размеры тактильно звукового стенда должны быть не менее ВxШ: 640х440мм, глубина не более 89 мм (с учетом крепежных элементов). |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик: - лицевая панель должна быть выполнена из фанеры толщиной не менее 10мм, с грунтовой покраской и нанесением прозрачного полиуретанового покрытия с толщиной пленки не менее 250мкм; - короб для стенда должен быть выполнен из АКП толщиной не менее 3мм; - рамка для стенда должна быть выполнена из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1мм и окрашена порошково-полимерным способом, толщиной красящего слоя не менее 250Мк, для обеспечения антикоррозийных свойств. |
| Требования к конструкции тактильно-звукового стенда | Конструктивно изделие состоит из лицевой панели и корпуса. Лицевая панель, представляет собой изделие, выполненное из фанеры толщиной не менее 10мм, с нанесением визуальной информации посредством УФ печати. В виду ограниченного места при креплении лицевой панели к корпусу, габаритные размеры не должны превышать 640мм в высоту, 440 в ширину, 10мм в глубину. Для реализации функций стенда на лицевой панели должны быть расположены кнопки активации, выполненные из стали в антивандальном исполнении с круговой светодиодной подсветкой, в количестве не менее 12 шт. Корпус изделия состоит из рамки и задней панели. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик рамка должна быть выполнена из стали толщиной не менее 1мм с порошковой покраской с размерами не превышающими 640мм в высоту,440мм в ширину, 40 мм в глубину. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и надежного крепления задняя панель должна быть выполнен из АКП толщиной не менее 3мм, с размерами не превышающими 600мм в высоту, 400мм в ширину, 65мм в глубину. Для обеспечения надежного крепления на задней стенке корпуса должно быть расположено не менее 4 скоб с монтажными отверстиями. На верхней части корпуса должна быть расположена панель управления, включающая: разъем питания типа АС-016; клавиша вкл./выкл. питания; кнопки увеличения и уменьшения громкости, в количестве не менее 2х штук. Кнопки активации должны быть металлические, водонепроницаемые, выполненные и в антивандальном исполнении. Для воспроизведения информации звуковым способом в корпусе стенда должны быть расположены динамики в количестве не менее 2х штук. С целью соблюдения травмобезопасности все края стенда должны быть ровными, обработанными промышленным способом. |
| Напряжение питания | 220 вольт, 50 Гц |
| Требования к акустической системе | Скрытая. Управление уровнем громкости- цифровое Номинальная мощность: 1 Вт Максимальная мощность: 2 Вт Сопротивление: 8 Ом Полоса пропускания: 150 Гц - 20000 Гц Среднее значение уровня звукового давления: 80 дБ Резонансная частота: 340 Гц Количество динамиков: не менее 2х |
| Требования к тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильная информация, выполненная послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемой незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 по ГОСТ Р 51671-2020. Тактильно-звуковой стенд должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих; -зона восприятия тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Контент | Контент представляет собой совокупность тактильной визуальной и звуковой информации. Общая концепция на стенде представлены визуально- тактильные изображения цифр со звуковым произношением этих цифр. Рядом с каждой цифрой находится тактильная кнопка активации действия в зависимости от режима работы стенда. Визуальная часть представляет собой полноцветное изображение цифр и соответствующих этим цифрам предметов, стилизованных под внешний вид цифры. 1 (один), 2 (два), 3 (три), 4 (четыре), 5 (пять), 6 (шесть), 7 (семь), 8 (восемь), 9 (девять), 10 (десять). По центру лицевой панели расположено плоскопечатное название стенда «счет от 1 до 10» Тактильная часть контента представляет собой рельефные изображения, выполненные с учетом особенностей восприятия тактильной информации незрячим человеком. Каждое тактильное изображение имеет дублирование информации с применением системы Брайля. Звуковая часть контента содержит в себе словесное произношение представленных на стенде цифр, а также обучающих вопросов в интерактивных режимах. |
| Интерактивный режим 1 | Режим «Цифра». При активации тактильной кнопки выбранной цифры происходит звуковое произношение цифры и описание соответствующего предмета. |
| Интерактивный режим 2 | Режим «Стихотворение» При активации система воспроизводит короткое стихотворение, связанное с выбранной цифрой. |
| Интерактивный режим 3 | Режим «Считалочка» Режим воспроизводит короткую и веселую считалочку от 1 до выбранной цифры на стенде. |
| Интерактивный режим 4 | Режим «Брайль» Обучающий режим. Обучающий режим. При его активации система воспроизводит обучающую информацию, которая расскажет вашему малышу, как обозначается каждая надпись по системе Брайля. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Интерактивно тактильно – звуковой стенд ««Основы счета от 1 до 10» поставляется собранным и полностью готовым к работе. Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стенд, обучающий тактильно-звуковой «Основы счета от 1 до 10» – 1 шт.

Кабель питания – 1шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---