Техническое задание

Арт. 10932

Стенд тактильно-звуковой «Английский алфавит»

Назначение

Основной задачей стенда является обучающая функция для расширения кругозора ребенка в результате самостоятельной работы, а также в качестве учебного вспомогательного (дидактического) материала. Второстепенной задачей стенда является игровая функция, нацеленная на увлекательное время провождения с интеграцией в него так же обучающего процесса (интерактивный режим).

Изделие предназначено для использования в качестве инструмента инклюзивного образования доступного, как для здоровых детей, так и детей с ограничениями по зрению и слуху.  Тактильная поверхность стенда ориентирована на передачу информации незрячему или слабовидящему ребенку, а для здоровых стимулирует развитие мелкой моторики.

Технологически стенд представляет собой настенную панель со скрытыми органами управления, электрической подводки и крепления. Все электрические компоненты скрыты внутри корпуса и не имеют внешнего доступа к ним.

В верхнем левом углу есть тифлокнопка – информация (знак i). Здесь представлена краткая информация об интерактивном стенде «Английский алфавит» от компании «Вертикаль». Мы рекомендуем сначала прослушать информацию самому преподавателю, а затем включать наш стенд детям. Для составления плана работы по стенду возможны устные дополнения для учеников от преподавателя, если Вы сочтете, что указанной информации недостаточно.

| Требования к габаритным размерам | Габаритные размеры тактильно звукового стенда должны быть не менее ВxШ: 640х840мм, глубина не более 89 мм (с учетом крепежных элементов). |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик: - лицевая панель должна быть выполнена из фанеры толщиной не менее 10мм, с грунтовой покраской и нанесением прозрачного полиуретанового покрытия с толщиной пленки не менее 250мк; - короб для стенда должен быть выполнен из АКП толщиной не менее 3мм; - рамка для стенда должна быть выполнена из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1мм и окрашена порошково-полимерным способом, толщиной красящего слоя не менее 250Мк, для обеспечения антикоррозийных свойств. |
| Требования к конструкции тактильно-звукового стенда | Конструктивно изделие состоит из лицевой панели и корпуса. Лицевая панель, представляет собой изделие, выполненное из фанеры толщиной не менее 10мм, с нанесением визуальной информации посредством УФ печати. В виду ограниченного места при креплении лицевой панели к корпусу, габаритные размеры не должны превышать 640мм в высоту, 840 в ширину, 10мм в глубину. Для реализации функций стенда на лицевой панели должны быть расположены кнопки активации, выполненные из стали в антивандальном исполнении с круговой светодиодной подсветкой, в количестве не менее 30 шт. Корпус изделия состоит из рамки и задней панели. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик рамка должна быть выполнена из стали толщиной не менее 1мм с порошковой покраской с размерами не превышающими 640мм в высоту,840мм в ширину, 40 мм в глубину. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и надежного крепления задняя панель должна быть выполнен из АКП толщиной не менее 3мм, с размерами не превышающими 600мм в высоту, 800мм в ширину, 65мм в глубину. Для обеспечения надежного крепления на задней стенке корпуса должно быть расположено не менее 4 скоб с монтажными отверстиями. На верхней части корпуса должна быть расположена панель управления, включающая: разъем питания типа АС-016; клавиша вкл./выкл. питания; кнопки увеличения и уменьшения громкости. Кнопки активации должны быть металлические, водонепроницаемые, выполненные и в антивандальном исполнении. Для воспроизведения информации звуковым способом в корпусе стенда должны быть расположены динамики в количестве не менее 2х штук. С целью соблюдения травмобезопасности все края стенда должны быть ровными, обработанными промышленным способом. |
| Характеристики | Питание и электрические характеристики Питание: AC 100-240V 50-60 Гц Максимальная потребляемая мощность: 40 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания: 15 Вт Максимальный потребляемый ток: 0,25А при питании 220В Звуковые характеристики Кол-во каналов: 2 Номинальная мощность каждого канала: 2 Вт Максимальная мощность каждого канала: 4 Вт Импеданс каждой динамической головки: 8 Ом Рабочий диапазон воспроизводимых частот: 150 Гц - 20 кГц Резонансная частота: 340 Гц Среднее значение уровня звукового давления: 80 дБ Форматы и флэш-карта Формат флэш-карты: SD, SDHC Объем флэш-карты: 2-32 Гбайт Формат звуковых файлов MP3 (8-320 кбит/с), WAV Функциональные характеристики Общее кол-во кнопок на панели: 30 Кол-во функциональных кнопок на панели: 26 Кол-во режимов работы: 3 Язык сообщений: Русский, английский Регулировка громкости: Цифровая Конструкционные характеристики Материал корпуса: сталь Ст08пс Толщина стали: 1,0 мм Материал лицевой панели: Фанера Толщина лицевой панели: 10 мм Степень защиты: IP 43 Габаритные размеры (В х Ш х Г): 640 х 840 х 89 мм Масса: 14 кг Температурные режимы Температурный диапазон эксплуатации: от +5°С до +35°С Диапазон температур для транспортировки: от -25°C до +50°С |
| Требования к тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильная информация, выполненная послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемой незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 по ГОСТ Р 51671-2020. Тактильно-звуковой стенд должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих; -зона восприятия тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Контент | Контент представляет собой совокупность тактильной визуальной и звуковой информации. Общая концепция на стенде представлены визуально- тактильные изображения букв английского алфавита со звуковым произношением этих букв. Рядом с каждой буквой находится тактильная кнопка активации действия в зависимости от режима работы стенда. Элементы управления, расположенные на лицевой панели стенда: - кнопка «i» - при нажатии происходит воспроизведение информационного сообщения о назначении и описании стенда. - 26 функциональных кнопок, расположенных в соответствии с каждой английской буквой. - 2 кнопки – воспроизведение 2 песен на английском языке. - кнопка смены режима воспроизведения стенда. Работа стенда осуществляется в 3 режимах: Режим 1: «Буква» - Название и произношение Режим 2: «Брайль» - Написание буквы по системе Брайля Режим 3: «Слово» - популярное английское слово, начинающееся на эту букву. Язык воспроизведения сообщений – русский с английским произношением букв. Визуальная часть представляет собой полноцветное стилизованное изображение букв английского алфавита и предмета: A – Apple (яблоко), B – Bear (медведь), C – Cat (кошка), D-Dog (собака), E-Elephant (слон), F-Fish (рыба), G-Goose (гусь), H-Horse (лошадь), I-Ice cream (мороженое), J-Jam (джем), K-Key (ключ), L-Lion (лев), M-Mouse (мышь), N-Nut (орех), O-Orange (апельсин), P-Pig (свинья), Q-Queen (королева), R-Rebbit (кролик), S-Sun (солнце), T-Tiger (тигр), U-Umbrella (зонтик), V-Vase (ваза), W-Whale (кит), X-Xylophone (ксилофон), Y-Yacht (яхта), Z-Zebra (зебра). Звуковая часть контента содержит в себе словесное описание представленных на стенде букв алфавита, их правильное произношение, обучающие и развлекательные режимы. |
| Режим 1 | Режим «Буква». При активации тактильной кнопки, расположенной на стенде, стилизованной под английскую азбуку, система воспроизводит выбранную букву в англоязычном произношении. |
| Режим 2 | Режим «Брайль». При активации кнопок с изображением буквы, система произнесет правильное название буквы, так же подскажет вашему ребенку как правильно ее прочитать по системе Брайля. |
| Режим 3 | Режим «Слово». При активации кнопок с изображением буквы, система воспроизводит популярное английское слово, начинающееся на эту букву. Данный режим является одним из важных и интересных способов развития памяти вашего ребенка. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Интерактивно тактильно – звуковой стенд «Английский алфавит» поставляется собранным и полностью готовым к работе. Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стенд тактильно-звуковой «Английский алфавит» – 1 шт.

Кабель питания – 1шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---