Техническое задание

Арт. 10881

Наименование объекта закупки

Тактильно-звуковая карта «Карта России»

Цель закупки

Инклюзивное образование для лиц с нарушениями зрения.

Рекомендована к применению ВОС и госпрограммой "Доступная среда".

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильно-звуковая «Карта России» предназначена для ознакомления с географией России людьми с нарушениями зрения и незрячими людьми, посредством предоставления голосовой информации о городах, реках и озерах Российской Федерации, обеспечение тактильных ощущений посредством рельефа самой карты. Изделие включает в себя тактильно - звуковую карту и мобильную стойку. Тактильно-звуковая карта представляет собой единый корпус, сочетающий в себе визуальную часть, тактильную часть, систему цифрового управления, акустическую систему, кнопки активации сообщений. Электронные компоненты скрыты внутри корпуса. На лицевой поверхности нанесена визуальная информация в ярком полноцветном исполнении, которая дублирована тактильным плоско-выпуклым способом и точечным шрифтом по системе Брайля. Вся текстовая информация имеет так же звуковое дублирование речевыми сообщениями, предварительно записанными в память устройства на карту SDHC объемом не менее 4Gb. На лицевой поверхности в зоне тактильной информации имеются стальные антивандальные кнопки, при нажатии на которые происходит воспроизведение звуковых сообщений, дублирующих тактильную информацию. Для обеспечения восприятия слабовидящими кнопки имеют встроенную подсветку. Для придания изделию лаконичного и универсального оформления тактильно-звуковая карта обрамлена в рамку, выполненную из алюминиевого багетного профиля. Тактильно-звуковая карта изготовлена из гипоаллергенных экологичных материалов, которые возможно подвергать санитарной обработке, подключается к сети 220В, кнопка «включение/выключение» скрыта от ребенка на задней панели. Мобильная стойка представляет собой сборную металлоконструкцию, выполненную из профильных труб и окрашенную порошково-полимерным способом, для обеспечения антикоррозийных условий. Для удобства перемещения, нижняя часть стойки оснащена колесными опорами. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик передняя и задняя панели тактильно-звуковой карты должны быть выполнены из композитного алюминия (АКП) толщиной не менее 3мм, с алюминиевой стенкой не более 0,3мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик стойка должна быть изготовлена из профильной трубы маркой стали не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5мм. Рамка для тактильно-звуковой карты должна быть выполнена из алюминиевого багетного профиля 23,5×20мм. Для обеспечения прочного крепления кронштейны должны быть изготовлены из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2мм. |
| Требование к конструкции тактильно - звуковой карты | Конструктивно изделие представляет собой единый корпус, состоящей из лицевой и задней панелей и электронных компонентов, скрытых внутри корпуса. Панели корпуса должны быть выполнены из композитного алюминия марки не ниже АПК 3мм и обрамлены в алюминиевую рамку из багетного профиля 23,5×20мм. На передней панели должна быть нанесена визуальная информация, выполненная в ярком полноцветном исполнении и продублированная тактильным плоско-выпуклым способом и точечным шрифтом по системе Брайля. Заливка цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати. Для обеспечения эксплуатационных характеристик тактильное изображение должно быть защищено прозрачным полиуретановым покрытием с толщиной пленки не менее 250 мкм. Не допускается поставка изделий с защитным покрытием тоньше указанного, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. Для воспроизведения звуковой информации на передней панели должно быть расположено не менее 2-х динамиков и кнопки активации сообщений, диаметром не менее 12мм, для обеспечения комфортных условий при эксплуатации. Кнопки активации должны быть металлические, водонепроницаемые, выполненные в антивандальном исполнении и имеющие встроенную подсветку, для обеспечения восприятия слабовидящими людьми. Количество кнопок должно быть: с синей подсветкой не мнее 64шт, с зеленой подсветкой не менее 125шт, с красной подсветкой не менее 6шт. На задней панели должны быть расположены: разъем для подключения питания от сети 220В; клавишный переключатель с подсветкой, диаметром не менее 20мм; кронштейны для крепления, в количестве не менее 4шт. Для обеспечения прочного крепления и высоких эксплуатационных характеристик, кронштейны должны быть изготовлены из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2мм и окрашены порошково-полимерным способом с толщиной красящего слоя не менее 250Мк, для обеспечения антикоррозийных условий. С целью соблюдения травмобезопасности все края стенда должны быть ровными. |
| Требование к конструкции мобильной стойки | Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из 2-х вертикальных стоек, соединённых горизонтальными трубами, в количестве не менее 2х штук. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, конструкция должна быть выполнена из профильных труб сечением не менее 50×50, маркой стали не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5мм и окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк, для обеспечения антикоррозийных условий. Для удобства перемещения, в нижней части каждой стойки должно быть предусмотрено крепление не менее 2х колесных опор, диаметром не менее 50мм. |
| Требование к геометрическим размерам | Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры изделия не должны превышать (ВxШxГ): 2060x2045x606 мм. Габаритные размеры тактильно-звуковой карты должны быть не более (ВxШxГ): 1245x2045x100 мм (глубина с учетом кронштейнов). Размеры тактильного поля должны быть не менее 1195 мм по высоте и не менее 1995 мм по ширине. Стойка должна быть изготовлена промышленным способом и иметь следующие размеры (ВхШхГ): 1865x 1856x606 мм. |
| Требование к техническим характеристикам тактильно-звуковой карты | Напряжение питания: 220 В +10/-20%, 50-60 Гц Потребляемая мощность: не более 150 Вт Диапазон звуковых частот: 100 -15000 Гц Звуковое давление: 0-86 дБ Мощность акустики: 4 Вт RMS, 6 Вт пиковая Запись звуковой информации: Flash-карта Формат карты: SDHC от 2 до 32 ГБ Формат звуковых файлов: MP3 8-320 кбит/с, WAV 4-16 бит 8-48000 Гц Кол-во функциональных кнопок: 195 Цвет подсветки кнопок: синий, красный, зеленый Управление уровнем громкости: цифровое, на передней панели Наличие круговой подсветки: есть Цвет круговой подсветки: белый Степень защиты: IP 42 Температурный диапазон эксплуатации: от 0 ° С до + 40 ° С Диапазон температур при транспортировке: от -40 ° C до + 70 ° С |
| Требование к тактильной поверхности | Тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой поляризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. |
| Требования к защитному покрытию тактильно-звуковой карты | Полиуретановый лак, толщина не менее 250 мкм. |
| Требования к монтажу тактильно-звуковой карте | Для монтажа тактильного стенда на мобильной стойке или на вертикальной поверхности, задняя стенка изделия должна быть оборудована кронштейнами, выполненными из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2мм, в количестве не менее 4 штук. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товаров при транспортировке для упаковки используются: пленка-стрейч, воздушно-пузырьковая пленка, упаковка из пенополистирола и транспортная упаковка из дерева. |
| Требования к товарам/услугам/ работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Тактильно-звуковая карта «Карта России» – 1 шт.

Кабель питания – 1шт.

Стойка мобильная – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---