Техническое задание

Арт. 10365

Наименование объекта закупки

ТЗМ для автобусной остановки маршрутного транспорта

Цель закупки

С целью адаптации объектов для информационного обеспечения об окружающем пространстве всех посетителей, в частности слепых, слабовидящих и тотально незрячих граждан, не владеющих техникой чтения по системе брайля, тотально глухих и слабослышащих, людей с нарушением ОДА, инвалидов-колясочников в рамках программы «Доступная среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильно-звуковая мнемосхема представляет собой тифлотехническое средство, конструктивно состоящее из металлического корпуса, на поверхности которого нанесено тактильное изображение территории, а также описания с применением системы Брайля. Так же на тактильной поверхности расположены кнопки при нажатии, на которые воспроизводятся тифлокоментарии к тактильному рельефу, позволяющие незрячему воспринять информацию для при отсутствии навыков чтения по системе Брайля. С целью обеспечения доступности для людей с нарушениями ОДА устройство оборудовано опорным поручнем, выполненным в соответствии со сводом правил. Органы управления ТЗМ расположены в доступной зоне активации для людей в инвалидных креслах. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу мнемосхемы | Функционально тактильно-звуковая мнемосхема должна обеспечивать воспроизведение заранее записанных тифлокомментариев при нажатии на интегрированные кнопки: - о пространственном положении человека относительно ближайших линейных (улица, дорога, проспект и.т.п) и площадных (дома, музеи, стадионы и т.п.) объектов, сориентированного по сторонам света - о прилегающей территории, возможных препятствиях и сложностях находящихся на пути движения незрячего человека - о расписании движения маршрутного транспорта по времени - о расписании движения маршрутного транспорта по номерам автобусов - описание действий и траектории движения для посадки в автобус - описание находящихся в шаговой доступности объектов социальной инфраструктуры - описание маршрута движения и возможных препятствий для перехода на противоположную сторону дороги. Устройство должно иметь возможность подключения индукционной системы для лиц с ослабленным слухом. Система должна поддерживать обязательное воспроизведение акустической информации на русском и английском языке, а также поддерживать возможность воспроизведения голосовых сообщений не менее чем на 10 языках. Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ незрячего человека система воспроизведения тифлокоментариев должна иметь функцию позволяющую отключить воспроизведение тифлокомментария «сброс», позволяющую прослушать голосовое сообщение заново. Для облегчения восприятия информации, записанной на разных уровнях одного канала, система при воспроизведении должна разделять тифлокомментарии предупредительным звуковым или голосовым сообщением. |
| Требования к марке материалов | С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств, корпус устройства должен быть выполнен из стали толщиной не менее 1,5 мм с последующей порошково-полимерной покраской, толщина красящего слоя должна быть не менее 250 мкм. Информационные тактильные поля и пиктограммы должны быть выполнены на основе листовой конструкционной стали толщиной не менее 2мм с последующей порошково-полимерной покраской, толщина красящего слоя должна быть не менее 250 мкм. Вертикальная опорная конструкция должна быть изготовлена из стальных труб марко не ниже AISI304, диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Опорная платформа, расположенная в основании изделия, должна быть выполнена из стали Ст3, толщиной не менее 10 мм, с последующей порошково-полимерной покраской, толщина красящего слоя должна быть не менее 250 мкм. |
| Требования к конструктивному исполнению | Устройство конструктивно должно состоять из металлического корпуса, оборудованного инкрустированным тактильным указателем, на котором информация об объекте или услугах представлена при помощи тифлографики. В виду особенностей восприятия тактильной информации незрячими людьми, ТЗМ должна быть оборудована наклонной поверхностью, изготовленной для удерживания тактильного информационного поля и тактильной мнемосхемы, под определённым углом наклона (20-25 градусов от вертикали). Наклонная поверхность должна быть оборудована интегрированной системой воспроизведения тифлокоментариев, активируемых по средствам нажатия на встроенные кнопки, в количестве не менее 5 шт. В виду установки устройства в местах общественного пользования, кнопки должны быть выполнены в антивандальном исполнении из никелированной латуни. Для обеспечения простоты активации устройства инвалидами, диаметр кнопок должен быть не менее 19мм. Для обеспечения эстетического вида на внешней поверхности мнемосхемы не должны присутствовать элементы крепления, все крепёжные элементы должны быть скрыты внутри корпуса. Панель управления должна быть скрыта внутри корпуса, чтобы избежать доступа к несанкционированному вмешательству. С целью обеспечения равномерного распределения нагрузки, вертикальная опора должна представлять собой цельносварную конструкцию, состоящую из стоек в количестве не менее 2 штук и опорного поручня. С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств, вся опорная конструкция должна быть выполнена из стальных нержавеющих труб, маркой стали не ниже AISI304, диаметром не менее 38мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. С целью обеспечения травмобезопасных условий не допускается сваривать конструкцию из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр должно иметь выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. С целью обеспечения устойчивого положения, основание ТЗМ должно быть выполнено из листовой конструкционной стали маркой не ниже Ст3, толщиной не менее 10мм, с порошково-полимерной покраской, для обеспечения антикоррозионных условий. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного места при установке, габаритные размеры тактильно-звуковой мнемосхемы без учета поручня должны быть не более (ВхШхГ): 1870 х 610 х 500 мм. Поручень должен быть расположен на высоте не более 800 мм от поверхности. |
| Требования к техническому исполнению | Разработка тактильной мнемосхемы - система Брайля Метод нанесения тактильной информации - послойный полимер с защитным покрытием. Вариант изготовления корпуса - антивандальный (сталь), порошковая покраска Комплектация с поручнем- d38, сталь Aisi 304 Активация речевых сообщений - антивандальные кнопки Диапазон частот: 80 Гц - 16000 Гц Звуковое давление: 0-85 дБ Резонансная частота :120 Гц Мощность 20 Вт RMS, 30 Вт пиковая Дисперсия: 76 градусов (4 кГц) Запись звуковой информации: FLASH карта Дополнительное озвучивание информации : 5 дополнительных каналов. Диапазон рабочих температур: - 40 - + 80 градусов Цельсия Класс защиты: Ip54 напряжение питания: 220 v потребляемая мощность: 150 Вт |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть представлена тактильным плоскопечатным способом Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Тактильно-звуковой указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально глухих и слабослышащих людей; - зона восприятия людьми в инвалидных креслах: - зона восприятия людьми с нарушениями ОДА. |
| Требования к безопасности | Вся коммутационная проводка должна иметь изоляцию из ПВХ материала. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. Уровень защиты от попадания твёрдых предметов и жидкости не ниже IP54. |
| Требования к потребляемой мощности | Потребляемая мощность устройства должна быть не более 150 Вт |
| Требования к монтажу ТЗМ | Для обеспечения надёжной фиксации, устройство должно иметь не менее 4-х точек крепления. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

ТЗМ для автобусной остановки маршрутного транспорта - 1 шт.

Кабель питания – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---