Техническое задание

Арт. 10068N-10992

Наименование объекта закупки

Комплект: тактильно-звуковая мнемосхема (настенная) и устрой активации с речевым подтверждением.

Цель закупки

Для адаптации объектов с большой проходимостью людей и удаленным расположением тактильно-звуковой мнемосхемы, с целью информационного обеспечения тотально слепых и слабовидящих граждан.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Комплект, состоящий из тактильно-звуковой мнемосхемы (ТЗМ) и устройства активации с голосовым оповещением, предназначен для адаптации помещений, с целью ориентирования слабовидящих и тотально незрячих людей. Тактильно-звуковая мнемосхема представляет собой тифлотехническое средство, на котором представлен тактильно-графический план помещения с учетом особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом, дублированным по системе Брайля. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, тактильный указатель оборудован кнопками для звуковой передачи информации. В виду того, что ТЗМ ориентирована и на группы слабовидящих людей, тактильный план должен быть оборудован подсветкой контура мнемосхемы, кнопки также должны быть оборудованы внутренней подсветкой. Устройство активации представляет собой корпус в антивандальном исполнении с кнопками разного назначения, для подачи сигнала на тактильно-звуковую мнемосхему, для ее обнаружения. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу ТЗМ | Функционально тактильно-звуковая мнемосхема должна обеспечивать воспроизведение заранее записанных тифлокомментариев при нажатии на интегрированные кнопки. Устройство должно иметь возможность озвучивания до 40 каналов. Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ незрячего человека система воспроизведения тифлокомментариев должна иметь функцию временной остановки воспроизведения тифлокомментариев «пауза». Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ система должна иметь функцию «продолжения воспроизведения» тифлокомментариев после постановки на «паузу» с места остановки воспроизведения звукового файла. ТЗМ должна поддерживать обязательное воспроизведение акустической информации на русском и английском языке, а также поддерживать возможность воспроизведения голосовых сообщений не менее чем на 24 языках. ТЗМ должна обеспечивать автоматическое воспроизведение заранее записанного голосового сообщения при приближении человека на расстоянии до 6 метров для обеспечения ориентирования тотально слепых и плохо видящих людей. Для слабовидящих – яркая контрастная маркировка габаритов. |
| Требования к функционалу устройства активации | Устройство активации должно обеспечивать возможность получить информацию о размещении мнемосхемы слабовидящим и тотально слепым людям, а также подавать сигнал о вызове помощи персонала и воспроизведение речевой информации. Устройство устанавливается в местах, где нет возможности установить тактильную мнемосхему при входе в помещение. Система должна быть оборудована датчиком движения при приближении, к которому воспроизводится речевое оповещение, что дает возможность обнаружить устройство. При нажатии кнопки активации на корпусе устройства, сигнал посылается на мнемосхему, которая информирует о своем месторасположении в данном помещении. |
| Требования к конструктивному исполнению ТЗМ | Тактильно-звуковая мнемосхема представляет собой единый корпус, сочетающий в себе визуальную часть, тактильную часть, систему цифрового воспроизведения тифлокоментариев. Устройство конструктивно должно состоять из панели управления, акустической системы, кнопок активации сообщений. Трансформатор преобразования напряжения скрыт внутри корпуса. На лицевой поверхности нанесена визуальная информация, которая дублированная тактильным плоско-выпуклым способом, а также дублирована с применением системы Брайля. Вся текстовая информация имеет так же звуковое дублирование речевыми сообщениями, предварительно записанными в память устройства. На лицевой поверхности в зоне тактильной информации имеются стальные антивандальные кнопки при нажатии, на которые происходит воспроизведение звуковых сообщений, дублирующих тактильную информацию. Для обеспечения восприятия слабовидящими кнопки имеют встроенную подсветку белого свечения. Для обеспечения высокой прочности основание тактильного указателя должно быть выполнено из композитного алюминия толщиной не менее 3 мм с последующим нанесением двухслойного защитного покрытия толщиной не менее 250мк. В виду установки устройства в местах общественного пользования кнопки регулировки громкости должны быть выполнены в антивандальном исполнении и иметь внутреннюю подсветку. В целях безопасности источники линейной подсветки контура тактильного поля должны не заходить за габариты изделия и закрыты светорассеивающими экранами. Максимальная толщина мнемосхемы не должна превышать 50 мм, что позволяет использовать ее в качестве настенного устройства, при этом, не создавая препятствия для незрячего человека. Корпус устройства должен быть оборудован тумблером вкл/выкл устройства. Корпус устройства должен быть оборудован динамиками, в количестве не менее 2х шт. Устройство должно быть оборудовано скрытом портом для подключения flesh-карты формата SDHC. Устройство должно быть оборудовано ИК датчиком для автоматического воспроизведения голосовых сообщений при приближении к ТЗМ в радиусе до 6 метров. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220V. Для обеспечения эстетического вида на верхней поверхности мнемосхемы, а также на боковых поверхностях не должны присутствовать элементы крепления, все крепёжные элементы должны быть скрыты внутри корпуса. |
| Требование к конструктивному исполнению устройства активации | Корпус устройства активации должен быть изготовлен промышленным способом. В целях обеспечения антивандальных свойств и высоких эксплуатационных характеристик корпус устройства должен быть изготовлен из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2 мм, с последующей полимерно-порошковой покраской (рапсово-желтый), с целью обеспечения антикоррозионных условий толщина красящего слоя должна быть не менее 250мкм. В виду размещения устройства в общественных местах, панель управления устройства активации должна быть оборудована кнопками: информационного оповещения, вызова помощи, активации звукового маяка, с подсвечивающими лампочками и дублированием тактильными знаками. Кнопки на устройствах должны быть выполнены в антивандальном исполнении с внутренней подсветкой. Кнопки должны иметь оптимальный для человеческого пальца диаметр не менее 7,4мм. Также на панели управления устройства активации должна быть расположена тактильная пиктограмма с габаритными размерами 80х80 мм. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством устройство активации должно иметь USB разъем для занесения информации на устройство в формате МР3. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 В. |
| Требования к габаритным размерам ТЗМ | В виду ограниченного пространства при установке габаритные размеры тактильно-звуковой мнемосхемы не должны превышать 550мм по высоте, 800мм по ширине. Глубина изделия с учетом элементов крепления должна быть не более 61мм, без элементов крепления не более 50мм. |
| Требования к габаритным размерам устройства активации | В виду возможного ограниченного пространства при установке устройства, габаритные размеры устройства активации не должны превышать ВxШxГ: 210х130х35 мм. |
| Требования к техническим характеристикам ТЗМ | Мощность акустики: не менее 10 Вт Звуковое давление: 0- 90 дБ Резонансная частота: 120 Гц Напряжение питания: 220V Потребляемая мощность устройства: не более 150 Вт |
| Требования к техническим характеристикам устройства активации | Мощность акустики: 14Вт Звуковое давление: 0- 90 дБ Напряжение питания: 220/12 В |
| Требования к загружаемым звуковым файлам | Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством, система должна воспроизводить звуковые файлы формата МР3. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Тактильный рельефно-графический план должен передавать информацию следующего содержания: место расположения мнемосхемы, наименование объектов и учреждений, расположение препятствий на пути следования и иную информацию прямо или косвенно влияющую на безопасность незрячего или слабовидящего человека. С учётом восприятия тактильной информации незрячими людьми вся рельефно-графическая информация на мнемосхеме должна прямо пропорционально соответствовать фактическому положению объектов в пространстве. Не допускается представление пространственной информации на тактильной мнемосхеме под измененным углом, а также в обратно пропорциональном направлении. Для беспрепятственного восприятия голосовой информации людьми с нарушениями по зрению тифлокомментарии должны иметь возможность воспроизведения не менее чем на 24 языках. Тактильно-звуковой указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих -зона восприятия тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к безопасности | Вся коммутационная проводка должна иметь изоляцию из ПВХ материала. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. Уровень защиты от попадания твёрдых предметов и жидкости не ниже IP54. |
| Требования к монтажу | Для обеспечения прочности крепления ТЗМ должна иметь не менее 4х точек крепления. Для установки устройства активации необходимо не менее 4х дюбель-гвоздей. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Настенная тактильно-звуковая мнемосхема для помещения. 550х800мм - 1 шт.

Устройство активации - 1 шт.

Паспорт на изделия - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---