Техническое задание

Арт. 10346

Наименование объекта закупки

Шкаф для мобильных подъёмников

Цель закупки

Для хранения мобильных подъёмников в вертикальном исполнении.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой металлический шкаф, предназначенный для компактного и безопасного хранения лестничного подъемника для инвалидов. Изделие выполнено из высококачественной конструкционной стали и покрашено порошково-полимерным способом, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики. Для обеспечения безопасности хранения, дверца шкафа оборудована ручкой с запирающимся устройством. Основание шкафа оборудовано ножками, что позволяет переставлять его с одного места на другое. Для обеспечения удобной парковки, основание шкафа оборудовано площадкой съезда/заезда. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации все элементы конструкции изделия должны быть изготовлены из стали марки не ниже Ст3 и покрашены порошково-полимерным способом, для обеспечения антикоррозийной стойкости. Корпус - краска порошковая RAL 9003 сигнальный белый шагрень глянцевая. Основание - краска порошковая RAL 1021 рапсово-желтый шагрень глянцевая. |
| Требование к конструкции | Изделие представляет собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из: левой и правой угловых панелей, верхней и задней панелей, дери и основания. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик панели корпуса и дверь должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 1,2мм. Для обеспечения устойчивости к нагрузкам, основание должно быть выполнено из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 2мм. Для обеспечения прочности конструкции основание и дверь должны быть усилены лонжеронами, выполненными из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 1,2мм. Надежно крепление двери к корпусу должно осуществлять посредством не менее 4х стальных петель, с углом разворота 1800. Для обеспечения безопасного хранения, дверца шкафа должна быть оборудована ручкой с запирающим устройством. Основание изделия должно быть оборудовано ножками, в количестве 4х штук, выполненными из оцинкованного металлического стержня и круглого пластикового основания диаметром не менее 25мм. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения достаточно пространства для хранения мобильных подъемников в вертикальном положении, габаритные размеры изделия должны быть не менее (ВxШxГ): 1310x425x810 мм. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара при транспортировке, изделие должно быть упаковано в воздушно-пузырчатую пленку. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Шкаф для мобильных подъёмников – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--