Техническое задание

Арт. 50078-ST3

Наименование объекта закупки

Травмобезопасное окончание поручней из стали с порошковой покраской (комплект 2 штуки)

Цель закупки

Оборудование поручней пандуса «Конструктор» в соответствии с СП 59.13330.2020, с целью обеспечения травмобезопасных условий.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделия представляют собой выступающее горизонтальные двухуровневые окончания опорных поручней пандуса «Конструктор» с травмобезопасным завершением. Травмобезопасное окончание имеет цельную конструкцию с опорным поручнем, выполнено из конструкционной стали с порошковой покраской для обеспечения антикоррозионных условий и эстетичного вида. Изготовлены в соответствии с СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | С целью обеспечения высокой прочности, окончания поручней должны быть изготовлены из стали маркой не ниже Ст3 и окрашены порошково-полимерной краской с толщиной слоя не менее 250 мкм, с целью обеспечения антикоррозионных условий. Цвет окраски – желтый (RAL 1021). |
| Требование к конструкции поручня | Для обеспечения конструкционной прочности окончания изготавливаются из трубы диаметром 38 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно должны быть изготовлены из цельной трубы. Не допускается сваривать изделия из обрезков труб и применять отдельные отводы. |
| Требования к размерам | В виду того, что окончание предназначено для завершения опорного поручня ограждения быстросборного пандуса конструктора, его размеры должны быть не менее (ВхШхГ): 238х376х38 мм. Длина горизонтального выступающего окончания после монтажа должна быть не менее 300 мм. |
| Требования к полировке сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки все сварные швы должны быть отполированы промышленным способом. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Травмобезопасное окончание поручней из стали с порошковой покраской – (комплект)

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--------