Техническое задание

Арт. 50078-AISI

Наименование объекта закупки

Травмобезопасное окончание поручней из нержавеющей стали (комплект 2 штуки)

Цель закупки

Оборудование поручней пандуса «Конструктор» в соответствии с СП 59.13330.2020, с целью обеспечения травмобезопасных условий.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой выступающее горизонтальные двухуровневые окончания опорных поручней пандуса «Конструктор» с травмобезопасным завершением. Травмобезопасное окончание имеет цельную конструкцию с опорным поручнем, выполнено из нержавеющей стали, не восприимчиво к погодным условиям, обладают антикоррозионными свойствами, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации. Изготовлены в соответствии с СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств окончания для поручней должны быть изготовлены из стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требование к конструкции поручня | Для обеспечения конструкционной прочности окончания изготавливаются из трубы диаметром 38 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно должны быть изготовлены из цельной трубы. Не допускается сваривать изделия из обрезков труб и применять отдельные отводы. |
| Требования к размерам | В виду того, что окончание предназначено для завершения опорного поручня ограждения быстросборного пандуса конструктора, его размеры должны быть не менее (ВхШхГ): 238х376х38 мм. Длина горизонтального выступающего окончания после монтажа должна быть не менее 300 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки, поверхность отполирована промышленным способом и не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Травмобезопасное окончание поручней из нержавеющей стали – 2 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--------