Техническое задание

Арт. 50078-55-AISI

Наименование объекта закупки

Поручни из нержавеющей стали для поворотной секции (комплект).

Цель закупки

Оборудование пандуса «Конструктор» двухсторонним ограждением в соответствии с                    СП 59.13330.2020, с целью обеспечения доступных условий при эксплуатации устройства людьми в инвалидных креслах.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Опорные устройства представляют элемент конструкции стационарного пандуса, состоящий из вертикальных стоек и 2-х уровневых поручней. Для обеспечения мобильности конструкции стойки имеют элементы крепления к несущей раме, а также скрытые втулки креплений поручней к другим элементам пандуса «Конструктор». Поручни выполнены из нержавеющей стали, не восприимчивы к погодным условиям, обладают антикоррозионными свойствами, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации. Изготовлены в соответствии с СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств поручни должны быть изготовлены из стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требование к конструкции поручня | Для обеспечения конструкционной прочности стойки и поручни изготавливаются из трубы диаметром 38 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Для обеспечения эстетического вида нижняя часть стоек имеет загиб трубы на 90 гр и крепёжный фланец, изготовленный из листовой нержавеющей стали толщиной не менее 3мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручни должны быть изготовлены из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр должно иметь выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду необходимости соответствия СП 59.13330.2020, высота нижнего элемента опорных поручней от поверхности пандуса должна быть не менее 700 мм и не более 710 мм, высота верхнего элемента не должна быть менее 900 мм и не должна превышать 910 мм. Размер изделия должен быть не менее (ВхШхГ): 945х1579х1579 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки, поверхность отполирована промышленным способом и не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручней к несущей раме, осуществляется посредством фланцев, изготовленных из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, размер каждого фланца должен быть не менее 80х80 мм, каждый фланец должен иметь не менее 4-х крепежных отверстий. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручни из нержавеющей стали для поворотной секции - (комплект).

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

------