# Техническое задание

Пандус-конструктор с противоскользящим настилом из рифлёного алюминия

Наименование объекта закупки

Площадка наклонная с противоскользящим настилом из рифлёного алюминия — Пандус конструктор - арт. 50078-1AL

Поручни из нержавеющей стали для наклонной секции (комплект) – арт. 50078-51-AISI

Поручни из стали с порошковой покраской для наклонной секции(комплект) – арт. 50078-51-ST

Площадка разворотная с противоскользящим покрытием из рифлёного алюминия — Пандус конструктор - арт. 50078-3AL

Поручни из нержавеющей стали для разворотной секции(комплект) – арт. 50078-53-AISI

Поручни из стали с порошковой покраской для разворотной секции(комплект) - арт. 50078-53-ST

Площадка поворотная Площадка поворотная с противоскользящим настилом из рифлёного алюминия — Пандус конструктор - арт. 50078-5AL

Поручни из нержавеющей стали для поворотной секции(комплект) – арт. 50078-55-AISI

Поручни из стали с порошковой покраской для поворотной секции(комплект) – арт. 50078-55-ST

Площадка горизонтальная с противоскользящим покрытием из рифлёного алюминия — Пандус конструктор - арт. 50078-6AL

Поручни из нержавеющей стали для горизонтальной площадки(комплект) – арт.50078-58-AISI

Поручни из стали с порошковой покраской для горизонтальной секции(комплект) – арт.50078-58-ST

Съезд/заезд из нержавеющей стали (нижний) - арт. 50078-10AISI

Съезд/заезд из нержавеющей стали (верхний) - арт. 50078-11AISI

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности зданий и территорий для инвалидов-колясочников в соответствии с СП 59.13330.2020.

Описание объекта закупки

Пандус-конструктор является оптимальным средством для оборудования входных групп объектов с различной проходимостью людей. Одним из его преимуществ является сборно-разборная конструкция, состоящая из отдельных секций, что позволяет произвести монтаж и демонтаж пандуса без использования специального инструмента и проведения огневых работ(сварки), а также обеспечивает возможность дальнейшей адаптации к новым условиям установки. В зависимости от предусмотренной площади для установки пандуса с учётом действующего свода правил он может иметь различную конфигурацию и различное количество секций. Наклонная площадка является обязательным элементом пандуса-конструктора, так как именно посредством установки площадок данного типа обеспечивается покатый подъём.  Разворотную площадку необходимо устанавливать в том случае, если пандус-конструктор имеет разворот на 1800. Поворотную площадку необходимо устанавливать в том случае, если пандус-конструктор имеет поворот на 900.  Горизонтальная площадка должна устанавливаться в том случае, если длина марша пандуса составляет более 8 метров. Площадки съезда-заезда (верхняя/нижняя) являются обязательными элементами пандуса-конструктора, так как именно посредством установки площадок данного типа обеспечивается свободный съезд/заезд инвалидной коляски. Несущий каркас площадки изготавливается из стали с последующей порошковой покраской, что обеспечивает высокую прочность, антикоррозионные условия и продолжительный срок эксплуатации. Поручни к площадкам изготавливаются в 2-х исполнениях: из нержавеющей стали и стали с последующей порошковой покраской, что обеспечивает высокие эксплуатационные и антикоррозионные характеристики. Пандус «Конструктор» отвечает всем нормативным требованиям.  Он более пологий, поручни не имеют видимых и ощутимых швов. Настил, выполненный из рифлёного алюминия с высотой противоскользящего элемента не более 1 мм обеспечивает противоскользящие свойства, что предотвратит соскальзывание коляски.

Технические характеристики

| Площадка наклонная с противоскользящим настилом из рифлёного алюминия — Пандус конструктор (арт. 50078-1AL) |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки площадка наклонная | Изделие представляет собой элемент сборно-разборного пандуса, в котором конструктивно объединены следующие элементы: несущая рама, элементы регулировки наклона платформы, опорные стойки, съемный настил. |
| Требования к функционалу площадки наклонной | Для обеспечения эксплуатации, изделие должно иметь сборно-разборную конструкцию, обеспечивающую его монтаж и демонтаж без использования специального инструмента и проведения огневых работ(сварки), а также с возможностью дальнейшей адаптации к новым условиям установки. |
| Требования к используемым материалам площадки наклонной | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик несущая рама и опорные стойки должны быть выполнены из стальных профильных труб марки стали не ниже Ст3 с последующей порошково-полимерной покраской для обеспечения антикоррозийных условий. С целью обеспечения противоскользящих условий настил секции должен быть изготовлен из высококачественного листового рифлёного алюминия толщиной не менее 4 мм с учётом выступающих элементов. |
| Требование к конструктивному исполнению площадки наклонной | В секции сборно-разборного пандуса конструктивно должны быть объединены следующие элементы: несущая рама, элементы регулировки наклона платформы, опорные стойки, съемный настил. Несущая рама. Конструкция каркаса изделия представляет цельносварную конструкцию, изготовленную промышленным способом. Несущая рама имеет поворотные крепления опорных стоек, позволяющих регулировать угол наклона площадки. Поворотные крепления – позволяют регулировать наклон площадки в диапазоне (+) 10 (–) 10 градусов. Для обеспечения конструкционной прочности каркас несущей рамы изготавливается из профильной трубы размерами не менее 40х40 мм с толщиной стенки 3 мм с шагом между поперечными перекладинами не более 450 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных качеств конструкция имеет порошково-полимерное покрытие толщиной не менее 250 мкм. Для обеспечения эстетического вида конструкции несущая рама имеет скрытые элементы крепления поручней и настила. Опорные стойки. Опорные стойки представляют силовой элемент конструкции, состоящий из вертикальной стойки и опорного пятака. Для обеспечения конструкционной прочности стойки изготавливается из профильной трубы 40х40 с толщиной стенки 3 мм, опорный пятак размером 150х150 мм из стального листа толщиной 3 мм. Для обеспечения безопасности углы опорного пятака имеют округления с радиусом 10 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных качеств опорные стойки имеют порошково-полимерное покрытие толщиной не менее 250 мкм со всех сторон. Для обеспечения мобильности конструкции стойки имеет поворотные элементы крепления к несущей раме. Настил. Настил представляет собой опорную платформу для движения инвалида на коляске. Для обеспечения прочностных характеристик толщина настила составляет не менее 3 мм без учёта выступающих элементов. Высота противоскользящих насечек должна быть не менее 1мм. Для обеспечения мобильности крепление настила к несущему каркасу осуществляется по месту установки по средствам алюминиевых заклёпок. По продольным краям изделия для предотвращения соскальзывания трости или ноги на площадке имеются колесоотбойники высотой 40 мм. Изделие должно обеспечивать несущую способность более 400 кг на 1 м.кв. Изделие предназначено для использования на улице. Изделие должно соответствовать СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022. |
| Требования к геометрическим размерам площадки наклонной | В виду расположения, места установки сборно-разборной конструкции пандуса, в городской черте и в целях оптимизации расходов на транспортное обеспечение (доставку) максимальный размер одного элемента в плоскости не должен превышать более 940 мм по ширине и не более 1800 мм по глубине и не более 80 мм по высоте. Допустимые отклонения по размерам: пандуса не более 10 мм. Расхождение от прямолинейности элементов не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов площадки наклонной | Для обеспечения эстетического вида все сварные швы зачищены и не выступают более чем на 1 мм. |
| Требования к монтажу изделия | Для обеспечения условий монтажа на объекте, а также в целях безопасности монтаж конструкции должен производиться без проведения огневых (сварочных) работ. |
| Поручни из нержавеющей стали для наклонной площадки (арт. 50078-51-AISI) |  |
| Описание объекта закупки поручни из нержавеющей стали для наклонной площадки | Опорные устройства представляют элемент конструкции стационарного пандуса, состоящий из вертикальных стоек и 2-х уровневых поручней. Для обеспечения мобильности конструкции стойки имеют элементы крепления к несущей раме, а также скрытые втулки креплений поручней к другим элементам пандуса «Конструктор». |
| Требования к марке стали поручня | Поручни должны быть изготовлены из стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10) |
| Требование к конструкции поручня | Для обеспечения конструкционной прочности стойки и поручни изготавливаются из трубы диаметром 38 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения эстетического вида нижняя часть стоек имеет загиб трубы на 90 гр и крепёжный фланец, изготовленный из листовой нержавеющей стали толщиной не менее 3мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручни должны быть изготовлены из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр должно иметь выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5 мм. |
| Требования к геометрическим размерам поручня | В соответствии с СП 59.13330.2020, высота нижнего элемента опорных поручней от поверхности пандуса должна быть не менее 700 мм и не более 710 мм, высота верхнего элемента не должна быть менее 900 мм и не должна превышать 910 мм. Размер изделия должен быть не менее (ВхШхГ): 945х1920х110 |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов поручня | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, изготовленных из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, размер каждого фланца должен быть не менее 80х80 мм, каждый фланец должен иметь не менее 4-х крепежных отверстий. |
| Поручни из стали с порошковой покраской для наклонной площадки (арт. 50078-51-ST) |  |
| Описание объекта закупки поручни из стали с порошковой покраской для наклонной площадки | Опорные устройства представляют элемент конструкции стационарного пандуса, состоящий из вертикальных стоек и 2-х уровневых поручней. Для обеспечения мобильности конструкции стойки имеют элементы крепления к несущей раме, а также скрытые втулки креплений поручней к другим элементам пандуса «Конструктор». |
| Требования к марке стали поручня | С целью обеспечения высокой прочности, опорные поручни должны быть изготовлены из стали марки не ниже Ст3 и окрашены порошково-полимерной краской с толщиной слоя не менее 250 мкм, с целью обеспечения антикоррозионных условий. Цвет окраски – желтый (RAL 1021). |
| Требование к конструкции поручня | Для обеспечения конструкционной прочности стойки и поручни изготавливаются из трубы диаметром 38 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения эстетического вида нижняя часть стоек имеет загиб трубы на 90 гр и крепёжный фланец, изготовленный из листовой конструкционной стали толщиной не менее 3мм с порошково-полимерной покраской. Для обеспечения безопасности рук, поручни должны быть изготовлены из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр должно иметь выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5 мм. |
| Требования к геометрическим размерам поручня | В соответствии с СП 59.13330.2020, высота нижнего элемента опорных поручней от поверхности пандуса должна быть не менее 700 мм и не более 710 мм, высота верхнего элемента не должна быть менее 900 мм и не должна превышать 910 мм. Размер изделия должен быть не менее (ВхШхГ): 945х1920х110 |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, изготовленных из конструкционной стали не ниже Ст3. В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, размер каждого фланца должен быть не менее 80х80 мм, каждый фланец должен иметь не менее 4-х крепежных отверстий. |
| Площадка разворотная с противоскользящим покрытием из рифлёного алюминия — Пандус конструктор (арт. 50078-3AL) |  |
| Описание объекта закупки площадка разворотная | Изделие представляет собой элемент сборно-разборного пандуса, в котором конструктивно объединены следующие элементы: несущая рама, элементы регулировки наклона платформы, опорные стойки, съемный настил. |
| Требования к функционалу площадки разворотной | Для обеспечения эксплуатации, изделие должно иметь сборно-разборную конструкцию, обеспечивающую его монтаж и демонтаж без использования специального инструмента и проведения огневых работ(сварки), а также с возможностью дальнейшей адаптации к новым условиям установки. |
| Требования к используемым материалам площадки разворотной | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик несущая рама и опорные стойки должны быть выполнены из стальных профильных труб марки стали не ниже Ст3 с последующей порошково-полимерной покраской для обеспечения антикоррозийных условий. С целью обеспечения противоскользящих условий настил секции должен быть изготовлен из высококачественного листового рифлёного алюминия толщиной не менее 4мм с учётом выступающих элементов. |
| Требование к конструктивному исполнению площадки разворотной | В секции сборно-разборного пандуса конструктивно должны быть объединены следующие элементы: несущая рама, элементы регулировки наклона платформы, опорные стойки, съемный настил. Несущая рама. Конструкция каркаса изделия представляет цельносварную конструкцию, изготовленную промышленным способом. Несущая рама имеет поворотные крепления опорных стоек, позволяющих регулировать угол наклона площадки. Поворотные крепления – позволяют регулировать наклон площадки в диапазоне (+) 10 (–) 10 градусов. Для обеспечения конструкционной прочности каркас несущей рамы изготавливается из профильной трубы размерами не менее 40х40 мм с толщиной стенки 3 мм с шагом между поперечными перекладинами не более 450 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных качеств конструкция имеет порошково-полимерное покрытие толщиной не менее 250 мкм. Для обеспечения эстетического вида конструкции несущая рама имеет скрытые элементы крепления поручней и настила. Опорные стойки. Опорные стойки представляют силовой элемент конструкции, состоящий из вертикальной стойки и опорного пятака. Для обеспечения конструкционной прочности стойки изготавливается из профильной трубы 40х40 с толщиной стенки 3 мм, опорный пятак размером 150х150 мм из стального листа толщиной 3 мм. Для обеспечения безопасности углы опорного пятака имеют округления с радиусом 10 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных качеств опорные стойки имеют порошково-полимерное покрытие толщиной не менее 250 мкм со всех сторон. Для обеспечения мобильности конструкции стойки имеет поворотные элементы крепления к несущей раме. Настил. Настил представляет собой опорную платформу для движения инвалида на коляске. Для обеспечения прочностных характеристик толщина настила составляет не менее 3 мм без учёта выступающих элементов. Высота противоскользящих насечек должна быть не менее 1мм. Для обеспечения мобильности крепление настила к несущему каркасу осуществляется по месту установки по средствам алюминиевых заклёпок. По продольным краям изделия для предотвращения соскальзывания трости или ноги на площадке имеются колесоотбойники высотой 40 мм. Изделие должно обеспечивать несущую способность более 400 кг на 1 м.кв. Изделие предназначено для использования на улице. Изделие должно соответствовать СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022. |
| Требования к геометрическим размерам площадки разворотной | В виду расположения, места установки сборно-разборной конструкции пандуса, в городской черте и в целях оптимизации расходов на транспортное обеспечение (доставку) максимальный размер одного элемента в плоскости не должен превышать более 2140 мм по ширине, 1540 мм по глубине и 80 мм по высоте Допустимые отклонения по размерам: пандуса не более 10 мм. Расхождение от прямолинейности элементов не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения эстетического вида все сварные швы зачищены и не выступают более чем на 1 мм. |
| Требования к монтажу изделия | Для обеспечения условий монтажа на объекте, а также в целях безопасности монтаж конструкции должен производиться без проведения огневых (сварочных) работ. |
| Поручни из нержавеющей стали для разворотной площадки (арт. 50078-53-AISI) |  |
| Описание объекта закупки поручни из нержавеющей стали для разворотной площадки | Опорные устройства представляют элемент конструкции стационарного пандуса, состоящий из вертикальных стоек и 2-х уровневых поручней. Для обеспечения мобильности конструкции стойки имеют элементы крепления к несущей раме, а также скрытые втулки креплений поручней к другим элементам пандуса «Конструктор». |
| Требования к марке стали поручня | Поручни должны быть изготовлены из стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10) |
| Требование к конструкции поручня | Для обеспечения конструкционной прочности стойки и поручни изготавливаются из трубы диаметром 38 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения эстетического вида нижняя часть стоек имеет загиб трубы на 90 гр и крепёжный фланец, изготовленный из листовой нержавеющей стали толщиной не менее 3мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручни должны быть изготовлены из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр должно иметь выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5 мм. |
| Требования к геометрическим размерам поручня | В соответствии с СП 59.13330.2020, высота нижнего элемента опорных поручней от поверхности пандуса должна быть не менее 700 мм и не более 710 мм, высота верхнего элемента не должна быть менее 900 мм и не должна превышать 910 мм. Размер изделия должен быть не менее (ВхШхГ): 945х2718х1579 |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, изготовленных из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, размер каждого фланца должен быть не менее 80х80 мм, каждый фланец должен иметь не менее 4-х крепежных отверстий. |
| Поручни из стали с порошковой покраской для разворотной площадки (арт. 50078-53-ST) |  |
| Описание объекта закупки поручни из стали с порошковой покраской для разворотной секции | Опорные устройства представляют элемент конструкции стационарного пандуса, состоящий из вертикальных стоек и 2-х уровневых поручней. Для обеспечения мобильности конструкции стойки имеют элементы крепления к несущей раме, а также скрытые втулки креплений поручней к другим элементам пандуса «Конструктор». |
| Требования к марке стали поручня | С целью обеспечения высокой прочности, опорные поручни должны быть изготовлены из стали марки не ниже Ст3 и окрашены порошково-полимерной краской с толщиной слоя не менее 250 мкм, с целью обеспечения антикоррозионных условий. Цвет окраски – желтый (RAL 1021). |
| Требование к конструкции поручня | Для обеспечения конструкционной прочности стойки и поручни изготавливаются из трубы диаметром 38 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения эстетического вида нижняя часть стоек имеет загиб трубы на 90 гр и крепёжный фланец, изготовленный из листовой конструкционной стали толщиной не менее 3мм с порошково-полимерной покраской. Для обеспечения безопасности рук, поручни должны быть изготовлены из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр должно иметь выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. |
| Требования к геометрическим размерам поручня | В соответствии с СП 59.13330.2020 высота нижнего элемента опорных поручней от поверхности пандуса должна быть не менее 700 мм и не более 710 мм, высота верхнего элемента не должна быть менее 900 мм и не должна превышать 910 мм. Размер изделия должен быть не менее (ВхШхГ): 945х2718х1579 |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, изготовленных из конструкционной стали не ниже Ст3. В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, размер каждого фланца должен быть не менее 80х80 мм, каждый фланец должен иметь не менее 4-х крепежных отверстий. |
| Площадка поворотная с противоскользящим настилом из рифлёного алюминия — Пандус конструктор (арт. 50078-5AL) |  |
| Описание объекта закупки площадка поворотная | Изделие представляет собой элемент сборно-разборного пандуса, в котором конструктивно объединены следующие элементы: несущая рама, элементы регулировки наклона платформы, опорные стойки, съемный настил. |
| Требования к функционалу площадки поворотной | Для обеспечения эксплуатации, изделие должно иметь сборно-разборную конструкцию, обеспечивающую его монтаж и демонтаж без использования специального инструмента и проведения огневых работ(сварки), а также с возможностью дальнейшей адаптации к новым условиям установки. |
| Требования к используемым материалам площадки поворотной | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик несущая рама и опорные стойки должны быть выполнены из стальных профильных труб марки стали не ниже Ст3 с последующей порошково-полимерной покраской для обеспечения антикоррозийных условий. С целью обеспечения противоскользящих условий настил секции должен быть изготовлен из высококачественного листового рифлёного алюминия толщиной не менее 4 мм с учётом выступающих элементов. |
| Требование к конструктивному исполнению площадки поворотной | В секции сборно-разборного пандуса конструктивно должны быть объединены следующие элементы: несущая рама, элементы регулировки наклона платформы, опорные стойки, съемный настил. Несущая рама. Конструкция каркаса изделия представляет цельносварную конструкцию, изготовленную промышленным способом. Несущая рама имеет поворотные крепления опорных стоек, позволяющих регулировать угол наклона площадки. Поворотные крепления – позволяют регулировать наклон площадки в диапазоне (+) 10 (–) 10 градусов. Для обеспечения конструкционной прочности каркас несущей рамы изготавливается из профильной трубы размерами не менее 40х40 мм с толщиной стенки 3 мм с шагом между поперечными перекладинами не более 450 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных качеств конструкция имеет порошково-полимерное покрытие толщиной не менее 250 мкм. Для обеспечения эстетического вида конструкции несущая рама имеет скрытые элементы крепления поручней и настила. Опорные стойки. Опорные стойки представляют силовой элемент конструкции, состоящий из вертикальной стойки и опорного пятака. Для обеспечения конструкционной прочности стойки изготавливается из профильной трубы 40х40 с толщиной стенки 3 мм, опорный пятак размером 150х150 мм из стального листа толщиной 3 мм. Для обеспечения безопасности углы опорного пятака имеют округления с радиусом 10 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных качеств опорные стойки имеют порошково-полимерное покрытие толщиной не менее 250 мкм со всех сторон. Для обеспечения мобильности конструкции стойки имеет поворотные элементы крепления к несущей раме. Настил. Настил представляет собой опорную платформу для движения инвалида на коляске. Для обеспечения прочностных характеристик толщина настила составляет не менее 3 мм без учёта выступающих элементов. Высота противоскользящих насечек должна быть не менее 1 мм. Для обеспечения мобильности крепление настила к несущему каркасу осуществляется по месту установки по средствам алюминиевых заклёпок. По продольным краям изделия для предотвращения соскальзывания трости или ноги на площадке имеются колесоотбойники высотой 40 мм. Изделие должно обеспечивать несущую способность более 400 кг на 1 м.кв. Изделие предназначено для использования на улице. Изделие должно соответствовать СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022. |
| Требования к геометрическим размерам площадки поворотной | В виду расположения, места установки сборно-разборной конструкции пандуса, в городской черте и в целях оптимизации расходов на транспортное обеспечение (доставку) максимальный размер одного элемента в плоскости не должен превышать более 1540 мм по ширине и не более 1540 мм по глубине и не более 80 мм по высоте Допустимые отклонения по размерам: пандуса не более 10 мм. Расхождение от прямолинейности элементов не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения эстетического вида все сварные швы зачищены и не выступают более чем на 1 мм. |
| Требования к монтажу изделия | Для обеспечения условий монтажа на объекте, а также в целях безопасности монтаж конструкции должен производиться без проведения огневых(сварочных) работ. |
| Поручни из нержавеющей стали для поворотной площадки (арт. 50078-55-AISI) |  |
| Описание объекта закупки поручни из нержавеющей стали для поворотной площадки | Опорные устройства представляют элемент конструкции стационарного пандуса, состоящий из вертикальных стоек и 2-х уровневых поручней. Для обеспечения мобильности конструкции стойки имеют элементы крепления к несущей раме, а также скрытые втулки креплений поручней к другим элементам пандуса «Конструктор». |
| Требования к марке стали поручня | Поручни должны быть изготовлены из стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10) |
| Требование к конструкции поручня | Для обеспечения конструкционной прочности стойки и поручни изготавливаются из трубы диаметром 38 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Для обеспечения эстетического вида нижняя часть стоек имеет загиб трубы на 90 гр и крепёжный фланец, изготовленный из листовой нержавеющей стали толщиной не менее 3мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручни должны быть изготовлены из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр должно иметь выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. |
| Требования к геометрическим размерам поручня | В виду необходимости соответствия СП 59.13330.2020, высота нижнего элемента опорных поручней от поверхности пандуса должна быть не менее 700 мм и не более 710 мм, высота верхнего элемента не должна быть менее 900 мм и не должна превышать 910 мм. Размер изделия должен быть не менее (ВхШхГ): 945х1579х1579 |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручней к несущей раме, осуществляется посредством фланцев, изготовленных из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, размер каждого фланца должен быть не менее 80х80 мм, каждый фланец должен иметь не менее 4-х крепежных отверстий. |
| Поручни из стали с порошковой покраской для поворотной площадки (арт. 50078-55-ST) |  |
| Описание объекта закупки поручни из стали с порошковой покраской для поворотной площадки | Опорные устройства представляют элемент конструкции стационарного пандуса, состоящий из вертикальных стоек и 2-х уровневых поручней. Для обеспечения мобильности конструкции стойки имеют элементы крепления к несущей раме, а также скрытые втулки креплений поручней к другим элементам пандуса «Конструктор». |
| Требования к марке стали поручня | С целью обеспечения высокой прочности, опорные поручни должны быть изготовлены из стали марки не ниже Ст3 и окрашены порошково-полимерной краской с толщиной слоя не менее 250 мкм, с целью обеспечения антикоррозионных условий. Цвет окраски – желтый (RAL 1021). |
| Требование к конструкции поручня | Для обеспечения конструкционной прочности стойки и поручни изготавливаются из трубы диаметром 38 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения эстетического вида нижняя часть стоек имеет загиб трубы на 90 гр и крепёжный фланец, изготовленный из листовой конструкционной стали толщиной не менее 3мм с порошково-полимерной покраской. Для обеспечения безопасности рук, поручни должны быть изготовлены из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр должно иметь выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. |
| Требования к геометрическим размерам поручня | В соответствии с СП 59.13330.2020, высота нижнего элемента опорных поручней от поверхности пандуса должна быть не менее 700 мм и не более 710 мм, высота верхнего элемента не должна быть менее 900 мм и не должна превышать 910 мм. Размер изделия должен быть не менее (ВхШхГ): 945х1579х1579 |
| Требования к полировке сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, изготовленных из конструкционной стали марки не ниже Ст3. В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, размер каждого фланца должен быть не менее 80х80 мм, каждый фланец должен иметь не менее 4-х крепежных отверстий. |
| Площадка горизонтальная с противоскользящим покрытием из рифлёного алюминия — Пандус конструктор (арт. 50078-6AL) |  |
| Описание объекта закупки площадка горизонтальная | Изделие представляет собой элемент сборно-разборного пандуса, в котором конструктивно объединены следующие элементы: несущая рама, элементы регулировки наклона платформы, опорные стойки, съемный настил. |
| Требования к функционалу площадки горизонтальной | Для обеспечения эксплуатации, изделие должно иметь сборно-разборную конструкцию, обеспечивающую его монтаж и демонтаж без использования специального инструмента и проведения огневых работ(сварки), а также с возможностью дальнейшей адаптации к новым условиям установки. |
| Требования к используемым материалам площадки горизонтальной | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик несущая рама и опорные стойки должны быть выполнены из стальных профильных труб марки стали не ниже Ст3 с последующей порошково-полимерной покраской для обеспечения антикоррозийных условий. С целью обеспечения противоскользящих условий настил секции должен быть изготовлен из высококачественного листового рифлёного алюминия толщиной не менее 4 мм с учётом выступающих элементов. |
| Требование к конструктивному исполнению площадки наклонной | В секции сборно-разборного пандуса конструктивно должны быть объединены следующие элементы: несущая рама, элементы регулировки наклона платформы, опорные стойки, съемный настил. Несущая рама. Конструкция каркаса изделия представляет цельносварную конструкцию, изготовленную промышленным способом. Несущая рама имеет поворотные крепления опорных стоек, позволяющих регулировать угол наклона площадки. Поворотные крепления – позволяют регулировать наклон площадки в диапазоне (+) 10 (–) 10 градусов. Для обеспечения конструкционной прочности каркас несущей рамы изготавливается из профильной трубы размерами не менее 40х40 мм с толщиной стенки 3 мм с шагом между поперечными перекладинами не более 450 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных качеств конструкция имеет порошково-полимерное покрытие толщиной не менее 250 мкм. Для обеспечения эстетического вида конструкции несущая рама имеет скрытые элементы крепления поручней и настила. Опорные стойки. Опорные стойки представляют силовой элемент конструкции, состоящий из вертикальной стойки и опорного пятака. Для обеспечения конструкционной прочности стойки изготавливается из профильной трубы 40х40 с толщиной стенки 3 мм, опорный пятак размером 150х150 мм из стального листа толщиной 3 мм. Для обеспечения безопасности углы опорного пятака имеют округления с радиусом 10 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных качеств опорные стойки имеют порошково-полимерное покрытие толщиной не менее 250 мкм со всех сторон. Для обеспечения мобильности конструкции стойки имеет поворотные элементы крепления к несущей раме. Настил. Настил представляет собой опорную платформу для движения инвалида на коляске. Для обеспечения прочностных характеристик толщина настила составляет не менее 3 мм без учёта выступающих элементов. Высота противоскользящих насечек должна быть не менее 1 мм. Для обеспечения мобильности крепление настила к несущему каркасу осуществляется по месту установки по средствам алюминиевых заклёпок. По продольным краям изделия для предотвращения соскальзывания трости или ноги на площадке имеются колесоотбойники высотой 40 мм. Изделие должно обеспечивать несущую способность более 400 кг на 1 м.кв. Изделие предназначено для использования на улице. Изделие должно соответствовать СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022. |
| Требования к геометрическим размерам площадки горизонтальной | В виду расположения, места установки сборно-разборной конструкции пандуса, в городской черте и в целях оптимизации расходов на транспортное обеспечение (доставку) максимальный размер одного элемента в плоскости не должен превышать более 940 мм по ширине и не более 1800 мм по глубине и не более 80 мм по высоте Допустимые отклонения по размерам: пандуса не более 10 мм. Расхождение от прямолинейности элементов не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов площадки горизонтальной | Для обеспечения эстетического вида все сварные швы зачищены и не выступают более чем на 1 мм. |
| Требования к монтажу изделия | Для обеспечения условий монтажа на объекте, а также в целях безопасности монтаж конструкции должен производиться без проведения огневых(сварочных) работ. |
| Поручни из нержавеющей стали для горизонтальной площадки (арт.50078-58-AISI) |  |
| Описание объекта закупки поручни из нержавеющей стали для горизонтальной площадки | Опорные устройства представляют элемент конструкции стационарного пандуса, состоящий из вертикальных стоек и 2-х уровневых поручней. Для обеспечения мобильности конструкции стойки имеют элементы крепления к несущей раме, а также скрытые втулки креплений поручней к другим элементам пандуса «Конструктор». |
| Требования к марке стали поручня | Поручни должны быть изготовлены из стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10) |
| Требование к конструкции поручня | Для обеспечения конструкционной прочности стойки и поручни изготавливаются из трубы диаметром 38 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения эстетического вида нижняя часть стоек имеет загиб трубы на 90 гр и крепёжный фланец, изготовленный из листовой нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручни должны быть изготовлены из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр должно иметь выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. |
| Требования к геометрическим размерам поручня | В соответствии с СП 59.13330.2020, высота нижнего элемента опорных поручней от поверхности пандуса должна быть не менее 700 мм и не более 710 мм, высота верхнего элемента не должна быть менее 900 мм и не должна превышать 910 мм. Размер изделия должен быть не менее (ВхШхГ): 945х1920х110 |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, изготовленных из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, размер каждого фланца должен быть не менее 80х80 мм, каждый фланец должен иметь не менее 4-х крепежных отверстий. |
| Поручни из стали с порошковой покраской для горизонтальной площадки (арт.50078-58-ST) |  |
| Описание объекта закупки поручни из стали с порошковой покраской для горизонтальной площадки | Опорные устройства представляют элемент конструкции стационарного пандуса, состоящий из вертикальных стоек в количестве не менее 2-х штук и 2-х уровневых поручней. Для обеспечения мобильности конструкции стойки имеют элементы крепления к несущей раме, а также скрытые втулки креплений поручней к другим элементам пандуса «Конструктор». |
| Требования к марке стали поручня | С целью обеспечения высокой прочности, опорные поручни должны быть изготовлены из стали маркой не ниже Ст3 и окрашены порошково-полимерной краской с толщиной слоя не менее 250 мкк, с целью обеспечения антикоррозионных условий. Цвет окраски – желтый (RAL 1021). |
| Требование к конструкции поручня | Для обеспечения конструкционной прочности стойки и поручни изготавливаются из трубы диаметром 38 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения эстетического вида нижняя часть стоек имеет загиб трубы на 90 гр и крепёжный фланец, изготовленный из листовой конструкционной стали толщиной не менее 3 мм с порошково-полимерной покраской. Для обеспечения безопасности рук, поручни должны быть изготовлены из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр должно иметь выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. |
| Требования к геометрическим размерам поручня | В соответствии с СП 59.13330.2020, высота нижнего элемента опорных поручней от поверхности пандуса должна быть не менее 700 мм и не более 710 мм, высота верхнего элемента не должна быть менее 900 мм и не должна превышать 910 мм. Размер изделия должен быть не менее (ВхШхГ): 945х1920х110 |
| Требования к полировке сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, изготовленных из конструкционной стали марки не ниже Ст3. В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, размер каждого фланца должен быть не менее 80х80 мм, каждый фланец должен иметь не менее 4-х крепежных отверстий. |
| Съезд/заезд из нержавеющей стали (нижний) (арт. 50078-10AISI) |  |
| Описание объекта закупки площадка нижняя для съезда-заезда | Изделие представляет собой площадку, выполненную из листовой нержавеющей стали с отверстиями для сбора грязи. Наличие площадки обеспечивает плавный переход и свободный проезд инвалидной коляски. |
| Требования к марке стали площадки нижней | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, изделие должно быть изготовлено из стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требование к конструкции площадки нижней | Для обеспечения конструкционной прочности площадка должна быть изготовлена из листовой нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм. |
| Требования к геометрическим размерам площадки | С целью обеспечения плавного перехода и пологого подъёма, свободного проезда человека в инвалидном кресле размер изделия должен быть: - высота не более 45 мм; - ширина не менее 858 мм; - глубина не менее 364 мм. |
| Съезд/заезд из нержавеющей стали (верхний) (арт. 50078-11AISI) |  |
| Описание объекта закупки площадка верхняя съезда/заезда | Изделие представляет собой площадку, выполненную из нержавеющей стали, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации. Наличие площадки обеспечивает плавный переход и свободный проезд инвалидной коляски. |
| Требования к марке стали площадки верхней | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, изделие должно быть изготовлено из стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требование к конструкции площадки верхней | Для обеспечения конструкционной прочности площадка должна быть изготовлена из листовой нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм. |
| Требования к геометрическим размерам площадки верхней | С целью обеспечения надёжного крепления: - глубина площадки должна быть не менее 100 мм; - высота не менее 45 мм; Для обеспечения свободного проезда человека в инвалидном кресле, ширина изделия должна быть не мене 850 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Все элементы Пандуса конструктора приобретаются отдельно.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---