Техническое задание

Арт.82027

Наименование объекта закупки

Сиденье откидное для душа, с упорами в стену, нержавеющая сталь

Цель закупки

Для оборудования санитарных комнат с целью обеспечения доступности и комфортабельности принятия водных процедур людьми, имеющими ограничения по здоровью.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой цельносварное сиденье, выполненное из конструкционной стали с порошковой покраской. В виду того, что сиденье испытывает преимущественно консольную нагрузку, оно оборудовано двумя стальными трубами, обеспечивающими упор при нагрузке и предотвращающими складывание сиденья во время использования. В случае ненадобности сиденье можно сложить, чтобы оно не мешало и не занимало лишнее пространство. Для надежной фиксации сиденья в сложенном виде, изделие оснащено магнитными держателями. Изделие является травмобезопасным, не имеет стыков на поверхности и острых углов. Максимальная нагрузка на сиденье до 150 кг. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы изделия должны быть изготовлены из конструкционной стали марки не ниже Ст3 и окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. Цвет белый. |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструктивное изделие состоит из откидного элемента и опорных пластин. В виду обеспечения высокой прочности изделия откидной элемент, должен представлять собой цельносварное сиденье, выполненное из стальных труб диаметром не менее 38мм с толщиной стенки не менее 1,5мм, в количестве не менее 5 штук, усиленное стальными опорными трубами в количестве не менее 2 штук диаметром не менее 38мм с толщиной стенки не менее 1,5мм. Для обеспечения надежности конструкции и устойчивости к нагрузкам опорные пластины должны быть выполнены из конструктивной стали, толщиной не менее 3мм, габаритными размерами не менее 270мм по высоте и не менее 100мм по ширине, в количестве не менее 2х штук. Опорная пластина должна иметь проушину для крепления откидного элемента, выполненную из конструкционной стали, толщиной не менее 3мм и иметь не менее 6ти крепежных отверстий. Для обеспечения надежной фиксации сиденья в сложенном виде, опорная пластина должны быть оборудована магнитным держателем, диаметром не менее 36мм и толщиной не менее 9мм. Для обеспечения тактильной безопасности не допускается сваривать сиденье из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. Концы опорных труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду возможного ограничения пространства при установке изделие должно быть оборудовано складным механизмом и иметь следующие габаритные ВхШхГ: 270х500х434мм. |
| Требования к поверхности | Сварные швы зачищены и отполированы промышленным способом. Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность в производственных условиях покрыта порошковой краской с толщиной красящего слоя не менее 250Мк, для обеспечения антикоррозионных условий. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление сиденья осуществляется посредством 2х опорных пластин, изготовленных из стали марки не ниже Ст3. В виду того, что сиденье испытывает преимущественно консольную нагрузку толщина пластин не менее 3 мм, каждая из которых должна иметь не менее 6 ти крепежных отверстий. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Сиденье откидное для душа, с упорами в стену, нержавеющая сталь – 1 шт.

Паспорт изделия – 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---