Техническое задание

арт. 82031

Наименование объекта закупки

Поручень опорный, пристенный, с кронштейнами, тип 1, сталь, D38 мм

Цель закупки

Для адаптации объектов с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения, а также информационного обеспечения для слепых и слабовидящих людей.  Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой прямолинейный одноуровневый поручень с загнутыми травмобезопасными окончаниями. Поручень выполнен из цельной трубы диаметром 38 мм, не имеет видимых швов и соединений и является полностью травмобезопасным. Выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы изделия должны быть изготовлены из стали марки не ниже Ст3 и окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных условий. |
| Требование к конструкции поручня | Изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из прямолинейного поручня с загнутыми окончаниями и кронштейнов в количестве не менее 2-х шт. С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН, поручень должны быть изготовлены из трубы диаметром не менее 37 мм и не более 40 мм для наиболее удобного захвата кистью руки. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств и высокой прочности крепления кронштейны должны быть выполнены из листа стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 3 мм, высотой не менее 63 мм, глубиной не менее 112 мм. С целью повышения эстетических показателей окончания поручня должны быть закрыты заглушками, выполненными из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 1мм, диаметром не менее 37 мм и не более 40 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры: ширина поручня не менее 1000 мм, глубина не менее 120 мм (без учета крепежных элементов). Высота поручня с учетом кронштейнов должна быть не менее 105мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к поверхности | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность в производственных условиях покрыта порошковой краской. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, изготовленных из стали марки не ниже Ст3. В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина фланцев не менее 3 мм, диаметр 80-85 мм и каждый фланец должен иметь не менее 3-х крепежных отверстий. Приварку фланцев осуществлять с внутренней стороны трубы, не менее чем в 3-х точках сварки, каждая из которых имеет длину не менее 10 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Не установлены |
| Требование к цветовому исполнению | По согласованию с заказчиком |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень опорный, пристенный, с кронштейнами, тип 1, сталь, D38 мм – 1шт.

Паспорт изделия – 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---