Техническое задание

Арт. 11209-AL-D35x20-Y

Наименование объекта закупки

Конус тактильный, комбинированный, с противоскользящей вставкой, М3, со штифтом, D35x35, H-5мм, I-15мм, AL/PL, желтый (преодолимое препятствие, непреодолимое препятствие)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме усеченного конуса. Конструктивно тактильный индикатор (изделие) представляет собой сборку 2-х изделий: металлический корпус и контрастную полимерную вставку. Для обеспечения контрастности индикатора с поверхностью для слабовидящих людей индикатор имеет полимерную вставку жёлтого цвета. Для обеспечения надежного крепления к поверхности в нижней части индикатора имеется штифт. Монтаж осуществляется путём сверления и последующего приклеивания индикаторов при помощи специального клея FixVert-S в подготовленные отверстия. Полимерную вставку рекомендуется фиксировать при помощи клеевого набора КН-1. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств металлическая оправа должна быть изготовлена из алюминия маркой не ниже D16T. Полимерная вставка должна быть изготовлена из прочного, износостойкого полиуретана твёрдостью не более 95 ед. по Шору по таблице А. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно тактильный индикатор должен представлять собой сборку 2-х изделий: алюминиевого корпуса с монтажной ножкой и двусторонней вставки из полимерного материала. Наземный тактильный указатель должен иметь противоскользящую поверхность, выполненную по средствам рифления в виде усеченных пирамид. Сечение пирамид в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции. Угол стороны основания должен быть не более 45 гр. Для обеспечения надежного крепления в поверхность нижняя часть индикатора должна быть оборудована штифтом, цилиндрической, ступенчатой формы с переходом диаметров: наибольший не менее 6 мм, наименьший не менее 4 мм. Длина штифта должна быть не менее 15 мм. Штифт конструктивно должен быть изготовлен из цельного материала, что и сам индикатор и не иметь видимых швов и соединений с его поверхностью. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью более практичного расположения индикаторов на запланированном участке диаметр тактильного указателя должен быть не менее 35 мм. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 5 мм. Для обеспечения надёжного крепления длина штифта не менее 15 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, контрастная вставка должна быть желтого цвета (RAL 1018). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Конус тактильный, комбинированный, с противоскользящей вставкой, М3, со штифтом, D35x35, H-5мм, I-15мм, AL/PL, желтый - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---