Техническое задание

арт.  50184-AISI304x300x35-GR

Наименование объекта закупки

Полоса тактильная с зеркальной поверхностью, с гравировкой, со штифтом, 19х35х300, H-4мм, I-15мм, AISI304 (направление движения, зона получения услуг)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением по зрению.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме полосы с противоскользящими насечками. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик выполненный из нержавеющей стали. Для обеспечения эстетичного вида верхние части индикатора отполированы до зеркального состояния. Для обеспечения надежного крепления в поверхность в нижней части индикатора имеются штифты. Монтаж осуществляется путём сверления и последующего приклеивания индикаторов в подготовленные отверстия. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | В виду оборудования тактильными индикаторами объектов общественного пользования изделие должно быть выполнено в антивандальном исполнении из нержавеющей стали AISI 304(08Х18Н10). |
| Требования к конструкции изделия | Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме полосы. Для обеспечения безопасности и противоскользящих свойств при движении по индикатору с любого направления, нанесено противоскользящее рифление в форме пересеченных полос. Для обеспечения надежного крепления в поверхность нижняя часть индикатора должна быть оборудована штифтами в количестве не менее 3штук, длиной не менее 15 мм и не менее 5мм в диаметре. Штифты конструктивно изготовлены из цельного материала, что и сам индикатор. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду предполагаемой установки индикаторов на поверхности напольных и тротуарных плит длина тактильного указателя должна быть не менее 299мм и не более 301мм, ширина должна быть не менее 34мм и не более 36мм для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, высота тактильного индикатора над подстилающей поверхностью должна быть не более 4 мм. Для обеспечения надёжного крепления длина штифтов не менее 15мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

# Полоса тактильная с зеркальной поверхностью, с гравировкой, со штифтом, 19х35х300, H-4мм, I-15мм, AISI304 - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---