Техническое задание

Арт. 50239-KM-100x5

Наименование объекта закупки

Шуцлиния тактильная для открытых перронов, 100x5 мм, KM, жёлт

Цель закупки

Для оборудования открытых перронов с целью обеспечения безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильная шуцлиния приставляет собой изделие, выполненное из композитного полимера, что обеспечивает высокую надежность, долговечность, прочность, устойчивость в условиях агрессивного климата (от -60 и до + 60 градусов по цельсию). Абсолютно не восприимчиво к механическим воздействиям, ударная прочность материала составляет 30 КДж/м.кв. Не восприимчив к агрессивным моющим средствам. Шуцлиния из композитного полимера в 6 раз легче, чем шуцлинии из бетона, что позволяет значительно сэкономить на транспортных расходах. Данная модель шулцинии имеет водосгон, что способствует удалению излишнего количества влаги. Для обеспечения контраста с имеющейся поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, шуцлиния имеет желтый цвет поверхности (RAL 1012). Шуцлиния монтируется в 2 параллельно прорезанные штраборезом на поверхности полосы при помощи специального клея FIXVERT. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств шуцлиния должна быть выполнена из композитного полимера с твёрдостью по Шору не менее 80 единиц по шкале А. Для обеспечения Цвет изделия RAL 1012. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно тактильная шуцлиния представляет собой прямоугольную полосу. Для обеспечения удобства и прочности крепления на внутренней стороне шуцлинии должно быть расположено не менее 2-х закладных элементов, которые не имеют видимых швов и соединений с основанием изделия. Конструктивно закладные элементы представляют собой 2 параллельные полосы, расположенные перпендикулярно к основанию шуцлинии на расстоянии 83 мм друг от друга по внешнему краю, выполненные из цельного материала, что и сама шуцлиния. Для обеспечения надежности крепления высота закладных элементов должна быть не менее 14 мм, толщина не менее 3 мм. Высота подъёма над поверхностью основания не более 5 мм. Для удаления излишков влаги и препятствию образования наледи на окончаниях тактильной полосы должны быть выполнены отливы глубиной не менее 2 мм, шириной не более 15 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Размеры изделия должны быть в соответствии с ГОСТ Р 52875: не менее 19 мм в высоту, не более 100 мм в ширину. Высота подъёма тактильного указателя не более 5 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с имеющимся уличным покрытием, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 1012). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Шуцлиния тактильная для открытых перронов, 100x5 мм, KM, жёлт

- в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---