Техническое задание

Арт. 10030

Наименование объекта закупки

Тактильный перекидной стенд со страницами на 1-20 страниц формата А4. 610 x 470мм

Цель закупки

Тактильный перекидной стенд предназначен для размещения тактильной информации в доступной зоне для всех категорий МГН, в случае, когда необходимо передать максимум информации при минимальных размерах стенда или в случае, когда тактильная информация может меняться с определенной периодичностью.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Стенд представляет собой изделие из литого органического стекла и ПВХ панели со специальным зажимом для тактильной информации. Рельефный текст наносится на основу из различных материалов по выбору заказчика. Для более комфортного чтения крепление стенда изготовлено с углом наклона 80 градусов. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения высокой прочности крепление должно быть изготовлено из литого акрилового стекла толщиной не менее 3мм. Основа стенда, представленная в виде тактильной панели, должна быть изготовлена из ПВХ толщиной не менее 3мм с двухслойным защитным покрытием, что значительно увеличивает срок эксплуатации данного изделия. С целью фиксации перекидных страниц в центральной части стенда должен быть установлен зажим из хромированной стали с 4 кольцами. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного пространства для размещения информации размеры стенда не должны превышать 470мм в высоту и 610мм по ширине. Для более комфортного изучения информации должны использоваться стандартные листы формата А4, их длина должна быть не менее 297мм, ширина не менее 210мм. Для удобства посетителей стенд должен располагаться под удобным для чтения углом наклона не менее 80 градусов. В виду тактильной безопасности на оргстекле должны отсутствовать стыки на ребрах, а торцевые поверхности должны быть отполированы и иметь скругленные углы. |
| Монтаж информационного стенда | Для обеспечения эстетичного вида и надёжного крепления стенда к поверхности стены инсталляция должна производиться при помощи декоративных металлических болтов с хромированной поверхностью диаметром не менее 20мм в количестве не менее 4 штук на расстоянии от стены не менее чем на 16мм. |
| Требования к информационному обеспечению | В виду того, что стенд направлен на информационное обеспечение слепых и плохо видящих людей тактильная поверхность должна быть представлена в виде рельефа, состоящего из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Тактильный перекидной стенд со страницами на 1-20 страниц формата А4. 610 x 470мм – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---