Техническое задание

Арт.  50399-PVC01-P0

Наименование объекта закупки

Разметка напольная на фотолюминесцентной ПВХ пленке, монохромная, на самоклеящейся основе

Цель закупки

Для ориентирования людей, включая слабовидящих граждан в условиях чрезвычайной ситуации, с целью оперативной и безопасной эвакуации.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой напольную разметку, выполненную на фотолюминесцентной ПВХ пленке. Разметка относится к Фотолюминесцентным Эвакуационным Системам (ФЭС) и предназначена для обозначения направления движения на неосвещенных участках пути. Разметка крепится на поверхность пола с помощью самоклеящейся основы. Разметка изготовлена в полном соответствии с нормативами ГОСТ Р 12.2.143-2009 и ГОСТ 12.4.026-2015. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств линейная разметка должна быть выполнена: из ПЭТ-А, толщиной не менее 0,5 мм и светонакопительного ПВХ покрытия. Толщина изделия должна быть не менее 1 мм. |
| Требования к цветовому решению | С целью обеспечения оперативного и безопасного выхода из помещения в случае аварийного отключения света, цвет изделия – в дневном исполнении бледно-желтый, при самосвечении –желто-зеленый. |
| Требования к характеристикам | Длительность послесвечения: не менее 4-х часов В соответствии с п.6.2.7 ГОСТ 12.4.026-2015: Для возбуждения фотолюминесцентного свечения фотолюминесцентных знаков безопасности необходимо наличие в помещении, где они установлены, искусственного или естественного освещения. Освещенность поверхности фотолюминесцентных знаков безопасности источниками света должна быть не менее 25 лк. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения оптимальных условий восприятия информации: - ширина разметки должна быть не менее 50 мм; - длина не менее 1000 мм/не менее 2000 мм ( в соответствии с заказом). |
| Требования к монтажу | Разметка крепится к поверхности пола на высококачественную двухстороннюю клейкую ленту на акриловой основе. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Разметка напольная на фотолюминесцентной ПВХ пленке, монохромная, на самоклеящейся основе – в соответствии с заказанным количеством

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---