Техническое задание

Арт. 10221-1

Наименование объекта закупки

Полоса тактильная без штифта, 5х35х290, H-5мм, I-0мм, AL (направление движения, зона получения услуг)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | С целью соблюдения корпоративного стиля помещения, изделие должно представлять собой наземный тактильный указатель в форме полосы с глянцевой поверхностью. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик выполненный из алюминия. Монтаж осуществляется путём приклеивания индикаторов при помощи специального клея FixVert-S на подготовленную, очищенную поверхность. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | В виду оборудования тактильными индикаторами объектов общественного пользования изделие должно быть выполнено в антивандальном исполнении из алюминия маркой не ниже Д16Т. |
| Требования к конструкции изделия | С целью соблюдения корпоративного стиля помещения, изделие должно представлять собой наземный тактильный индикатор в форме полосы с глянцевой поверхностью. Сечение изделия в продольной и поперечной части имеет форму равнобедренной трапеции. Угол стороны к основанию должен быть не менее 45 гр. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду планируемой укладки индикатора на керамогранитные плиты размером от 290х290 мм, длина индикатора не должна превышать 290 мм, для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида. В виду особенностей восприятия тактильной разметки тотально слепыми людьми ширина индикатора должна быть не более 35мм. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 5 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Полоса тактильная без штифта, 5х35х290, H-5мм, I-0мм, AL - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---