Техническое задание

Арт. 20274

Наименование объекта закупки

Приемник сигналов системы вызова помощи ТИФЛОВЫЗОВ модель ПС-999

Цель закупки

Для оборудования объектов с целью обеспечения доступности и безопасности для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Приемник сигналов представляет собой устройство, предназначенное для оповещения на русском языке персонала о необходимости помощи в зоне активации кнопок вызова, с целью обеспечения доступного и безопасного пребывания людей маломобильных групп населения как в помещениях, так и на территории различных объектов инфраструктуры. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу системы | С целью упрощённой работы персонала, устройство должно обеспечивать автоматическую индикацию и воспроизведение заранее запрограммированного голосового сообщения на русском языке совместно с номером, соответствующим активируемой кнопки вызова персонала. С целью обеспечения возможности работоспособности на удаленной дистанции от кнопок активации, устройство должно обеспечивать возможность приёма радиосигнала от кнопок вызова помощи на частоте 433МГц, на расстоянии до 200 метров прямой видимости. В связи с необходимостью установки кнопок в различных помещениях устройство должно идентифицировать не менее 999 различных кнопок. В виду необходимости использования устройства в организациях и учреждениях различного назначения приемник сигналов должен обеспечивать возможность индивидуально настроить тип голосового сообщения: 1 – Звук «дон-дон-дон-дон» + «Требуется обслуживание, внимание» + номер ячейки + «Номер, вызов» + доп. функция. 2 – Звук «дин-дон-дин-дон» + «Требуется обслуживание, внимание» + номер ячейки + «Номер, вызов» + доп. функция. 3 – Звук «дон-дон-дон-дон» + «Медсестры, внимание» + номер ячейки + «Номер, вызов» + доп. функция. 4 – Звук «дин-дон-дин-дон» + «Медсестры, внимание» + номер ячейки + «Номер, вызов» + доп. функция. 5 – Звук «дон-дон-дон-дон» 6 – Звук «дин-дон-дин-дон» 7 – Звук полицейской сирены С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации, устройство должно поддерживать возможность воспроизведения голосовых сообщений не менее чем на двух языках. С целью упрощённой работы персонала с устройством, должна быть предусмотрена настройка времени отображения номера кнопки на дисплее. С целью упрощённой работы персонала с устройством, должен быть предусмотрен журнал регистрации последних 20 вызовов. Устройство должно обеспечивать воспроизведение авто напоминания активированного сигнала вызова помощи, через запрограммированный промежуток времени. С целью увеличения функциональных свойств, устройство в пассивном режиме должно обеспечивать возможность отображения на дисплее цифровых часов. Устройство должно обеспечивать возможность регулировки громкости звука не менее чем 8 уровней. Устройство должно обеспечивать возможность сопровождения голосом всех операций. |
| Требование к общему исполнению | Корпус информатора должен быть изготовлен примышленным способом в цельном пластиковом защитном корпусе. В виду необходимости соответствия визуального облика изделия корпоративному стилю заказчика, блок информатора должен быть выполнен из ABS пластика белого цвета и затемнённого акрилового стекла для отображения визуальной информации. Для работы приемника на корпусе должны быть расположены: - гнездо «POWER» типа Micro-USB для подключения внешнего питания 5V; - Гнездо «AUDIO» (аудио гнездо) - линейный выход звука, напр. для подключения внешнего усилителя или системы оповещения; - гнездо для подключения USB кабеля и связи с компьютером. Приёмник должен иметь возможность питания от сети 220V. Для удобства установки на горизонтальную поверхность на задней панели устройства расположена откидная ножка. Для обеспечения возможности крепления на стену, на задней панели устройства должно быть не менее 2х проушин. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного места при установке устройство должен иметь геометрические размеры корпуса, не превышающие 197 мм по ширине, 108мм по высоте и 23мм по глубине. |
| Требования к управлению | Управление устройством осуществляется за счет 4 сенсорных кнопок, расположенных на экране: SET – меню; UP – вверх; DOWN – вниз; EXIT- выход. Воспроизведение сообщения о номере активированной кнопки вызова должно быть автоматическим. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством, перепрограммирование кнопок системы должно обеспечиваться без использования программного обеспечения и различных внешних устройств (программаторов). |
| Требования к техническим характеристикам | Питание адаптера: AC 110-240V 50-60 Гц Потребляемая мощность: не более 5 Вт Питание приемника: DC 5V/1A Вход питания приемника: Micro-USB Потребляемый ток в режиме ожидания: <100mA Потребляемый ток в рабочем режиме: <350mA Частота радиосигнала: 433 МГц Число ячеек для устройств вызова : 999 Радиус действия принимаемого радиосигнала: 200м прямой видимости |
| Требования к монтажу приёмника сигнала вызова. | Для обеспечения прочности крепления информатор должен иметь не менее 2-х точек крепления. |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Приемник сигнала помощи ПС-999 – 1 шт.

USB шнур – 1 шт.

Адаптер – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---