Техническое задание

Арт. 50279-AL-300x4-0

Наименование объекта закупки

Полоса тактильная, матовая, без штифта, 4х35х300, H-4мм, I-0мм, AL (направление движения, зона получения услуг)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме полосы. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик выполненный из алюминия. Для обеспечения устойчивости к любым внешним воздействиям на поверхность изделия нанесено антиокислительное покрытие из специального химического состава. Монтаж осуществляется путём приклеивания индикаторов при помощи специального клея FixVert-S на подготовленную, очищенную поверхность. Для обеспечения высокой адгезии, индикатор должен иметь в нижней части углубления в форме многолучевой звезды с большим количеством прямых граней предназначенные для нанесения клея. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | В виду оборудования тактильными индикаторами объектов общественного пользования изделие должно быть выполнено в антивандальном исполнении из алюминия маркой не ниже D16T. |
| Требования к конструкции изделия | Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме полосы. Для обеспечения противоскользящих свойств от верхней плоскости секущей плоскости конуса должны быть расположены выступы высотой не менее 1 мм. Для обеспечения безопасности и противоскользящих свойств при движении по индикатору с любого направления, выступы должны иметь прямые грани. В целях безопасности не допускается имитация противоскользящих поверхностей при помощи впадин или синусовидных выступов. Для обеспечения качественного крепления индикатора к поверхности, при помощи эпоксидных клеев, индикатор должен иметь в нижней части углубления, в количестве не менее 3х штук, в форме многолучевой звезды с большим количеством прямых граней предназначенные для нанесения клея, обеспечивающие толщину клеевого шва не менее 2 мм, при этом края по периметру индикатора прижимаются плотно к поверхности. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду предполагаемой установки индикаторов на поверхности напольных и тротуарных плит длина тактильного указателя должна быть не более 301мм и не менее 299мм, ширина должна быть не более 36мм и не менее 34мм для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 4 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

# Полоса тактильная, матовая, без штифта, 4х35х300, H-4мм, I-0мм, AL - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---