Техническое задание

Арт. 50279-AL-300x4-15

Наименование объекта закупки

Полоса тактильная, матовая, со штифтом, 19х35х300, H-4мм, I-15мм, AL (направление движения, зона получения услуг)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме полосы. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик выполненный из алюминия. Для обеспечения устойчивости к любым внешним воздействиям на поверхность изделия нанесено антиокислительное покрытие из специального химического состава. Для обеспечения надежного крепления в поверхность в нижней части индикатора имеются штифты. Монтаж осуществляется путём сверления и последующего приклеивания индикатора при помощи специального клея FixVert-S в подготовленные отверстия. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | В виду оборудования тактильными индикаторами объектов общественного пользования изделие должно быть выполнено в антивандальном исполнении из алюминия маркой не ниже D16T. |
| Требования к конструкции изделия | Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме полосы. Для обеспечения противоскользящих свойств от верхней плоскости секущей плоскости конуса должны быть расположены выступы высотой не менее 1 мм. Для обеспечения безопасности и противоскользящих свойств при движении по индикатору с любого направления, выступы должны иметь прямые грани. В целях безопасности не допускается имитация противоскользящих поверхностей при помощи впадин или синусовидных выступов. Для обеспечения надежного крепления в поверхность нижняя часть индикатора должна быть оборудована штифтами в количестве не менее 3штук, длиной не менее 15 мм и не менее 5мм в диаметре. Штифты конструктивно изготовлены из цельного материала, что и сам индикатор и не имеют видимых швов и соединений с его поверхностью. Для обеспечения высокой адгезии клея при монтаже индикатора путем приклеивания, в нижней части индикатора должны быть расширения в количестве не менее 3х штук, для сбора излишков клея в форме многолучевой звезды с большим количеством прямых граней. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду предполагаемой установки индикаторов на поверхности напольных и тротуарных плит длина тактильного указателя должна быть не более 301мм и не менее 299мм, ширина должна быть не более 36мм и не менее 34мм для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида. С целью обеспечения надёжного крепления длина штифта не менее 15мм. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 4 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

# Полоса тактильная, матовая, со штифтом, 19х35х300, H-4мм, I-15мм, AL - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---