Техническое задание

Арт.  86189-03-PR11

Наименование объекта закупки

Накладка на поручень фотолюминесцентная, антивандальная в полукруглом AL профиле,                               «Выход слева со стрелкой» тип 2

Цель закупки

Для информационного обеспечения слабовидящих посетителей в соответствии с  СП 59.13330.2020 п.6.2.29 и для безопасности всех посетителей

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой накладку из алюминиевого сплава и вставки из светонакопительного ПВХ покрытия. Изделие предназначено для поручней D38-40мм, с целью информирования слабовидящих людей, а также посетителей без нарушений здоровья. Накладка изготавливается с использованием самоклеящейся фотолюминесцентной пленки, что позволяет оперативно и безопасно покинуть помещение в случае аварийного отключения света. Данные устройства обладают повышенной стойкостью к механическим воздействиям и различным климатическим условиям, поэтому применяются как внутри, так и снаружи помещений. А эргономичные пластиковые заглушки, не только обеспечат травмобезопасные условия, но и сделают более комфортным тактильное восприятие. Монтаж осуществляется либо на высококачественную двухстороннюю клейкую ленту на акриловой основе, либо на клей FIXVERT-S. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения соответствия эстетических качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик, каркас накладки должен быть выполнен в антивандальном исполнении из высокопрочного алюминиевого профиля. С целью обеспечения прочностных характеристик: вставка должна быть выполнена из пластика толщиной не менее 0,5мм с ПВХ покрытием; окончания должны быть выполнены из твердого ПВХ не менее 86 единиц по Шору, по таблице А. |
| Требование к конструкции | Конструктивно накладка для поручня представляет собой изделие, состоящее из каркаса, вставки и окончаний. С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств и надежности крепления каркас должен быть выполнен в форме полукруга из алюминиевого профиля 18×38,6мм. Конструктивно изделие должно иметь технологический паз, выполненный промышленным способом в процессе производства профиля, который предназначен для надёжной фиксации информационного поля. Размер паза должен обеспечивать видимость информационного поля размером не менее 37 мм по ширине и не менее 500/1000 мм (в соответствии с заказом) по длине. Для обеспечения прочности крепления вставки на лицевой стороне каркаса глубина паза должна быть 2,5 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств вставка должна быть выполнена из пластика толщиной не менее 0,5мм и светонакопительного ПВХ покрытия с цветографическим изображением «Выход слева со стрелкой». С целью обеспечения безопасности и комфортного тактильного восприятия, изделие должно быть оборудовано литыми окончаниями, выполненными из ПВХ и в точности повторяющими форму поручня. Накладка должна быть изготовлена промышленным способом, иметь скруглённые края и травмобезопасные окончания. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения оптимальных условий восприятия тактильной информации, размер видимого поля должен быть не менее: - 37 мм по ширине; - 500/1000 мм по длине (в соответствии с заказом) С целью обеспечения эстетического вида, габаритный размер изделия с окончаниями должен быть не более: - 38 мм по ширине; - 540/1040 мм по длине (в соответствии с заказом); - 18 мм по высоте |
| Требования к цветовому решению | С целью обеспечения оперативного и безопасного выхода из помещения в случае аварийного отключения света, изделие изготавливается в цветном исполнении, фон – в дневном исполнении бледно-желтый, при самосвечении –желто-зеленый. Цвет символов чёрный. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление накладки должно осуществляться при помощи двухсторонней клейкой ленты на акриловой основе, либо на клей FIXVERT-S. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Накладка на поручень фотолюминесцентная, антивандальная в полукруглом AL профиле,                               «Выход слева со стрелкой» тип 2 - 1 шт.

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---