Техническое задание

Арт. 50072-2-GR-400

Наименование объекта закупки

Поручень-отбойник ГОРИЗОНТ H140 с AL каркасом и контрастной вставкой (готовое решение)

Цель закупки

Оборудование объектов, с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата и органов зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой поручень металлический с пластиковой накладкой, предназначенный для крепления на вертикальную поверхность, с целью обеспечения доступного и безопасного передвижения внутри помещения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также слабовидящих и тотально слепых посетителей. Каркас поручня выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава, покрытие-полимерный пластик. Данное изделие является готовым решением для адаптации помещений различного назначения, как с низкой, так и с высокой проходимостью людей. Монтаж поручня-отбойника к стене осуществляется посредством кронштейнов. |
| --- | --- |
| Требования к используемым материалам | С целью обеспечения высоких прочностных характеристик, каркас поручня должен быть выполнен из алюминиевого сплава АД31-Т6. С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств и прочностных характеристик: накладка, элементы универсального окончания и кронштейны должны быть выполнены из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. Уплотнитель должен быть выполнен на основе ТЭП. |
| Требование к конструкции изделия | Конструктивно изделие состоит из поручня-отбойника и двух универсальных окончаний. Изделие крепится к поверхности посредством кронштейнов, в количестве двух штук. Поручень-отбойник, с целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств и прочностных характеристик должен быть выполнен на основе алюминиевого профиля, толщиной не менее 2мм и пластиковой накладки, толщиной не менее 2 мм, выполненной на основе ПВХ. Для обеспечения плотного соединения элементов, алюминиевый профиль должен быть оснащен уплотнителем, выполненным на основе ТЭП. С целью обеспечения безопасности поручни должны быть изготовлены промышленным способом, иметь скруглённые края и травмобезопасные окончания. С целью обеспечения доступных и комфортных условий при эксплуатации диаметр верхней и нижней части поручня должен быть не менее 35мм, высота должна быть не менее 138мм. Универсальные окончание поручня, представляет собой сборное изделие, состоящее из корпуса, заглушки и соединительного элемента, выполненных на основе ПВХ. Окончание должно иметь конструкцию, предполагающую присоединение как с левой, так и справой стороны поручня. Корпус угла имеет скругленную форму с упором в вертикальную поверхность, представляет собой цельнолитое полое изделие из пластика. Одна из сторон окончания должна быть оборудована стыковочным элементом, представляющем собой цельнолитое изделие из пластика, обеспечивающее без-зазорное соединение поручня и окончания. Для обеспечения завершения поручня окончание должно иметь пластиковую заглушку. Для обеспечения совместимости с поручнем: диаметр верхней и нижней части окончания должен быть не менее 35мм, размеры должны соответствовать ВхШхГ: 138х106х81мм. Кронштейн представляет собой цельнолитое изделие из ПВХ пластика. Для обеспечения прочностных характеристик, кронштейн должен иметь ребра жесткости толщиной не менее 2мм, в количестве не менее 4шт. Для обеспечения монтажа на дюбель-гвоздь, кронштейн должен иметь отверстие, диаметром не менее 9мм. Для обеспечения правильного монтажа поручня, кронштейн должен обеспечивать угол между вертикальной плоскостью и поручнем не менее чем в 90 град. Для обеспечения небольших габаритов, размеры кронштейна должны быть не более ВхШхГ: 86х61х50мм. |
| Требования к геометрическим размерам поручня-отбойника | С целью обеспечения доступных и комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры изделия должны быть: - высота не менее 138мм, ширина не менее 400мм, глубина не менее 81мм; - доступный отступ от стены не менее 45мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня должно осуществляться при помощи дюбель гвоздей через специальные кронштейны, разработанные с учетом особенности конструкции поручня, выполненные из полимерного пластика в количестве двух штук. |
| Требования к цветовому исполнению поручня-отбойника | В связи соответствия визуального облика изделия существующему корпоративному стилю заказчика поручни должны быть изготовлены в белом исполнении, с контрастной вставкой синего цвета по центру поручня, на протяжении всей длины изделия, ширина которой должна быть не менее 50мм. В целях достижения повышения эксплуатационного периода, декоративная вставка должна быть единым целым с общей конструкцией поручня и иметь окраску на глубину не менее 1мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

- Поручень-отбойник ГОРИЗОНТ H140 с AL каркасом и контрастной вставкой (готовое решение) – 1 шт.

- Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

----------