Техническое задание

Арт. 50230-1-GR-400

Наименование объекта закупки

Поручень-отбойник ГОРИЗОНТ H150 с контрастной вставкой (готовое решение)

Цель закупки

Оборудование объектов, с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата и органов зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой поручень-отбойник, выполненный из лёгкого и максимально прочного материала-твёрдого ПВХ. С целью обеспечения безопасности изделие должно быть изготовлено промышленным способом, иметь скруглённые края и травмобезопасные окончания. Поручень-отбойник предназначен для крепления на вертикальную поверхность, с целью обеспечения доступного и безопасного передвижения внутри помещения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также слабовидящих и тотально слепых посетителей. Данное изделие является готовым решением для адаптации помещений различного назначения, как с низкой, так и с высокой проходимостью людей. Монтаж поручня-отбойника к стене осуществляется посредством кронштейнов. |
| --- | --- |
| Требования к используемым материалам | С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств и прочностных характеристик: накладка, торцевой элемент, стыковочный элемент и кронштейн должны быть выполнены из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. Контрастная вставка должна быть выполнена на основе листового ПВХ пластика, толщиной не менее 1мм. |
| Требование к конструкции изделия | Конструктивно поручень-отбойник представляет собой сборное изделие, состоящее из накладки, двух торцевых элементов и двух стыковочных элементов. В собранном виде изделие крепится к поверхности посредством кронштейнов, в количестве двух штук. Накладка для поручня-отбойника представляет собой цельнолитое полое изделие, выполненное из ПВХ, с внутренний стороны усиленное рёбрами жёсткости. Толщина пластика должна быть не менее 1,9 мм. С целью обеспечения удобного захвата кистью руки опорного поручня верхняя и нижняя часть конструкции должна иметь цилиндрическую форму на протяжении всей длины накладки, с диаметром в верхней и нижней части не менее 38мм. Высота накладки должна быть не менее 150мм, длина не менее 236мм. По центру накладки, на лицевой стороне должен быть предусмотрен паз для установки контрастной вставки шириной не более 51мм. С целью информационного обеспечения людей с нарушением органов зрения, с тыльной стороны накладки (со стороны стены) должен быть расположен паз для возможности нанесения тактильной маркировки шрифтом по системе Брайля. Торцевой элемент является универсальным окончанием поручня, представляет собой цельнолитое полое изделие из ПВХ пластика. Окончание должно быть выполнено с учетом особенностей конструкции поручня и соответствовать размерам ВхШхГ: 150х104х80мм. Изделие имеет скругленную форму с упором в вертикальную поверхность. Для обеспечения оптимального диаметра охвата человеческой руки, диаметр верхней и нижней частей должны быть не менее чем 38мм. Для обеспечения завершения поручня, торцевой элемент должен иметь заглушку, выполненную из того же материала, что и торцевой элемент. Стыковочный элемент представляет собой цельнолитое изделие из ПВХ пластика, обеспечивающее без-зазорное соединение накладки и окончания поручня. Для обеспечения надежной фиксации и плотного прилегания без зазоров, стыковочный элемент с двух сторон должен иметь выступающие элементы, выполненные промышленным способом с учетом особенностей конструкции поручня и торцевого элемента. Для обеспечения жесткости, выступающие части должны иметь толщину стенок не менее 1,9мм. Выступающие части должны выступать на 8мм с каждой стороны. Для обеспечения совместимости с поручнем и окончанием, диаметр верхней и нижней частей должны быть не менее чем 38мм. Габаритные размеры стыковочного элемента должны соответствовать размерам ВхШхГ: 150х38х18,5мм. Кронштейн представляет собой цельнолитое изделие из ПВХ пластика. Для обеспечения прочностных характеристик, кронштейн должен иметь ребра жесткости толщиной не менее 2мм, в количестве не менее 4шт. Для обеспечения монтажа на дюбель-гвоздь, кронштейн должен иметь отверстие, диаметром не менее 9мм. Для совместимости с накладкой, кронштейн должен иметь проточку, выполненную промышленным способом, шириной не менее 21мм. Для обеспечения правильного монтажа поручня, кронштейн должен обеспечивать угол между вертикальной плоскостью и поручнем не менее чем в 90 град. Для обеспечения небольших габаритов, размеры кронштейна должны быть не более ВхШхГ: 76х47х49мм. |
| Требования к геометрическим размерам поручня-отбойника | С целью обеспечения доступных и комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры изделия должны быть: - высота не менее 150мм, ширина не менее 400мм, глубина не менее 80мм; - доступный отступ от стены не менее 42мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня должно осуществляться при помощи дюбель гвоздей через специальные кронштейны, разработанные с учетом особенности конструкции поручня, выполненные из полимерного пластика в количестве двух штук. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью информационного обеспечения людей с нарушением органов зрения, с тыльной стороны поручня (со стороны стены) должен быть расположен паз для нанесения тактильной маркировки шрифтом по системе Брайля. |
| Требования к цветовому исполнению поручня-отбойника | Для обеспечения эстетических свойств и соответствия визуального облика изделия существующему корпоративному стилю заказчика: - накладка для поручня-отбойника, торцевые элементы, стыковочные элементы и кронштейны должны быть белого цвета. - контрастная вставка должна быть желтого цвета, видимая часть контрастной полосы должна быть шириной не менее 48мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

- Поручень-отбойник ГОРИЗОНТ H150 с контрастной вставкой (готовое решение) – 1 шт.

- Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

----------