Техническое задание

Арт. 10568-PR-IND

Наименование объекта закупки

Грязезащитное покрытие в сборе «ТифлоПол-10», с профилем, индивидуальное

Цель закупки

Оборудование входной группы и открытых участков с целью обеспечения безопасного передвижения всех категорий МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Грязезащитное покрытие представляет собой сборное изделие, состоящее из модулей и обрамленное в алюминиевый профиль. Для жесткой фиксации углов профиля на поверхности пола, ступени или боковины используются угловые фиксаторы. |
| --- | --- |
| Требования к используемым материалам | Модули грязезащитного покрытия должны быть изготовлены из пластичного ПВХ материала, обеспечивающего его эластичность при температуре от -20 до +50 гр. С. Для обеспечения уборки покрытия при низких температурах, а также сохранения своих эксплуатационных качеств твердость модулей по шкале Шора не более 65 ед. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, профиль изготавливается из алюминиевого сплава AD31, с толщиной стенки не менее 2 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик угловые фиксаторы должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5мм, с порошковой покраской, для обеспечения антикоррозийных условий. |
| Требования к общему выполнению | В собранном виде модули образуют уникальное грязезащитное покрытие, обладающее противоскользящими свойствами. Грязезащитные модули изготовлены с ячейками для сбора грязи равномерно распределенными по его поверхности. С верхней стороны покрытия расположены щетинки для снятия грязи, которые также обеспечивают противоскользящий эффект, нижняя часть щетинок не имеет. Модули оборудованы штифтами, обеспечивающими, надежное скрепление между собой. С целью упрощения монтажных работ изделие не имеет креплений к существующему напольному покрытию, не требует использования специальных инструментов при установке. С целью увеличения функциональных возможностей, покрытие может оборудоваться тактильными индикаторами в форме полос или усеченных конусов, с целью информационного обеспечения слепых и слабовидящих людей для безопасного передвижения в зоне входной группы и на открытом пространстве, в соответствии с ГОСТ Р 52875. Для обеспечения жесткой фиксации и защиты краев, грязезащитное покрытие должно иметь окантовку из алюминиевого профиля. Для жесткой фиксации углов профиля на поверхности пола, ступени или боковины используются угловые фиксаторы. |
| Требования к размерам | В виду ограничения пространства между стенами, а также ограничением расстояния открытого дверного полотна от низа до верхней точки пола: - габаритный размер каждого тактильного модуля не должен превышать размеры в плоскости 120х300 мм, а высота не более 10 мм; - высота профиля не должна превышать 10 мм. Форма и размеры грязезащитного покрытия в сборе «ТифлоПол-10», с профилем – в соответствии с заказом. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепление профиля к поверхностям | Для обеспечения надёжного и долговременного крепления алюминиевого профиля к поверхности, должны использоваться металлические дюбель-гвозди диаметром не менее 6 мм или самоклеящаяся лента с акриловой основой. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Грязезащитное покрытие в сборе «ТифлоПол-10», с профилем, индивидуальное

Паспорт изделия

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2- х лет

Особые условия

---