Техническое задание

Арт. 50435

Наименование объекта закупки

Информатор речевой "Агитздрав Лайт", с автоактивацией, сталь, белый

Цель закупки

Для оборудования помещений в целях информирования людей с ограничениями по здоровью, а также посетителей без нарушений здоровья.                                                   Рекомендован к применению гос. программой "Доступная среда".

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Речевой информатор, представляет собой устройство, предназначенное для воспроизведения речевого сообщения (заранее записанного) для посетителей. Воспроизведение голосового сообщения происходит автоматически за счет датчика движения при приближении человека на расстоянии до 6 метров от устройства. По умолчанию, речевой информатор поставляется уже с записанной в ней звуковой информацией. При желании, звуковую информацию можно сменить методом перезаписи и замены звукового файла. Звуковой файл записываются с помощью компьютера или в студийных условиях в формате МР3 и битрейтом от 8 до 320 кБит/с. В речевом информаторе используется только 1 канал, поэтому записывается 1 звуковой файл. Имя этого файла может быть произвольным. Если записать в память речевого информатора несколько файлов, то воспроизводиться будет только 1-й по списку. Речевой информатор может устанавливаться в учреждениях и организациях различного назначения. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально устройство должно обеспечивать воспроизведение звуковой информации, заранее записанной на устройство. |
| Требования к конструктивному исполнению речевого информатора | Для обеспечения антивандальных свойств и высоких эксплуатационных характеристик, корпус устройства должен быть изготовлен из стали, маркой не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2мм, с последующей порошково-полимерной покраской белого цвета, толщина красящего слоя должна быть не менее 250мк. На торцевой части корпуса должны быть выполнены отверстия для обеспечения воспроизведения звуковой информации по средством динамика. Для управления устройством на боковой части корпуса должны быть выполнены: - Выключатель клавишный для вкл./ выкл. питания, диаметром не менее 20мм с подсветкой; - Ручка круглая для регулировки громкости диаметром не менее 31мм; - USB разъемом для записи звуковой информации. Для удобства регулировки громкости должна быть отображена шкала уменьшения/прибавления звука в виде наклейки. С целю обеспечения воспроизведения звуковой информации при движении в зоне контроля, устройство должно быть оснащено датчиком движения. Для питания от сети в 220V, на корпусе на верхней части корпуса должен быть разъём типа GX16 16M-2A для соединения с проводом, в количестве не менее 1шт, а также провод с разъемом GX16 16M-2A со штепсельной вилкой, длиной не менее 2 м. |
| Требование к геометрическим размерам | В виду ограниченного пространства при установке размеры устройства не должны превышать 162мм по высоте,213 мм по длине, 54мм по глубине. |
| Требования к техническим характеристикам | Напряжение питания; 220 В +/-10% 50-60 Гц. Максимальная потребляемая мощность устройства; 15 Вт. Максимальная выходная мощность звука; 5 Вт. Максимальное звуковое давление; 85дБ. Импеданс акустической системы; 4 Ом. Диапазон воспроизводимых звуковых частот; 140-12500 Гц. Метод загрузки сообщений; Компьютер. Интерфейс; Micro-USB. Объем встроенной памяти для загрузки файлов; 16 Мбит. Тип файлов; MP3 8-320 кбит/с. Кол-во каналов; 1. Дальность обнаружения движения; До 6 метров. Угол обнаружения движения, не менее; 120 град.. Выдержка времени простоя; 10 сек. Регулировка громкости; Регулятор. Степень защиты; IP54. Диапазон рабочих температур; от -30 до + 50 °С. |
| Требование к монтажу | Монтаж устройства на вертикальную поверхность осуществляется по средствам не менее 2-х крепежных отверстий, расположенных на задней стенке корпуса. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Информатор речевой "Агитздрав Лайт", с автоактивацией, сталь, белый – 1 шт.

Шнур питания – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---