Техническое задание

Арт. 51892

Наименование объекта закупки

Система индукционная VERT-1000, стационарная

Цель закупки

Обеспечение беспрепятственного восприятия голосовой информации, в рамках программы «Доступная среда», для адаптации помещений площадью покрытия до 1000 м2 таких как, конференц-залы, школы, театры, лекционные залы, религиозные здания и прочие общественные места.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Индукционная система предназначена для адаптации помещений для слабослышащих людей площадью покрытия до 1000 м2, усиливая восприятие информации людьми с нарушениями по слуху (использующих слуховые аппараты). Представляет собой изделие, выполненное в цельнометаллическом корпусе с порошковой покраской и имеет 3 универсальных аудио входа, предназначенные для подключения микрофона, либо для трансляции внешнего линейного аудио сигнала. Все входы могут принимать моно сигналы как балансные, так и небалансные, имеют независимую регулировку уровня громкости и возможность подключения микрофонов с фантомным питанием. Все 3 входа микшируются в 1 общий сигнал, и посылается на индукционный контур в виде мощного электромагнитного поля звуковой частоты. Индукционная система поддерживает широкую номенклатуру микрофонов, в частности, как динамические, так и конденсаторные, благодаря наличию в системе фантомного питания, обеспечивающего одновременную передачу по одному проводу как информационного аудио сигнала, так и питания постоянного тока. Напряжение фантомного питания составляет 15 В. устройство оснащено линейным выходом, например, для подключения на внешний усилитель звука с помощью разъема XLR. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально система должна обеспечивать передачу голосовых сообщений (живой звук или audio трансляция) на слуховой аппарат, установленный в режиме «Т» (телекатушки) подавляя фоновый шум в помещениях площадью до 1000 м2 в зависимости от их конфигурации. Изделие должно обеспечить возможность подключения микрофона, линейного источника звука, к трем независимым выходам каждый из которых должен иметь индивидуальную регулировку уровня мощности перед отправкой на индукционный контур. А также обеспечивать возможность микширования сигналов в 1 общий, и посылать на индукционный контур. Устройство должно обеспечивать контроль и индикацию уровня сигнала/тока петли, 3 режима аварийной работы устройства. Наличие в системе фантомного питания, должно обеспечивать возможность подключения широкой линейки микрофонов: динамические , конденсаторные, небалансные. |
| Требования к исполнению блока усилителя звукового сигнала | Система конструктивно состоит из блока усилителя звукового сигнала и индукционного контура. В виду установки индукционной системы в местах общественного пользования блок-усилитель должен быть выполнен в антивандальном цельнометаллическом корпусе из конструкционной стали марки не ниже Ст08 с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения антикоррозионных условий и эстетического вида окрашен порошково-полимерной краской белого цвета. Задняя панель устройства должна быть оборудована: - тумблером, обеспечивающим вкл/выкл индукционной системы 220V, - разъёмом, обеспечивающим подключение питания к сети 220-240V с отсеком предохранителя на 3,15 А - выходом состояния индукционной системы (сухой контакт) - дополнительным входом, RCA - дополнительным выходом, RCA - DIP-переключателями режимов работы каждого входа - 3 мя аудио входами, балансные XLR - винтовыми зажимами для подключения кабеля индукционного контура Все входы должны принимать стерео и моносигналы линейного и микрофонного уровня, как балансные, так и небалансные, должны иметь независимую регулировку уровня громкости и возможность подключения микрофонов с фантомным питанием. Все входа должны обеспечивать возможность микшировать сигналы в 1 общий, и посылать на индукционный контур в виде мощного электромагнитного поля звуковой частоты. Передняя панель устройства должна быть оборудована: - потенциометрами для регулировки уровня сигнала по каждому входу - потенциометром коррекции металлопотерь общего сигнала - разъемом для подключения наушников - индикатором обрыва контура - индикатором перегрева - индикатором перегрузки - индикатором питания и работы - индикаторами уровня мощности (тока) в контуре |
| Требования к техническим характеристикам блок-усилителя | Количество аудио входа - 3 Тип входа - микрофон или линейный сигнал, тип сигнала моно Чувствительность микрофона - 48 дБ Чувствительность линейного сигнала - 10 дБ Регулировка уровня - потенциометр Тип подключения: балансный или небалансный Тип разъема: XLR-F Напряжение фантомного питания для микрофона: + 15 В, 5 мА Подача фантомного питания: DIP-переключатель на передней панели Чувствительность микрофона: - 48dBu (3mV rms) Чувствительность линейного сигнала: -10dBu (245mV rms) Регулировка уровня – потенциометр на передней панели |
| Требования к индукционному контуру | С целью обеспечения ровного и сильного электромагнитного поля индукционный контур должен быть выполнен из кабеля сечением не менее 4мм2 и не более 10мм2. Сопротивление контура должно быть не менее 0,6 Ом и не более 1,6 Ом. Ток контура при сопротивлении 1 Ом: 7 А среднее значение, не более 25 А пиковое. Напряжение контура при сопротивлении 1 Ом: 18 В среднее значение, не более 42В пиковое. Частотный диапазон от 50 Гц до 7кГц. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного пространства при установке размеры блока усилителя звукового сигнала не должны превышать 430 мм по ширине, 180 мм по глубине, 95 мм по высоте. |
| Требования к температурному режиму | Диапазон рабочих температур: от 0 до +35 ⁰С Диапазон температур для транспортировки: от -20 до +70 ⁰С |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Блок-усилитель Vert-1000 - 1 шт.

Микрофон – 1 шт.

Кабель питания - 1шт.

Разъем XLR (штекер) - 3 шт.

Разъем XLR (гнездо) - 1 шт.

Кабель индукционного контура ПУВ 1х6 - 176 метров

Наклейки доступности помещения - 2 шт.

Упаковка - 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия