Техническое задание

арт.  51949-AL-D290x35-Y

Наименование объекта закупки

Полоса тактильная, комбинированная, с противоскользящей вставкой, со штифтом, 19х35х290, H-4мм, I-15мм, AL/PL, желтый (направление движения, зона получения услуг)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением по зрению.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме полосы. Конструктивно тактильный индикатор (изделие) представляет собой сборку 2х изделий: металлический корпус и контрастная вставка из полимерного материала, с замковым креплением, с противоскользящей поверхностью в форме усечённых пирамид. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, обеспечивающего высокую прочность и устойчивость к коррозии. Вставка, выполнена из термопластичного полимера высокой плотности. Данный материал обладает такими свойствами как: прочность, износостойкость, ударопрочность, отсутствие склонности к окислению\ржавчине, устойчивость к перепадам температур и воздействию химических веществ. Для обеспечения контрастности индикатора с поверхностью для слабовидящих людей вставка должна быть желтого цвета. Для обеспечения надежного крепления к поверхности в нижней части индикатора имеются штифты. Монтаж осуществляется путём сверления и последующего приклеивания индикаторов в подготовленные отверстия при помощи специального клея FixVert-S. Для обеспечения высокой адгезии, индикатор должен иметь в нижней части должен иметь углубления в форме многолучевых звезд с большим количеством прямых граней предназначенные для нанесения клея, обеспечивающие толщину клеевого шва не менее 2 мм. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств металлическая оправа должна быть выполнена из алюминиевого сплава маркой не ниже АК12. Полимерная вставка должна быть изготовлена из ПНД. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно тактильный индикатор должен представлять собой сборку 2-х изделий: металлического корпуса с монтажными ножками и вставки из полимерного материала. Наземный тактильный указатель должен иметь противоскользящую поверхность, выполненную по средствам рифления в виде усеченных пирамид. Сечение пирамид в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции. Угол стороны основания должен быть не более 45 гр. В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 высота рифа должна составлять не более 4 мм. Для обеспечения надежной сборки изделия, вставка должна соединяться с корпусом по средствам замковых соединений в количестве не менее 10ти штук. Замки конструктивно должны быть изготовлены из цельного материала, что и сама вставка и не иметь видимых швов и соединений с ее поверхностью. Для обеспечения надёжного крепления нижняя часть индикатора должна быть оборудована штифтами в количестве не менее 4х штук, диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 15 мм. Штифты конструктивно должны быть изготовлены из цельного материала, что и сам индикатор и не иметь видимых швов и соединений с его поверхностью. Для обеспечения высокой адгезии клея при монтаже индикатора путем приклеивания, в нижней части индикатора должны быть расширения в количестве не менее 5х штук, для сбора излишков клея, в форме многолучевой звезды с большим количеством прямых граней. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду предполагаемой установки индикаторов на поверхности напольных и тротуарных плит длина тактильного указателя должна быть не более 291мм и не менее 289мм, ширина должна быть не менее 34мм и не более 36мм для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 4 мм. Для обеспечения надёжного крепления длина штифтов не менее 15мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, контрастная вставка должна быть желтого цвета (RAL 1018). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

# Полоса тактильная, комбинированная, с противоскользящей вставкой, со штифтом, 19х35х290, H-4мм, I-15мм, AL/PL, желтый - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---