Техническое задание

Арт. 50283-AL-D35x4-B

Наименование объекта закупки

Конус тактильный, комбинированный, с противоскользящей вставкой, М8, со штифтом, D35x35, H-4мм, I-15мм, AL/PL, черный (преодолимое препятствие, непреодолимое препятствие)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме усеченного конуса. Конструктивно тактильный индикатор (изделие) представляет собой сборку 2х изделий: металлический корпус и контрастная вставка из полимерного материала, с замковым креплением, с противоскользящей поверхностью в форме усечённых пирамид. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, обеспечивающего высокую прочность и устойчивость к коррозии. Вставка, выполнена из термопластичного полимера высокой плотности. Данный материал обладает такими свойствами как: прочность, износостойкость, ударопрочность, отсутствие склонности к окислению\ржавчине, устойчивость к перепадам температур и воздействию химических веществ. Для обеспечения контрастности индикатора с поверхностью для слабовидящих людей вставка должна быть черного цвета. Для обеспечения надежного крепления к поверхности в нижней части индикатора имеется штифт. Монтаж осуществляется путём сверления и последующего приклеивания индикаторов в подготовленные отверстия при помощи специального клея FixVert-S. Для обеспечения высокой адгезии, индикатор должен иметь в нижней части углубление в форме многолучевой звезды с большим количеством прямых граней предназначенное для нанесения клея, обеспечивающее толщину клеевого шва не менее 2 мм. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств металлическая оправа должна быть выполнена из алюминиевого сплава маркой не ниже АК12. Полимерная вставка должна быть изготовлена из ПНД. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно тактильный индикатор (изделие) должен представлять собой сборку 2х изделий: металлического корпуса без монтажной ножки и вставки из полимерного материала. Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме усеченного конуса и иметь противоскользящую поверхность, выполненную по средствам рифления в виде усеченных пирамид. Сечение пирамид в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции. Угол стороны основания должен быть не более 45гр. В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 высота рифа должна составлять не более 4 мм. Для обеспечения надежной сборки тактильного указателя, вставка должна соединяться с корпусом по средствам замковых соединений в количестве не менее 4х штук. Замки конструктивно должны быть изготовлены из цельного материала, что и сама вставка и не иметь видимых швов и соединений с ее поверхностью. Для обеспечения надёжного крепления нижняя часть индикатора должна быть оборудована штифтом, диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 15 мм. Штифт конструктивно должен быть изготовлен из цельного материала, что и сам индикатор и не иметь видимых швов и соединений с его поверхностью. Для обеспечения высокой адгезии клея при монтаже индикатора путем приклеивания, в нижней части индикатора должно быть расширение для сбора излишков клея в форме многолучевой звезды с большим количеством прямых граней. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью более практичного расположения индикаторов на запланированном участке диаметр тактильного указателя должен быть не менее 35мм. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 4 мм. Для обеспечения надёжного крепления длина штифта не менее 15мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, контрастная вставка должна быть черного цвета (RAL 9004). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Конус тактильный, комбинированный, с противоскользящей вставкой, М8, со штифтом, D35x35, H-4мм, I-15мм, AL/PL, черный - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---