Техническое задание

Арт. 10167

Наименование объекта закупки

Увеличитель портативный цифровой ПЦУ-3(3,5")

Цель закупки

Обеспечение доступности визуальной информации слабовидящим людям

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Увеличитель представляет собой портативное устройство со встроенным дисплеем, предназначенное для людей с ослабленным зрением. Теперь нет необходимости иметь под рукой телевизионный дисплей и розетку электропитания, компактный, легкий, эргономичный, умещающийся в кармане или сумке аппарат поможет в дороге, в магазине или в аптеке. Увеличитель имеет экран 3,5 дюйма разрешением 320х240. Устройство воспроизводит картинку с пошаговым увеличением от 2-кратного до 32-кратного размера и в 4 разных цветовых режимах (самых часто используемых). Так же можно поменять контрастность изображения, чтобы подстроиться под внешний свет. Встроенные светодиоды подсветят нужный фрагмент для восприятия слабовидящим человеком, их так же можно использовать как фонарик. Благодаря функции "стоп-кадр" можно рассмотреть труднодоступную информацию (устройство сфотографирует и зафиксирует нужный фрагмент). Очень простая и легкая в использовании модель за счет только необходимого функционала позволяет существенно сэкономить бюджет. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально изделие должно обеспечивать: - возможность передачи изображения на LCD дисплей; - возможность увеличения изображения в диапазоне от 2х до 32х крат; - возможность регулировки яркости изображения; - возможность регулировки контрастности изображения; - возможность фиксации изображения; - передача изображения в не менее, чем в двух режимах: черный текст на белом фоне и белый текст на черном фоне; - подсвечивание просматриваемого изображения; - непрерывная работа устройства от аккумуляторной батареи без подзарядки не менее 3х часов; - зарядка аккумуляторной батареи от сети 220V через адаптер; - зарядка аккумуляторной батареи не более 6 часов. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения небольшого веса изделия, оно должно быть выполнено промышленным способом из ABS пластика. Цвет корпуса – черный. В целях обеспечения воспроизведения визуальной информации, устройство должно быть оборудовано полноцветным LCD дисплеем, диагональю не менее 3,5 дюймов. В целях защиты от механических повреждений, LCD дисплей должен быть защищён пластиковым стеклом, толщиной не менее 0,5мм. Для обеспечения возможности регулировки контрастности дисплея, устройство в лицевой части должно быть оборудовано соответствующей кнопкой. Для информационного обеспечения пользователя о назначении кнопки, на ней должно быть нанесено стилизованное изображение «контрастность». Для обеспечения возможности фиксации изображения, устройство должно иметь соответствующую кнопку в лицевой части. Для информационного обеспечения пользователя о назначении кнопки, на ней должно быть нанесено стилизованное изображение «камера». Для обеспечения регулировки яркости дисплея, в лицевой части устройства должна находиться кнопка с соответствующим функционалом. Для информационного обеспечения пользователя о назначении кнопки, на ней должно быть нанесено стилизованное изображение «яркость». В целях обеспечения возможности увеличивания и уменьшения изображения, на лицевой части устройства должны находиться кнопки с соответствующим функционалом. Для информационного обеспечения пользователя о назначении кнопки, на ней должно быть нанесено стилизованные изображения «+» и «-». В целях обеспечения возможности перевода картинки в негатив, устройство должно иметь соответствующую кнопку. Для информационного обеспечения пользователя о назначении кнопки, на ней должно быть нанесено стилизованное изображение «инверсия». Все вышеперечисленные кнопки должны быть выполнены промышленным способом из пластика. Для обеспечения оптимальной площади нажатия для человеческого пальца, габаритные размеры кнопок не должны быть менее ДхШ: 4х10мм. В целях обеспечения контраста с черной подстилающей поверхностью устройства, кнопки должны быть оранжевого цвета, а нанесенные на них стилизованные изображения – белого. В целях обеспечения возможности включения и отключения питания, устройство в боковой части должно иметь двухпозиционный переключатель. Для информационного обеспечения пользователя о назначении переключателя, на корпусе устройства должны быть нанесены надписи «power», «on» и «off». Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, надписи должны быть белого цвета. Для обеспечения беспроводной работы устройства, оно должно быть оборудовано аккумуляторной батареей. Для обеспечения возможности подзарядки от провода питания, в боковой части устройства должен быть выполнен разъём DC5V. В целях обеспечения соединения устройства через провод с сетью 220V, соединение должно происходить через адаптер питания. Для обеспечения возможности передачи изображения на дисплей, устройство в нижней части должно иметь камеру, позволяющую увеличивать изображение от 2х до 32х крат. Для обеспечения подсвечивания затемненных участков изображения, в нижней части, устройство должно иметь не менее двух LED ламп, размером не менее ДхШ: 9х21мм. Для обеспечения информирования пользователя о заряде аккумуляторной батареи, в боковой части устройства должна находиться индикаторная лампа красного цвета. Для обеспечения возможности фиксации устройства в статичном состоянии над читаемым текстом, в комплекте с устройством должна быть складная подставка, выполненная промышленным способом из пластика. Подставка должна быть складной и иметь по центру отверстие для возможности чтения текста, находящегося под ней. |
| Требования к геометрическим размерам | Геометрические размеры устройства должны соответствовать: ВхШхГ: 74х110х17мм. |
| Требования к аккумуляторной батарее | 5V/400mA |
| Требования к проводу питания | Провод питания должен быть изолирован ПВХ материалом, иметь на одном конце штекер USB, на втором конце – штекер DC5V. Длина провода не менее 700мм. |
| Требования к адаптеру питанию | Вход: 100-240V, 50-60Hz 0,6А Выход: 0,5А-1000mA |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

ПЦУ-3 – 1шт

Провод питания – 1шт

Адаптер питания – 1шт

Шнурок держатель – 1шт

Складная подставка – 1шт

Ткань для обработки экрана – 1шт

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---