Техническое задание

Арт. 10175

Наименование объекта закупки

Лупа карманная увеличительная КУ - (20х)

Цель закупки

Обеспечение доступности визуальной информации

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой оптический прибор, предназначенный для увеличения и наблюдения мелких предметов, расположенных на конечном расстоянии. Данный вид увеличителя может применяться в метрологии, медицине, часовой промышленности, лабораторных исследованиях. Данная измерительная лупа имеет большую измерительную шкалу длиной 30 мм и яркую светодиодную подсветку. В комплект входит защитный чехол, который предотвратит линзу от повреждений. Вес устройства 0,1 кг. |
| --- | --- |
| Требование к функционалу | Функционально устройство должно обеспечивать 20-ти кратное увеличение. |
| Требования к конструктивному исполнению | Конструктивно устройство состоит из линзы, в пластиковой рамке и металлического корпуса. Материал линзы – оптическое стекло. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации диаметр линзы должен быть не менее 28мм. Для обеспечения подсветки по контуру оправы должно быть расположено не менее 3-х светодиодов, работа которых должна осуществляется от батареек типа L936 в количестве 3 шт. Для возможности включения/выключения подсветки на верхней части корпуса должна быть расположен переключатель. Корпус устройства должен быть оборудован карманом для батареек. Для визуального измерения на поверхности различных изделий нижняя часть устройства должна быть оборудована измерительной шкалой, длиной не менее 30мм, ценой деления 0,1мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Геометрические размеры устройства должны соответствовать ВxШxГ: 45x53x63 мм |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Лупа карманная увеличительная КУ - (20х) – 1 шт.

Чехол – 1шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

--------