Техническое задание

Арт. 10122-1

Наименование объекта закупки

Съезд-заезд для инвалидных колясок, комплект, Н=150мм

# Цель закупки

# Для организации съездов и заездов инвалидных колясок на путях движения маломобильных групп населения в случаях, когда в этих местах становиться невозможным сделать занижение бордюрного камня.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Съезд/заезд представляет собой изделие, выполненное из высококачественной резины, с нанесением светоотражательных вкраплений. Способно выдерживать значительные нагрузки. Съезд/заезд с бордюра компенсирует перепады высоты, позволяя беспрепятственно передвигаться человеку, находящемуся в инвалидном кресле. Монтируются посредством анкерных болтов. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | В целях облегчения конструкции, устойчивости к температурным режимам и внешним воздействиям, изделие должно быть выполнено из упругой резины с температурой эксплуатации не менее -50 и не более +60С, весом не более 10кг и выдерживаемой нагрузкой не менее 15т. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно изделие состоит из трех элементов: средней части, габаритными размерами не менее (ВxШxГ): 150x600x360 мм и 2х боковых частей, габаритными размерами не менее (ВxШxГ): 150x360x360 мм (каждая). Боковые части должны иметь конструкцию, обеспечивающую возможность установки к среднему элементу, как с левой, так и справой стороны. |
| Требования к геометрическим размерам | В целях обеспечения комфортных условий для проезда инвалидной коляски, габаритный размер изделия должен быть: высота не менее 150мм, ширина не менее 1320мм, глубина не менее 360мм. Допустимые отклонения по размерам 1мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим привлечение внимания | В целях обеспечения лучшей видимости съезда/заезда, изделие должно быть выполнено со встроенными светоотражающими вкраплениями с коэффициентом отражения не менее 400. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Съезд-заезд для инвалидных колясок, средняя часть, Н=150мм – 1 шт.

Съезд-заезд для инвалидных колясок, боковая часть, Н=150мм – 2 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---