Техническое задание

арт.10313

Наименование объекта закупки

Доводчик для двери автоматический, комплект

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для МГН.  Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Автоматический доводчик дверей представляет собой устройство, предназначенное для автоматического открывания и закрывания распашных дверей. Комплект дополняет пульт и 2 стандартные кнопки, за счет которых происходит подача управляющего сигнала на доводчик. Устройство устанавливается на механическую дверь как обычный дверной доводчик с наружной или внутренней стороны и подключается к сети 220 В. Для информирования МГН с нарушением зрения на кнопки должна быть нанесена тактильная информация шрифтом по системе Брайля. Для удобства управления в комплект изделия так же входит 2 брелка, которые обеспечивают управление доводчиком на расстоянии. |
| --- | --- |
| Требование к функционалу | Функционально доводчик дверей должен обеспечивать возможность соединения с пультом (программатором) и кнопкой управления для обеспечения автоматического открывание и закрывание дверей в соответствии с настройками. Пульт должен обеспечивать настройку доводчика на время открывания/закрывания двери и время задержки в открытом положении. Кнопки при механическом воздействии должны обеспечивать подачу сигнала на доводчик двери. |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств доводчик должен быть выполнен из алюминия. Кнопки и пульт управления должны быть выполнены из пластика. |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструктивно доводчик двери представляет собой сборный механизм, в состав которого входят рычаг и корпус, выполненные из алюминия. С целью обеспечения автоматического срабатывания доводчика от кнопок в корпус встроен механизм, по средством которого осуществляется открывание и закрывание двери. Для обеспечения прочности крепления должна быть изготовлена крепежная пластина и алюминия толщиной не менее 2,5мм, размерами, не превышающими 69 мм в высоту, 43 мм в ширину. Конструктивно кнопка представляет собой выключатель с клавишей, выполненный из пластика с нанесением визуальной и тактильной информации. Цвет кнопки белый. Пульт представляет собой изделие, состоящее из пластикового корпуса, выполненного в черном исполнении с проводом для подсоединения к доводчику. На передней панели корпуса должен быть расположено цифровое табло для отображения настроек и не менее 4х кнопок для настроек. Брелок, представляет собой готовое изделие, входящее в комплект, выполненный из пластика. На передней панели расположено не менее 4х кнопок для управления. Информация в виде наклейки о назначении кнопок расположена на задней панели брелка. Случайное нажатие кнопок исключает пластинка-слайдер, расположенная на передней панели брелка. Для удобства крепления должны быть карабины. |
| Требование к управлению | Управление доводчиком осуществляется за счет: - Пульта (программатора). - Брелка; А: Pause (остановить, зафиксировать в открытом положении) B: Lock (блокировка) C: Open (открыть) D: Auto (автоматическое открывание/закрывание). |
| Требования к техническим характеристикам | Напряжение питания: 220 (+10%-15%) В, 50Гц Мощность двигателя, Вт: не менее 45 Тип открывания двери: одностворчатая Ширина открываемой двери, мм.: не более 500/1200 Вес открываемой двери, кг.: не более 120 Угол открывания, градусов: 60-120 Напряжение питания для внешних устройств (постоянный ток), В: 12 Вес, кг.: не более 5,5 Время открывания, сек.:2/8 (настраивается) Время закрывания, сек.: 2/8 (настраивается) Время задержки в открытом положении, сек.: 0/120 Возможность настройки направления открывания двери (лево/право): наличие Диапазон рабочих температур: от-20 до +50 |
| Требования к геометрическим размерам | Комплект изделий должен быть изготовлен промышленным способом и иметь следующие размеры: Доводчик дверей ВxШxГ: 85x427x110 мм Пульт управления ВxШxГ: 100x60x20 мм Кнопка ВxШxГ: 86x86x31 мм |
| Требования к информационному обеспечению | С целью информационного обеспечения тотально слепых людей, на тактильную поверхность кнопок, должна быть нанесена тактильная информация по средством шрифта по системе Брайля (вход/выход). Для информационного обеспечения слабовидящих людей на кнопке должна быть света индикаторная полоска. С целью информационного обеспечения о назначении устройства для остальных категорий МГН поверхность кнопок должна иметь информацию с нанесение шрифта в черном исполнении «вход»/ «выход». |
| Требования к тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильная информация, выполненная послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемой незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 по ГОСТ Р 51671-2000. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление доводчика осуществляется посредством не менее 2х крепежных отверстий, расположенных на рычаге и не менее 4х отверстий, расположенных на задней стенке корпуса доводчика. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Автоматический доводчик дверей - 1 шт.

Механические кнопки - 2 шт.

Брелок – 2 шт.

Пульт - 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---