Техническое задание

Арт. 10319

Наименование объекта закупки

Звуковой маяк «Vertical-1/14/IR»

Цель закупки

Для оборудования помещений с высоким уровнем шума в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Звуковой маяк предназначен для адаптации помещений с целью ориентирования слабовидящих и тотально незрячих людей. Для автоматической активизации устройство оборудовано ИК-датчиком. С целью увеличения срока эксплуатации корпус устройства выполнен в антивандальном исполнении из конструкционной стали с последующей порошковой покраской. Изделие отлично подходит для учреждений и организаций с большой проходимостью людей и высоким уровнем шума. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу маяка | Функционально устройство должно обеспечивать: - автоматическое воспроизведение информации, со словесным описанием функционального назначения помещения, о возможных опасностях на пути следования, при приближении к маяку на расстояние до 6 метров; - возможность выдачи речевых сообщений продолжительностью до 10 секунд. |
| Требования к конструктивному исполнению | Корпус информатора должен быть изготовлен промышленным способом. В целях обеспечения антивандальных свойств и высоких эксплуатационных характеристик корпус устройства должен быть изготовлен из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2 мм, с последующей полимерно-порошковой покраской (белый шагрень), с целью обеспечения антикоррозионных условий толщина красящего слоя должна быть не менее 250мкм. В виду размещения устройств в общественных местах, панель управления маяка должна быть оборудована ручкой регулировки громкости и кнопкой вкл./выкл. На корпусе устройства должна быть установлена табличка со стилизованным цветным изображением «Регулировка громкости», выполненная из ABS пластика, цвет «царапанное серебро». Кнопка питания на устройстве должна быть выполнена с внутренней подсветкой, иметь две позиции (вкл./выкл.), а также оптимальную площадь нажатия для человеческого пальца не менее 17мм в диаметре. Ручка регулировки громкости должна быть выполнена промышленным способом из пластика и иметь оптимальный диаметр охвата для человеческой руки не менее 14мм в диаметре. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством, система должна иметь скрытую кнопку и микрофон для записи речевых сообщений. Мощность акустики должна быть не менее 5 Вт и развивать звуковое давление не менее 90 дБ. Угол обнаружения В/Г-120/120 градусов. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 В. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограничения пространства при установке устройства габаритные размеры изделия не должны превышать ВxШxГ: 265х220х118 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения правильного восприятия звуковая информации должна быть подготовлена с учтём особенностей ее восприятия незрячим человеком. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом – ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к управлению | Для автоматической активизации устройство должно быть оборудовано встроенным ИК-датчиком. |
| Требования к монтажу изделия | Устройство должно монтироваться при помощи саморезов и иметь не менее четырех точек крепления. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Звуковой маяк – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---