Техническое задание

Арт. 10320

Наименование объекта закупки

Звуковой маяк «VERTICAL-2/2/IR»

Цель закупки

Для оборудования объектов и территорий, с целью информационного обеспечения и ориентирования на местности людей МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Устройство предназначено для информирования слепых и слабовидящих посетителей посредством звукового сообщения. Сообщения могут содержать любую информацию, в зависимости от учреждения или места расположения маяка (рядом с входной дверью для обозначения входа в здание; в холле для ознакомления с услугами учреждения и т.п.). Предназначен для использования в помещениях. Звуковой маяк выполнен в пластиковом корпусе. Активация воспроизведения осуществляется с помощью встроенного ИК датчика движения. Маяк может работать в 2-х режимах: циклическое воспроизведение всех файлов, либо воспроизведение 1-го выбранного файла. Внутренняя память устройства объемом 32Мбит обеспечит запись и хранение звуковых файлов на устройстве. Питание устройства осуществляется посредством литиевой аккумуляторной батареи на (3.7V). Зарядка осуществляется через USB-интерфейс. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу устройства | Устройство должно обеспечивать автоматическую активацию звуковых сообщений, при приближении человека в радиусе до 5 метров. Устройство должно обеспечивать возможность воспроизведения в двух режимах: циклическое воспроизведение всех файлов, либо воспроизведение 1-го выбранного файла. С целью информационного обеспечения МГН, устройство должно обеспечивать возможность записи и последующего воспроизведения необходимой информации, подготовленной с учётом особенностей восприятия акустической информации людьми с нарушениями функций зрения. Устройство должно иметь возможность для подключения внешнего усилителя или активных динамиков. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения небольшого веса изделия корпус должен быть выполнен промышленным способом из ABS пластика. Цвет корпуса белый. С целью обеспечения упрощённой работы персонала с устройством, лицевая часть корпуса должна быть оборудована световым индикатором состояния и режима работы устройства и функциональными кнопками: Кнопка «А»: Переход к предыдущему звуковому файлу/переключение маяка в режим работы «А»; Кнопка «В»: Переход к следующему звуковому файлу/переключение маяка в режим работы «В». На лицевой части устройства так же должны быть расположены ИК датчик движения и динамик. Торцевая часть устройства с левой стороны должна быть оборудована: двухпозиционным переключателем для включения/выключения устройства; переключателем уровня громкости. Торцевая часть устройства с правой стороны должна быть оборудована: Micro-USB гнездом для зарядки аккумулятора; аудиовыходом jack 3.5 мм для подключения внешнего усилителя или активных динамиков. Задняя часть устройства должна быть оборудована карманом для размещения литиевой аккумуляторной батареи. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного пространства при установке, изделие должно иметь следующие габаритные размеры: высота не более 122мм, ширина не более 85мм, глубина не более 40мм. |
| Технические характеристики | Тип питания от сети 220В: выходное напряжение 5В Встроенный элемент питания: 3.7В/500 мАч, литиевая батарея Встроенный датчик движения - поворот 60º Радиус датчика движения на срабатывание: 5 метров Поворотный датчик движения: 120º по горизонтали, 30º по вертикали Разъемы: micro-USB, jack 3.5 мм Внутренний объем памяти: 32 Мбит Аудио-файлы: MP3 16-320 Кбс Мощность динамика: 2 Вт (8ом) Температурный режим использования: от 0 до 40º Цельсия Регулировка громкости: плавная Индикатор напряжения встроенного элемента питания: светодиодный |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия звуковой информации, она должна быть подготовлена с учётом особенностей ее восприятия слабовидящими и тотально слепыми людьми. |
| Требования к монтажу | Маяк может быть установлен двумя способами: 1. Жесткое крепление к стене. В этом случае в стену, предварительно разметив, устанавливаются саморезы, и на них с помощью проушин на задней крышке устройства вставляется звуковой маяк. 2. Крепление с помощью кронштейна, входящего в комплект поставки. Этот способ предусматривает шарнирное крепление звукового маяка, обеспечивая положение маяка под небольшим углом относительно стены в любой плоскости. Для этого на стену крепится неподвижная часть кронштейна, в маяк вставляется подвижная часть с шарниром, шарнир вставляется в неподвижную часть. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Звуковой маяк – 1 шт.

USB адаптер – 1 шт.

Шнур USB – 1 шт.

Кронштейн для крепления - 1 шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия  ---