Техническое задание

Арт. 10321

Наименование объекта закупки

Маяк звуковой «VERTICAL- 3/0,5/IR»

Цель закупки

Для оборудования объектов и территорий, с целью информационного обеспечения и ориентирования на местности людей МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Устройство предназначено для информирования слепых и слабовидящих посетителей посредством звукового сообщения. Сообщения могут содержать любую информацию, в зависимости от учреждения или места расположения маяка (рядом с входной дверью для обозначения входа в здание; в холле для ознакомления с услугами учреждения и т.п.). Звуковой маяк выполнен в пластиковом корпусе и имеет: 2 функциональные кнопки, светодиодный индикатор, датчик движения, переключатель режима работы, модуль воспроизведения звуковых файлов, динамик, батарейный отсек, а также Micro-USB гнездо для внешнего питания. Активация воспроизведения осуществляется с помощью встроенного ИК датчика движения. Маяк может работать в 2-х режимах: циклическое воспроизведение всех файлов, либо воспроизведение 1-го выбранного файла. Устройство имеет встроенную память для записи и хранения звуковых файлов. Установка звуковых файлов осуществляется через USB кабель. Устройство может питаться двумя способами: либо через Micro-USB гнездо от внешнего адаптера 5В, либо от 3-х алкалиновых (щелочных) батареек типа ААА. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу устройства | Устройство должно обеспечивать автоматическую активацию звуковых сообщений, при приближении человека в радиусе до 4 метров. Устройство должно обеспечивать возможность воспроизведения от внутренней памяти с сохранёнными звуковыми файлами. С целью информационного обеспечения МГН, устройство должно обеспечивать возможность записи и последующего воспроизведения необходимой информации, подготовленной с учётом особенностей восприятия акустической информации людьми с нарушениями функций зрения. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения небольшого веса изделия корпус должен быть выполнен промышленным способом из ABS пластика. Цвет корпуса белый. С целью обеспечения упрощённой работы персонала с устройством, лицевая часть корпуса должна быть оборудована световым индикатором состояния и режима работы устройства и функциональными кнопками: Кнопка «А»: Переход к предыдущему звуковому файлу/выбор режима работы маяка; Кнопка «В»: Переход к следующему звуковому файлу. На лицевой части устройства так же должны быть расположены ИК датчик движения и динамик. Торцевые части устройства должна быть оборудованы: переключателем для включения/выключения устройства и выбора уровня громкости; Micro-USB гнездом для подключения внешнего источника питания. Устройство должно иметь возможность питания двумя способами: либо через Micro-USB гнездо от внешнего адаптера 5В, либо от 3-х алкалиновых (щелочных) батареек типа ААА. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного пространства при установке, изделие должно иметь следующие габаритные размеры: высота не более 90 мм, ширина не более 60 мм, глубина не более 25 мм. |
| Технические характеристики | Напряжение питания внешнее: DC 3V - 5V Гнездо для внешнего питания: Micro-USB Автономное питание: 3 щелочных элемента ААА Рабочий ток в режиме ожидания: не более 245 мА Рабочий ток в режиме воспроизведения: не более 250 мА Выходная мощность: 0,5 Вт Импеданс динамической головки: 8 Ом Регулировка громкости: 2 уровня Дальность обнаружения движения: до 4 метров Угол обнаружения движения: не менее 120 град. Выдержка времени простоя датчика движения: 5 сек Формат файлов MP3: до 320кБ/с Внутренний объём памяти: от 16 до 64 Мбит (2-8 Мбайт) Вес, не более 200 г Диапазон рабочих температур: от -25 до +40 |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия звуковой информации, она должна быть подготовлена с учётом особенностей ее восприятия слабовидящими и тотально слепыми людьми. |
| Требования к монтажу | Маяк может быть установлен двумя способами: 1. Жесткое крепление к стене. В этом случае в стену, предварительно разметив, устанавливаются саморезы, и на них с помощью проушин на задней крышке маяка вставляется звуковой маяк. 2. Крепление с помощью кронштейна, входящим в комплект поставки. Этот способ предусматривает шарнирное крепление звукового маяка, обеспечивая положение маяка под небольшим углом относительно стены в любой плоскости. Для этого на стену крепится неподвижная часть кронштейна, в маяк вставляется подвижная часть с шарниром, шарнир вставляется в неподвижную часть. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Звуковой маяк - 1шт.

Комплект крепления - 1 шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия ---