Техническое задание

Арт. 10841-3

Наименование объекта закупки

Портрет 2D Великой княгини Екатерины Павловны, тактильный

Цель закупки

Инклюзивное развитие для лиц с нарушениями зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие, представляет собой полноцветное рельефно-графическое пособие для людей с ограниченной функцией зрения, сочетающее в себе как визуальную информацию, выполненную полноцветным способом печати, так и тактильную информацию, выполненную с учётом особенностей восприятия информации тотально слепым человеком. Для передачи более полного описания репродукции, есть возможность размещения на поверхность 2D-картины тифлометок, при помощи которых можно прослушать звуковые комментарии к картине. Комментарии воспроизводятся с помощью Тифломаркера. Требования к тифлометкам и тифломаркеру устанавливаются дополнительным техническим заданием https://tiflocentre.ru/magazin/view_product.php?id=1682 |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств, тактильные изделия должны быть изготовлены на основе вспененного ПВХ толщиной не менее 3 мм, с полноцветной заливкой цвета. Заливка цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати. Для обеспечения эксплуатационных характеристик тактильное изображение должно быть защищено прозрачным полиуретановым покрытием с толщиной пленки не менее 250 мкм. Не допускается поставка изделий с защитным покрытием тоньше указанного, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. |
| Требование к геометрическим размерам | Размер изделия должен быть не менее 820мм по высоте и не менее 715мм по ширине. |
| Требование к тактильной поверхности | Тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоёв, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к защитному покрытию | Полиуретановый лак, толщина не менее 250 мкм. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в воздушно-пузырчатую пленку. |
| Требования к товарам/услугам/ работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Портрет 2D Великой княгини Екатерины Павловны, тактильный – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Багетная рамка и тифломаркер (арт.10826) приобретаются отдельно.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---