Техническое задание

Арт. 10086-14

Наименование объекта закупки

Портрет 3D Генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев М.С., тактильный

Цель закупки

Инклюзивное образование.

С целью возможности тактильного ознакомления с визуальным обликом Бывшего  Генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева М.С., для лиц с нарушениями зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие, представляет собой полноцветное рельефно-графическое пособие (РГП) для людей с ограниченной функцией зрения, сочетающее в себе как визуальную информацию, выполненную полноцветным способом печати, так и тактильную информацию, выполненную по средствам тактильной линзы, методом вакуумного формования, для восприятия тактильных поверхностей незрячим человеком. По пропорциям изображение максимально приближено к оригинальному лицу. В целях обеспечения эстетичного внешнего вида изделие должно быть обрамлено в багетную рамку, выполненную из полистирола (возможно изготовление из древесных материалов). Для людей, владеющих чтением по системе Брайля, в нижней части рамки рельефно-точечным шрифтом прописано название портрета. Для передачи более полного описания репродукции, есть возможность размещения на поверхность 3D-портрета тифлометок для воспроизведения звуковых комментариев при помощи тифломаркера. Требования к тифлометкам и тифломаркеру устанавливаются дополнительным техническим заданием. https://tiflocentre.ru/magazin/view_product.php?id=1682 |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных качеств, основа для нанесения полноцветного изображения должна быть выполнена из вспененного ПВХ толщиной не менее 3 мм, с полноцветной заливкой цвета. Заливка цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати. Для обеспечения эстетических качеств и высоких эксплуатационных характеристик тактильное 3D изображение должно быть выполнено из ПЭТ-А, толщиной не мнее 1мм. |
| Требование к геометрическим размерам | Размер изделия без учета багетной рамки должен быть: высота не менее 470мм; ширина не менее 370мм. |
| Требование к тактильной поверхности 3D-формы | Тактильная поверхность представляет собой «тифлогорельефное» изображение (высота изображения над плоскостью свыше 25 мм), выполненное из гипоаллергенного пластика толщиной не менее 1мм, методом вакуумной формовки. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара, изделие должно быть упаковано в воздушно-пузырьковую пленку. |
| Требования к товарам/услугам/ работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Портрет 3D Генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев М.С., тактильный – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Тифломаркер (арт.10826) приобретается отдельно.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---