Техническое задание

Арт. 10086-33

Наименование объекта закупки

Картина 3D «Портрет женщины в чепце», тактильная

Цель закупки

Инклюзивное образование.

Для адаптации выставок, экспозиций, общественных, образовательных учреждений и культурных мероприятий с целью возможности ознакомления с репродукцией картины «Портрет женщины в чепце", для лиц с нарушениями зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие, представляет собой полноцветное рельефно-графическое пособие для людей с ограниченной функцией зрения, сочетающее в себе как визуальную информацию, выполненную полноцветным способом печати, так и тактильную информацию, выполненную по средствам тактильной линзы, методом вакуумного формования, для восприятия тактильных поверхностей незрячим человеком. Благодаря заранее отрисованной 3D модели, изготавливаемые 3D формы получаются с максимальным сохранением исходных пропорций. В целях обеспечения эстетичного внешнего вида изделие должно быть обрамлено в багетную рамку, выполненную из полистирола (возможно изготовление из древесных материалов). Для людей, владеющих чтением по системе Брайля, в нижней части рамки рельефно-точечным шрифтом прописано название картины. Для передачи более полного описания репродукции, есть возможность размещения на поверхность 3D-картины тифлометок для воспроизведения звуковых комментариев при помощи тифломаркера. Требования к тифлометкам и тифломаркеру устанавливаются дополнительным техническим заданием. https://tiflocentre.ru/magazin/view_product.php?id=1682 |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных качеств, основа для нанесения полноцветного изображения должна быть выполнена из вспененного ПВХ толщиной не менее 3 мм, с полноцветной заливкой цвета. Заливка цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати. Для обеспечения эстетических качеств и высоких эксплуатационных характеристик тактильное 3D изображение должно быть выполнено из ПЭТ-А, толщиной не менее 1мм. Тактильная наклейка должна быть выполнена на основе прозрачной ПВХ пленки, толщиной (без защитной бумаги и клея) – не менее 80 мкм. |
| Требование к геометрическим размерам | Размер изделия без учета багетной рамки должен быть не менее 630мм по высоте и не менее 520мм по ширине. |
| Требование к тактильной поверхности | Тактильная поверхность 3D-формы представляет собой объемное тифлогорельефное изображение (высота изображения над плоскостью свыше 25 мм), выполненное методом вакуумной формовки из гипоаллергенного пластика толщиной не менее 1мм. Тактильная поверхность наклейки представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоёв, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к маркировке | В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. Маркировка каждого изделия необходима, для снятия ответственности с заказчика в случае поставке контрафактной продукции, и определения виновной стороны. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара, изделие должно быть упаковано в воздушно-пузырьковую пленку. |
| Требования к товарам/услугам/ работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Картина 3D «Портрет женщины в чепце», тактильная – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Тифломаркер (арт.10826) приобретается отдельно.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---