Техническое задание

Арт. 000100

Наименование объекта закупки

Индукционная стационарная петля для оборудования терминалов

Цель закупки

Оборудование терминала с целью обеспечения доступного восприятия тифлокомментариев слабослышащими людьми.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Устройство предназначено для оборудования терминала с целью обеспечения доступного восприятия голосовых сообщений посредством индукционной катушки слухового аппарата в режим «Т». Представляет собой изделие, выполненное в цельнометаллическом корпусе с порошковой покраской, с возможностью подключения источника звука и встроенного источника питания. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально система должна обеспечивать передачу тифлокомментариев на слуховой аппарат, установленный в режиме «Т» (телекатушки) подавляя фоновый шум в радиусе не менее 0,7 м2 и не более 2 м2. Изделие должно обеспечить возможность подключения линейного источника звука со стерео или монозвучанием. Устройство должно обеспечивать индикацию питания и работы блока усилителя и индикацию работы источника аудиосигнала. |
| Требования к исполнению | Конструктивно устройство представляет собой блок усилителя звукового сигнала. С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации блок-усилитель должен быть выполнен в антивандальном цельнометаллическом корпусе из конструкционной стали маркой не ниже Ст08 с толщиной стенки не менее 1мм. Для обеспечения антикоррозионных условий и эстетического вида окрашен порошково-полимерной краской. Корпус устройства должен быть оборудован разъёмом аудиовхода ST-214C 3,5мм для подключения динамиков и разъёмом для подключения источника питания. С целью упрощённый работы персонала с устройством передняя панель блока-усилителя должна быть оборудована кнопкой включения и кнопкой отключения питания, а также светодиодами в количестве не менее 2 штук, осуществляющих индикацию сигнала индукционной петли и индикацию работы источника звука. |
| Требования к питанию | Блок-усилитель должен иметь возможность подключения к 12V источнику питания. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного пространства при установке размеры блока усилителя звукового сигнала не должны превышать (ВxШxГ): 75х205х35 мм. |
| Требования к весу изделия | Вес изделия: не более 0,55 кг |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Индукционная стационарная петля для оборудования терминалов - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.
Упаковка - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---