Техническое задание

Арт. 50283-B-B

Наименование объекта закупки

Вставка для тактильного конуса D35, черная

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой вставку с замковым креплением, из полимерного материала с пирамидальным рифлением. Предназначена для тактильного указателя в форме усеченного конуса. Изделие выполнено из термопластичного полимера высокой плотности. Данный материал обладает такими свойствами как: прочность, износостойкость, ударопрочность, отсутствие склонности к окислению\ржавчине, устойчивость к перепадам температур и воздействию химических веществ. Для обеспечения контрастности индикатора с поверхностью для слабовидящих людей вставка должна быть черного цвета. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств изделие должно быть выполнено из ПНД. |
| Требования к конструкции изделия | Вставка должна быть выполнена в форме круга и иметь противоскользящую поверхность, выполненную по средствам рифления в виде усеченных пирамид. Сечение пирамид в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции. Для обеспечения надежной сборки тактильного указателя, вставка должна соединяться с корпусом по средствам замковых соединений в количестве не менее 4х штук. Замки конструктивно должны быть изготовлены из цельного материала, что и сама вставка и не иметь видимых швов и соединений с ее поверхностью. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения надежной сборки тактильного указателя, габаритные размеры вставки с учетом замковых креплений должны быть: диаметр не более 28мм, высота не более 4мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, контрастная вставка должна быть черного цвета (RAL 9004). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Вставка для тактильного конуса D35, черная - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---