Техническое задание

Арт. 50410-4-Y

Наименование объекта закупки

"Холодный пластик", направляющий тактильный индикатор с закладным элементом, 600x30x19, желтый

Цель закупки

Для оборудования путей передвижения МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой тактильно-контрастный наземный указатель в форме полосы, с закладным Т- образным элементом. Изделие выполнено из сверхпрочного композитного материала (холодного пластика), что обеспечивает высокую износостойкость, не восприимчивость к перепадам температур и устойчивость к механическим воздействиям. Изделие имеет оптимальную длину в 600 мм, что значительно сокращает срок монтажных работ. Рекомендован к применению на объектах с большой проходимостью людей и может устанавливаться на любые поверхности, как внутри, так и снаружи помещений. Наземный указатель полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 52875-2018, применяется для обустройства безопасного направления движения, обозначения павильона остановки транспортных средств, поля посадки в маршрутные транспортные средства, поля получения услуги, а также зон, требующих повышенного внимания - регулируемый или нерегулируемый наземный переход и пересечение второстепенного проезда или выезда с дворовой территории. Монтаж тактильного индикатора производится в предварительно подготовленную штробу посредством приклеивания на клей FIXVERT. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств направляющая полоса должна быть выполнена из композитного полимера с твёрдостью по Шору не менее 80 единиц по шкале А. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно направляющая полоса представляет собой полосу с округленными окончаниями. Для обеспечения травмобезопасности тактильная полоса должна иметь скошенные края под углом 450 от поверхности основания. Для обеспечения удобства и прочности крепления, на внутренней стороне тактильной полосы должен быть расположен закладной элемент, не имеющий видимых швов и соединений с основанием изделия. Конструктивно закладной элемент представляют собой полосу, расположенную перпендикулярно к основанию тактильной полосы. Закладной элемент расположен по середине основания и выполнен из цельного материала, что и сам тактильный указатель. Для обеспечения надежности крепления высота закладного элемента должна быть не менее 14 мм, ширина не менее 3 мм. Для обеспечения более высокой адгезии изделия к поверхности, закладной элемент должен иметь «рифленую» поверхность. Высота подъёма над поверхностью основания должна быть не более 5мм. |
| Требования к геометрическим размерам | В соответствии с ГОСТ Р 52875 ширина тактильного указателя должна быть не более 30 мм, высота подъема не более 5 мм. Высота тактильного указателя должна быть не менее 19 мм, длина не менее 600 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с имеющимся покрытием, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, направляющая полоса имеет желтый цвет поверхности (RAL 1012). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

"Холодный пластик", направляющий тактильный индикатор с закладным элементом, 600x30x19, желтый - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия --