Техническое задание

Арт. 18731K

Наименование объекта закупки

Панель интерактивная "Inclusion", сенсорная, на стойке с подъёмным механизмом,                   65 дюймов

Цель закупки

Для адаптации помещений с целью информационного обеспечения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой интерактивный многофункциональный комплекс. Состоит из мобильной стойки с подъемным механизмом и интерактивной панели. Изделие предназначено для размещения в образовательных учреждениях, офисах, центрах и др. помещениях с целью информационного и обучающего обеспечения. Интерактивная панель представляет собой изделие, содержащее корпус и сенсорный экран с фронтальной поверхностью, выполненной с возможностью пропускания светового потока, формирующего изображение, который является источником визуальной информации. Сенсорный экран снабжён управляющей зоной и/или управляющими зонами, и/или информационной зоной, и/или информационными зонами. Стойка с подъемным механизмом предназначена для размещения сенсорных панелей диагональю 65-75дюймов. Подъемный механизм, работающий от сети 220В, дает возможность отрегулировать диапазон размещения панели по высоте, что обеспечивает возможность использования устройства людьми в креслах-колясках. Регулировка осуществляется легко и быстро с помощью специальных кнопок и не требует дополнительных приспособлений. Наличие колесных опор внизу основания, дает возможность для перемещения изделия в любое удобное место. Столик, расположенный на стойке, дает возможность для размещения дополнительных компонентов. |
| --- | --- |
| Требование к функционалу интерактивной панели | Функционально интерактивная панель должна обеспечивать: - рисование на экране с использованием цифровых чернил; - демонстрацию любых разновидностей документов (поддержка практически всех известных форматов); - интеграцию с облачными системами; - отображение рабочего стола ноутбука или компьютера по беспроводной связи; - работу с интернетом (просмотр вебсайтов, скачивание информации и т.д.); - возможность дополнительного подключения периферийных устройств: флеш-карт, веб-камер, сканера, жестких дисков и др. |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик стойка должна быть изготовлена из стали марок Ст3пс, Ст08пс, трубы круглой Ст3 и окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк. С целью соответствия изделия общей стилистики помещения стойка выполнена в черно-белом цвете. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик корпус сенсорной панели должен быть выполнен из стали марки не ниже Ст3 толщиной не менее 1,2мм и окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк. С целью соответствия общей стилистики изделия корпус выполнен в черном цвете. |
| Требование к конструкции стойки | С целью обеспечения удобства транспортировки изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из основания, корпуса и столика. Для обеспечения высокой прочности изделия основание должно быть выполнено промышленным способом из листовой стали марки Ст3пс, толщиной не менее 5,0 мм. Для удобства перемещения стойки внизу основания предусмотрено крепление колесных опор, в количестве не менее 4 шт. Корпус представляет собой сборную конструкцию, состоящую из каркаса и подъемного механизма. Для придания изделию эстетичного внешнего вида каркас должен быть изготовлен из стали марки Ст08пс, толщиной не менее 1,2 мм. Подъемный механизм включает в себя вертикальные направляющие, опоры и актуатор, за счет которого происходит подъем и опускание. Для обеспечения высокой прочности вертикальные направляющие должны быть изготовлены из трубы круглой Ст3 диаметром не менее 38 и толщиной не менее 1,5мм; опоры должны быть выполнены из Ст08 толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик столик должен быть выполнен из стали марки Ст08пс, толщиной не менее 2 мм. Для удобства транспортировки крепится к стойке на крючки. На лицевой стороне корпуса встроены должны быть встроены 2 кнопки регулировки (вверх/вниз) в антивандальном исполнении. Между кнопками расположен шильд с логотипом «Вертикаль». С целью повышения эстетичных показателей основание и столик окрашены в черный цвет, корпус в белый. |
| Требование к техническому исполнению интерактивной панели | Интерактивная панель представляет собой изделие, содержащее корпус и сенсорный экран с программным обеспечением. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик корпус сенсорной панели должен быть выполнен из стали марки не ниже Ст3 толщиной не менее 1,2мм и окрашен порошково-полимерным способом в черном цвете. Для обеспечения высокого качества изображения устройство должно быть оборудовано жидкокристаллическим LED экраном: Размер по диагонали – не менее 65 дюймов LCD дисплей – наличие Инфракрасная сенсорная панель – наличие Защитное стекло сенсорной панели – наличие Разрешение монитора - не менее 1920x1080 Шаг пикселя (гор. х верт.) - не менее 0,227 x 0,227 мм Количество цветов - не менее 16,7 M Яркость без сенсорного экрана - не менее 600 кд/м2 Динамическая контрастность - не менее 1000:1 Время отклика - не более 8 мс Углы обзора (гор./ верт.) - не менее 178°/ 178° Ресурс работы - не менее 50000 часов Формат экрана - 16:9 |
| Требование к программному обеспечению | Операционная система – MS Windows 10 + Андроид TV Компьютер Процессор: 2 ядра, 4 потока - Intel со встроенной графикой Intel HD Graphics Оперативная память – не менее 4Gb Жесткий диск: HDD 500 Gb Разъемы: Mic-IN, Line-Out, RJ-45x2 шт, Display Port, HDMI, USB 2.0x2 шт, USB 3.0x4 шт, Wi-Fi Пульт и сенсорное управление с функцией multitouch – наличие Поддержка 32 касаний Встроенные динамики – не менее 2 шт. Мощность встроенных динамиков – не менее 10 Вт Тип звука – стерео Класс защиты – Ip20 Напряжение питания – 220 v Потребляемая мощность – 300 Вт Андроид TV CPU - Quad-core Cortex A53 1.46 GHz RAM - 2 GB Flash - 8 GB 3D GPU - Mali720MP2 Разъемы: - Wi-Fi, Bluetooth, USB x2 шт, SD-Card, YPBPR, AV-IN, AV-OUT; - RJ-45x2 шт, USB type B (f), SPDIF, HDMI x2 шт, VGA, Audio 3.5 Jack, RS-232; - USB type B (f), HDMI, USB 3.0, USB 2.0 x2 шт. |
| Требования к геометрическим размерам стойки | Стойка должна быть изготовлена промышленным способом и иметь следующие размеры ВхШхГ: 1600 x 900 x 650 мм. Габаритный размер столика ВхШх: 275 x 380 мм. |
| Требование к геометрическим размерам интерактивной панели | Интерактивная панель должна быть изготовлена промышленным способом и иметь следующие размеры ВхШхГ:930x1500x100 мм |
| Требования к механизму подъёма/опускания стойки | В целях обеспечить оптимальную скорость подъёма/опускания сенсорной панели, а также расчетную мощность двигателя, которая обеспечит продолжительный срок службы механизма, механизм привода регулировки высоты стойки должен быть оборудован электродвигателем со следующими характеристиками: • Входное напряжение: 24 В • Вес не более 80 кг • Макс. нагрузка: 6000 Н • Концевой выключатель: встроенный • Класс защиты: IP 43 Подъемный механизм должен обеспечивать беспрерывный подъём и опускание сенсорной панели без рывков, перекосов и застревания. Стойка должна иметь возможность диапазона регулировки подъёма/опускания до 30 см. |
| Требование к монтажу | Монтаж сенсорной панели осуществляется за счет крепления кронштейна к фланцам на стойке. Для обеспечения высокой прочности крепления фланцы должны быть изготовлены из листовой стали марки Ст08пс не менее 3 мм. |
| Требования к сварным швам | Все сварные швы имеют полировку классом шероховатости не ниже 6. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Напольная стойка – 1 шт

Интерактивная панель – 1 шт

Кабель питания – 2 шт

Пульт управления – 1шт

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---