Техническое задание

Арт. 20376K

Наименование объекта закупки

Панель интерактивная "Inclusion", сенсорная, на стойке с подъёмным механизмом,                   75 дюймов

Цель закупки

Для адаптации помещений с целью информационного обеспечения и обучения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой интерактивный многофункциональный комплекс. Состоит из мобильной стойки с подъемным механизмом и интерактивной панели. Изделие предназначено для размещения в образовательных учреждениях, офисах, центрах и др. помещениях с целью информационного и обучающего обеспечения. Стойка с подъемным механизмом предназначена для размещения сенсорных панелей диагональю 65-75дюймов. Подъемный механизм, работающий от сети 220В, дает возможность отрегулировать диапазон размещения панели по высоте, что обеспечивает возможность использования устройства людьми в креслах-колясках. Регулировка осуществляется легко и быстро с помощью специальных кнопок и не требует дополнительных приспособлений. Наличие колесных опор внизу основания, дает возможность для перемещения изделия в любое удобное место. Столик, расположенный на стойке, дает возможность для размещения дополнительных компонентов. Для обеспечения комфортных условий при транспортировке, стойка поставляется в разобранном виде. |
| --- | --- |
| Требование к функционалу интерактивной панели | Функционально интерактивная панель должна обеспечивать: - рисование на экране с использованием цифровых чернил; - демонстрацию любых разновидностей документов (поддержка практически всех известных форматов); - интеграцию с облачными системами; - отображение рабочего стола ноутбука или компьютера по беспроводной связи; - работу с интернетом (просмотр вебсайтов, скачивание информации и т.д.); - возможность дополнительного подключения периферийных устройств: флеш-карт, веб-камер, сканера, жестких дисков и др. |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик стойка должна быть изготовлена из стали марок Ст3пс, Ст08пс, трубы круглой Ст3 и окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк. С целью соответствия изделия общей стилистики помещения стойка выполнена в черно-белом цвете. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик корпус сенсорной панели должен быть выполнен из стали марки не ниже Ст3 толщиной не менее 1,2 мм и окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк. С целью соответствия общей стилистики изделия корпус выполнен в черном цвете. |
| Требование к конструкции стойки | С целью обеспечения удобства транспортировки изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из основания, корпуса и столика. Для обеспечения высокой прочности изделия основание должно быть выполнено промышленным способом из листовой стали марки Ст3пс, толщиной не менее 5,0 мм. Для удобства перемещения стойки внизу основания предусмотрено крепление колесных опор, в количестве не менее 4 шт. Корпус представляет собой сборную конструкцию, состоящую из каркаса и подъемного механизма. Для придания изделию эстетичного внешнего вида каркас должен быть изготовлен из стали марки Ст08пс, толщиной не менее 1,2 мм. Подъемный механизм включает в себя вертикальные направляющие, опоры и актуатор, за счет которого происходит подъем и опускание. Для обеспечения высокой прочности вертикальные направляющие должны быть изготовлены из трубы круглой Ст3 диаметром не менее 38 и толщиной не менее 1,5мм; опоры должны быть выполнены из Ст08 толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик столик должен быть выполнен из стали марки Ст08пс, толщиной не менее 2 мм. Для удобства транспортировки крепится к стойке на крючки. На лицевой стороне корпуса встроены должны быть встроены 2 кнопки регулировки (вверх/вниз) в антивандальном исполнении. Между кнопками расположен шильд с логотипом «Вертикаль». С целью повышения эстетичных показателей основание и столик окрашены в черный цвет, корпус в белый. |
| Требования к габаритным размерам стойки | Стойка должна быть изготовлена промышленным способом и иметь следующие размеры (ВхШхГ): 1600 x 900 x 650 мм Размер столика (ШхГ): 385х275 мм |
| Требования к техническим характеристикам интерактивной панели | Параметр; Значение. Подсветка дисплея; D-светодиодная подсветка. Разрешение; 3840*2160. Яркость; 350 кд/㎡. Контраст; 1200:1 или выше. Размер экрана (мм); 1650x928 мм. Соотношение сторон; 16:9. Угол обзора; 178°. Режим экрана; 16:9/4:3/точка-точка/полный экран. Глубина цвета; 10 бит, 1,07 миллиарда цветов. Время отклика панели; 8 мс. Разрешение поддержки; 4К Ультра HD 3840x2160. AG закаленное стекло; Да. Спецификация Android; Андроид 13.0. Процессор A73*4+A53*4 2,28 ГГц. графический процессор G52*8. Двойная карта Wi-Fi: WIFI 6 + Bluetooth + WIFI 5G. Оперативная память 8 ГБ DDR4. ЭММС 64Г. Полная поддержка разрешения Full HD и 4K (со слотом OPS, работающим с разрешением 4k, 60 Гц);. Поддерживается файловый менеджер. Поддерживается приложение для совместного использования экрана.. Локальная и онлайн-поддержка музыкального проигрывателя.. Входные порты; Сзади: HDMI x2 (4K при 60 Гц), USB2.0x1, USB 3.0 x2 (автоматический доступ OPS/Android), СЕНСОРНЫЙ USB x 2, TF-карта x1, RS232 x1, RJ45 x1, микрофон x1, DP x1 (4K при 60 Гц), VGA/аудио x1, TYPE-C x1 (поддерживает USB/сенсорное управление/изображения/видео 4K при 60 Гц/быструю зарядку). Спереди: USB3.0 x3 (автоматический доступ к OPS/android/внешнему ПК, поддержка OPS/Android 3.0, внешний ПК 2.0), HDMI x1 (4K при 60 Гц), TOUCH USB x1, TYPE-C x1 (поддерживает USB/сенсорное управление/изображения/видео 4K при 60 Гц/медленную зарядку). Выходные порты; Выход HDMI x1 (4K при 60 Гц), SPDIF x1, наушники x1, выход RJ45 x1. Передняя кнопка; МЕНЮ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ VOL+ VOL- ЗАПИСЬ A.BLUE PC ES RATIO ДОМОЙ. Напряжение; Переменный ток(100～240)В-50/60Гц. Диапазон мощности; Мощность в режиме ожидания<1 Вт. Номинальная мощность<350 Вт. Сенсорный параметр; Сенсорная технология; Инфракрасное касание. Точки касания; 20 точек взаимодействия для AndroidWindows. Режим записи; Палец или любой непрозрачный предмет. Точность; <1 мм. Время отклика; 5 мс. Скорость курсора; 180 точек/с. Порт подключения; USB 2.0, USB 3.0. Операционная система; Windows/Linux/Mac/Android. Рабочая температура; 0℃-40℃. Габаритные размеры (ВхШхГ); 1050x1707x91 мм. |
| Требования к механизму подъёма/опускания стойки | В целях обеспечить оптимальную скорость подъёма/опускания сенсорной панели, а также расчетную мощность двигателя, которая обеспечит продолжительный срок службы механизма, механизм привода регулировки высоты стойки должен быть оборудован электродвигателем со следующими характеристиками: • Входное напряжение: 24 В • Вес не более 80 кг • Макс. нагрузка: 6000 Н • Концевой выключатель: встроенный • Класс защиты: IP 43 Подъемный механизм должен обеспечивать беспрерывный подъём и опускание сенсорной панели без рывков, перекосов и застревания. Стойка должна иметь возможность диапазона регулировки подъёма/опускания до 30 см. |
| Требование к монтажу | Монтаж сенсорной панели осуществляется за счет крепления кронштейна к фланцам на стойке. Для обеспечения высокой прочности крепления фланцы должны быть изготовлены из листовой стали марки Ст08пс не менее 3 мм. |
| Требования к сварным швам | Все сварные швы имеют полировку классом шероховатости не ниже 6. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Напольная стойка – 1 шт.

Интерактивная панель – 1 шт.

Магнитные ручки – 2 шт.

Кабель питания – 2 шт.

Кабель HDMI – 1 шт.

Пульт ДУ – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---