Техническое задание

Арт. 13781-65-K

- Наименование объекта закупки

- Терминал интерактивный "MULTI-VERT", сенсорный, на стойке с подъёмным механизмом, 65 дюймов

- Цель закупки

- Для оборудования объектов в целях информационного обеспечения.

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой тактильно-сенсорную панель, оборудованную на мобильной стойке. Интерактивная-сенсорная панель представляет собой устройство, предназначенное для поиска и передачи информации. Устройство оборудовано сенсорным экраном диагональю 65 дюймов, разрешением 1920х1080 пикселей и поддержкой 32 касаний. Антивандальное покрытие экрана обеспечивает защиту от механических повреждений. Устройство может работать как на платформе Android TV, она является основной и устанавливается по умолчанию, так и на базе ОС Windows 10, эта система является встраиваемой и выключается через OPS модуль. Переключение между системами осуществляется нажатием сенсорной кнопки на экране. Программное обеспечение систем отображается на экране. Мобильная стойка, представляет собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из основания, корпуса и столика. Столик, расположенный на стойке, дает возможность для размещения дополнительных компонентов. Дополнительным преимуществом является подъемный механизм, работающий от сети 220В, при помощи которого можно отрегулировать диапазон размещения панели по высоте. Регулировка осуществляется легко и быстро с помощью специальных кнопок и не требует дополнительных приспособлений. Наличие опорных колес в основании обеспечивает удобство для перемещения тактильно-сенсорной панели. Терминал «MULTI-VERT" может применяться в медицинских и учебных заведениях, в аэропортах, на ж/д вокзалах, на станциях метрополитена, в торговых центрах и др. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу интерактивного сенсорного терминала | Функционально интерактивный сенсорный терминал должен обеспечивать: Создание и управление аудиовизуального контента на базе ОС Windows 10 и платформе Android TV. Рисование на экране с использованием цифровых чернил. Возможность большому количеству пользователей писать и рисовать одновременно за счет сенсорного экрана с поддержкой до 32 касаний. Демонстрацию любых разновидностей документов (поддержка практически всех известных форматов). Интеграцию с облачными системами. Отображение рабочего стола ноутбука или компьютера по беспроводной связи. Работу с интернетом (просмотр вебсайтов, скачивание информации и т.д.). Возможность дополнительного подключения периферийных устройств: флеш-карт, веб-камер, сканера, жестких дисков и др. Для обеспечения возможности использования устройства людьми на креслах колясках – наличие мобильной стойки с подъемным механизмом. |
| Тактильно-сенсорная панель |  |
| Требования к исполнению интерактивного сенсорного экрана | PC: Процессор Intel Core i3: 2 ядра, 4 потока - Intel со встроенной графикой ntel HD Graphics Оперативная память: 4 Гб Жесткий диск: HDD 500 Gb Andoid TV: CPU - Quad-core Cortex A53 1.46 GHz RAM - 2 GB Flash - 8 GB 3D GPU - Mali720MP2 Операционная система: Windows 10 + Android Интерфейсы: 1) В PC: Mic-IN, Line-Out, RJ-45x2 шт, Display Port, HDMI, USB 2.0x2 шт, USB 3.0x4 шт, Wi-Fi 2) В Anroid TV: 2.1) Wi-Fi, Bluetooth, USB x2 шт, SD-Card, YPBPR, AV-IN, AV-OUT 2.2) RJ-45x2 шт, USB type B (f), SPDIF, HDMI x2 шт, VGA, Audio 3.5 Jack, RS-232 2.3) USB type B (f), HDMI, USB 3.0, USB 2.0 x2 шт Экран: Размер по диагонали – не менее 65 дюймов Защитное стекло сенсорной панели – наличие Разрешение монитора - не менее 1920x1080 пикселей Тактильные зоны – не менее 32 шт. Мощность встроенных динамиков – 10 Вт×2 Класс защиты - Ip20 Питание: ~220-240, 50/60 Гц, 70 Вт. Условия эксплуатации: • рабочая температура от 10 до плюс 35°С; • рабочая влажность не более 80% (при температуре 25°С); • атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.). |
| Требования к ПО | Во избежание нарушения авторских и смежных прав, программное обеспечение, установленное на интерактивном сенсорном терминале, должно быть лицензированным и иметь сопровождающий документ, подтверждающий государственную регистрацию программы и её происхождение из РФ, поставка и установка тактильно-сенсорных устройств, без соответствующего свидетельства, влечёт за собой наступление юридической ответственности. |
| Требования к упаковке | Для обеспечения хранения и возможной дальней транспортировке изделие должно быть упаковано в оболочку из пенополистирола с толщиной стенок не менее 75 мм. Для обеспечения прочностных характеристик, влияющих на сохранность изделия, оболочка из пенополистирола должна быть изготовлена промышленным способом (литьем или контурной резкой) по форме терминала и обеспечивать его надежную фиксацию в вертикальном положении. Не допускается облицовка прямыми листами пенополистирола, так как это не является упаковкой, изготовленной промышленным способом. |
| Напольная стойка для сенсорной панели |  |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик стойка должна быть изготовлена из стали марок Ст3пс, Ст08пс, трубы круглой Ст3 и окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм. С целью соответствия изделия общей стилистики помещения стойка выполнена в черно-белом цвете. |
| Требование к конструкции изделия | Конструктивно изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из основания, корпуса и столика. Для обеспечения высокой прочности изделия основание должно быть выполнено промышленным способом из листовой стали марки Ст3пс, толщиной не менее 5,0 мм. Для удобства перемещения стойки внизу основания предусмотрено крепление колесных опор, в количестве не менее 4 шт. Корпус представляет собой сборную конструкцию, состоящую из каркаса и подъемного механизма. Для придания изделию эстетичного внешнего вида каркас должен быть изготовлен из стали марки Ст08пс, толщиной не менее 1,2 мм. Подъемный механизм включает в себя вертикальные направляющие, опоры и актуатор, за счет которого происходит подъем и опускание. Для обеспечения высокой прочности вертикальные направляющие должны быть изготовлены из трубы круглой Ст3 диаметром не менее 38 и толщиной не менее 1,5мм; опоры должны быть выполнены из Ст08 толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик столик должен быть выполнен из стали марки Ст08пс, толщиной не менее 2 мм. Для удобства транспортировки крепится к стойке на крючки. На лицевой стороне корпуса встроены должны быть встроены 2 кнопки регулировки (вверх/вниз) в антивандальном исполнении. Между кнопками расположен шильд с логотипом «Вертикаль». С целью повышения эстетичных показателей основание и столик окрашены в черный цвет, корпус в белый. |
| Требования к геометрическим размерам | Стойка должна быть изготовлена промышленным способом и иметь следующие размеры ВхШхГ: 1600 x 900 x 650 мм. Габаритный размер столика ВхШх: 275 x 380 мм. |
| Требования к механизму подъёма/опускания стойки | В целях обеспечить оптимальную скорость подъёма/опускания сенсорной панели, а также расчетную мощность двигателя, которая обеспечит продолжительный срок службы механизма, механизм привода регулировки высоты стойки должен быть оборудован электродвигателем со следующими характеристиками: • Входное напряжение: 24 В • Вес не более 80 кг • Макс. нагрузка: 6000 Н • Концевой выключатель: встроенный • Класс защиты: IP 43 Подъемный механизм должен обеспечивать беспрерывный подъём и опускание сенсорной панели без рывков, перекосов и застревания. Стойка должна иметь возможность диапазона регулировки подъёма/опускания до 30 см. |
| Требование к монтажу | Монтаж сенсорной панели осуществляется за счет крепления кронштейна к фланцам на стойке. Для обеспечения высокой прочности крепления фланцы должны быть изготовлены из листовой стали марки Ст08пс не менее 3 мм. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Терминал интерактивный "MULTI-VERT", сенсорный, на стойке с подъёмным механизмом, 65 дюймов - 1 шт.

Кабель питания – 1 шт.

Пульт ДУ – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---